有色金属分公司

视频监控安装服务（含材料）

比选文件

编号：YS-GKBX-2025-FW52

比选人：有色金属分公司

2025年8月31日

有色金属分公司

视频监控安装服务（含材料）采购比选文件

编号：YS-GKBX-2025-FW52

各单位：

为改善有色金属分公司各分厂视频监控画面流畅性，提升视频监控管理作用，避免与分公司办公网络造成拥堵或IP冲突，拟对各分厂视频监控与办公网络线路进行分拆，使有色金属分公司视频监控能够独立网络运行。

本着“公开、公平、公正”的原则，现对以下标的物进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：视频监控安装服务（含材料）

二、比选人：什邡磷化工分公司

三、具体内容及要求：

1.安装服务位置及主要材料（规格型号、品牌及数量详见材料清单）：

| 序号 | 安装位置 | 安装项目 | 材料 | 起点--终点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司一号门 | 1、光缆敷设、熔接； 2、机箱安装； 3、硬盘安装； 4、24口交换机安装； 5、线路归整。 | 4芯光缆500米，室内机箱2只，24口千兆交换机（含电口和光口）1台，8T硬盘2个，光电收发器1只，尾纤8根。 | 公司一号门至质检办公楼一楼。 |
| 2 | 电锌厂次氧化锌制液工段副厂长办公室 | 1、光缆敷设、熔接； 2、机箱安装； 3、网线敷设。 4、24口交换机安装。 | 4芯光缆200米，室内机箱1个，室外机箱1个，24口千兆交换机（含电口和光口）1台，光电转换器1只，尾纤8根，网线10米。 | - 电锌一厂副厂长办公室至公司三号门交换机机箱处； - 机箱至副厂长办公室录像机。 |
| 3 | 质检原料取样室（地磅处） | 1、网线敷设。 | 超六类网线60米。 | - 地磅原料取样室至三号门交换机机箱处； - 地磅原料取样室交换机至电锌一厂食堂摄像机。 |
| 4 | 商标打印室 | 1、光缆敷设、熔接； 2、机箱安装； 3、24口交换机安装； 4、线路清理、归整； 5、锌合金厂熔锭视频监控线路归整。 | 4芯光纤300米，室外机箱1只，室内机箱1只，24口千兆交换机（含电口和光口）1台，光电收发器1只，尾纤8根。 | 三号门至商标打印室处。 |
| 5 | 修造厂大门 | 1、光缆敷设、熔接。 | 4芯光纤150米，光电转换器2只，尾纤8根。 | 修造厂大门机箱至商标打印室。 |
| 6 | 物资库房及修造厂 | 1、光缆敷设、熔接； 2、网线敷设； - 机箱安装。 4、物资库房3个摄像机和修造厂内2个摄像机信号接入该机箱内交换机。 | 超六类网线200米，机箱1只。 | - 物资库房和修造厂5摄像头分别至修造厂大门机箱； |
| 7 | 锌合金厂办公室 | 1、光缆敷设、熔接； 2、机箱安装； 3、硬盘安装； 4、锌合金厂生产区五个摄像机与围墙区域5个摄像机接入锌合金厂办公室交换机。 | 4芯光纤500米，光电转换器2只，尾纤8根，室外机箱一只，超六类网线200米。8T硬盘2个 | 锌合金厂办公室至商标打印室。 |
| 8 | 冶炼厂现场控制室 | 1、光缆敷设、熔接； 2、机箱安装（2号门口）； 3、硬盘安装； 4、24口千兆（含电口和光口）交换机安装。 | 4芯光纤200米，室外机箱1个，24口千兆（含电口和光口）交换机1台，光电转换器1只，尾纤8根，8T硬盘2个。 | 冶炼厂现场控制室至2号门机箱处。 |
| 9 | 氧化锌厂 | 1、光缆敷设、熔接； 2、室外机箱安装。 | 4芯光缆600米，光电转换器2只，尾纤8根，机箱1个。 | 氧化锌厂办公室外墙至2#门视频监控机箱处。 |
| 10 | 电锌厂银浮选 | - 网线敷设； - 机箱安装； - 24口千兆（含电口和光口）交换机安装； - 线路归整，环保监控与公司内部监控分类分离。 | 网线50米，24口千兆交换机（含电口和光口）1只，机箱一个。 | 银浮选分机箱至总机箱。 |
| 11 | 公司危废室外墙 | - 机箱安装； - 24口千兆（含电口和光口）交换机安装； - 线路归整。 | 室外机箱1个，24口千兆交换机（含电口和光口）2台。 |  |
| 12 | 电锌厂剥锌机处 | - 摄像头安装 - 网线敷设； - 机箱安装 | 摄像头8台，千兆单模单纤光纤收发器1台，16路2盘位硬盘录像机1台（含10T硬盘1只），22寸1080P安防显示器等 |  |

- 资格要求：比选申请人须具有独立法人资格（营业执照）。

- 服务地点：四川省德阳市什邡市师古镇

4.服务工期：合同生效之日起20个自然日内完成安装服务。

5.质保期：验收合格之日起1年。

6.技术要求：详见技术方案及布置图。

7.付款方式及发票：

①付款方式：验收合格报告签订之日起20个工作日内付清全款。以银行现汇支付。

②一票制，中选人开具全额增值税专用发票(税率9%)。

8.验收：由比选人相关职能部门对安装的监控产品的数量、规格型号进行验收；对视频网络运行质量进行验收。

- 9.比选文件的获取

- 获取方式为：自 2025年9月1日10时 00 分至 2025年9月 5日 10时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。

- 10.响应性文件的递交

①递交截止时间：2025年9月 5日10 时 00 分。

②比选申请人按本比选文件第二章格式制作响应性文件，注明标的物名称、合计金额（含税价）、工期、付款方式等（若对比选文件约定的标的物工期、付款方式、质保要求等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人以电子文档方式（PDF格式盖章）上传至宏达股份集采平台。

- 11.响应性文件的组成要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

- ②报价函件。

③详细材料清单。

④承诺函。

12.本项目采用合理最低价法进行比选。比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

13.上传报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。技术咨询：杨礼山13689622238

地 址：四川省德阳市什邡市师古镇          邮 编：618401

有色金属分公司

2025年8月32日

附件：

视频监控安装服务（含材料）

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

- 营业执照（三证合一）

- 报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

报价表

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标报价（现汇付款税率9%） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

工期：

质保期：

税率：

备注：

报价包含但不限于材料费、运输费、包装费、安装调试费及税金等。

（三）材料清单：

（四）承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （项目名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的评估报告符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付评估报告，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：