四川宏达股份有限公司

值班室多媒体及监控设备采购

比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-HW13

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年9月9日

四川宏达股份有限公司

值班室多媒体及监控设备采购

采购比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-HW13

各单位：

因工作需要，本着“公开、公平、公正”的原则，我公司对以下标的物进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

一、标的物：多媒体及监控设备

二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.设备清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED高清大屏 | 6㎡ | 素间距（mm） 1.25 模组分辨率（W×H） 256X128=32768 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×16.6（D） |
| 2 | LED显示屏控制系统 | 1套 | - 板卡 - 单卡8个标准HUB320接口，输出32组RGB数据，无需配转接板，减少接插HUB板，减少故障点，降低故障率。2最大带载：32 万像素点（320*1024）注：HUB320接口P1.538、P1.25间距以上小间距模组可以带8张。 二、信号处理器 ★1、集成2画面视频处理、发送卡功能的二合一控制器； ★2、带载面积：520万像素点(VP820A)，最宽可达16000点，最高可达4000点； ★3、同时支持2路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能； ★4、支持2画面任意布局，画中画PIP、画外画POP； ★5、DP1.2接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI2.0接口x2（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、DVI1.0接口x1（1080p@60Hz)、VGA接口x1； 6、SDI接口x1（选配）、SDI环出x1（选配）； |
| 3 | LED显示屏结构及装饰包边 | 1套 | 钢结构尺寸： 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、包边：不锈钢包边；上下左右各5CM，超出费用另计，颜色可选 |
| 4 | 回音壁 | 1套 | 系统：2.1声道内置系统 对话增强器：三种模式 数字输入：光纤、蓝牙(版本4.2) 模拟输入：(3.5mm迷你插孔) 支持音频格式：Dolby数字解码/DTS/DTS Virtual:X 壁挂方式：支持 HDMI2.0输出，带ARC：支持 回音壁单元：2个1.75x3.5英寸中音单元 2个1英寸高音单元 2个3英寸低音单元 尺寸(宽x高x深)：890x66 x120 mm 重量：3.4 kg 控制钮和指示灯：顶部面板LED和遥控器 |
| 5 | 4MIC USB有线智能全向麦克风 | 1个 | 4麦克风阵列，360°全向拾音，5米拾音半径 支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、抗混响，增强人声，保证通话/音频质量 支持USB数据线有线连接，免驱设计，即插即用 兼容多个主流通讯软件 |
| 6 | 总部路由器 | 1台 | 10口全千兆路由器,19寸标准机架铁壳设计。终端带机量300台,最大支持2000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口,其中固化2个WAND, 2个LAN/WAN可切换口,固化6个LAN口,最大支持4个WAN口,其中两个口为默认专用聚合口。可带128个分支机构，150个网络摄像机 |
| 7 | 总部管理交换机 | 1台 | 网管型交换机，16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口，交换容量336Gbps，包转发率54Mpps，金属外壳，6kV防雷，机架式交换机。支持VLAN划分、环路检测、防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理。 |
| 8 | 分支路由器 | 2台 | 10口全千兆路由器, 19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台,最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口,其中固化2个WAND, 2个LAN/WAN可切换口,固化6个LAN口,最大支持4个WAN口。可带32个分支机构，60个网络摄像机 |
| 9 | H265上墙解码器 | 1台 | "超高清解码器 视频输入 • 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 最大支持3200w分辨率解码，具有32个解码通道，支持32路200W视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 ，音频输出接口数：4 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 |
| 10 | 视频工作站 | 1台 | 酷睿14代i5-14400F处理器； RTX4060显卡；32G DDR5内存；1TB存储；27英寸显示器；配无线键盘鼠标（罗技等一线品牌）。 |
| 11 | L型操作台 | 1套 | A=L2000mm*W700mm*H750mm，B=L1900mm*W700mm*H750mm，Q235板材厚度不小于1.5mm，灰白色RAL9002 。详见设计图。 |
| 说明：需提供安装调试服务。 |  |  |  |

- 资格要求：比选申请人须具有独立法人资格（营业执照）。

- 技术要求详见方案书。操作台技术要求详见设计图。

- 交货地点：四川省德阳市什邡市洛水镇

5.交货工期：合同生效之日起20个自然日内完成设备交付及安装调试服务。

6.质保期：验收合格之日起1年。

7.付款方式及发票：

①付款方式：验收合格报告签订之日起20个工作日内付清全款。以银行现汇支付。

②一票制，中选人开具全额增值税专用发票(税率13%)。

8.验收：由比选人相关职能部门对安装的设备数量、规格型号进行验收；对视频网络运行质量进行验收。

- 9.比选文件的获取

- 获取方式为：自 2025年9月10日10时 00 分至 2025年9月 15日 10时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。

- 10.响应性文件的递交

①递交截止时间：2025年9月 15日10 时 00 分。

②比选申请人按本比选文件第二章格式制作响应性文件，注明标的物名称、单价、合计金额（含税价含运输费用含安装调试）、交货期、付款方式等（若对比选文件约定的标的物交货期、付款方式、质保要求等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人以电子文档方式（PDF格式盖章）上传至宏达股份集采平台。

- 11.响应性文件的组成要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

- ②报价函件。

③设备报价清单。

④承诺函。

12.本项目采用合理最低价法进行比选。比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

13.上传报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。技术咨询：王江13700903942

地 址：四川省德阳市什邡市师古镇          邮 编：618401

有色金属分公司

2025年9月9日

附件：

四川宏达股份有限公司

值班室多媒体及监控设备采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

- 营业执照（三证合一）

- 报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

- 设备报价清单：

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标报价（现汇付款税率9%） |  | 品牌或生产商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ...... | ..... | .... | ..... | ...... | ...... | ........ |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

工期：

质保期：

税率：

备注：

报价包含但不限于材料费、运输费、包装费、安装调试费及税金等。

（四）承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （项目名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的评估报告符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付评估报告，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日期：