
四川省国家重点监控企业

自行监测方案

企业名称：四川绵竹川润化工有限公司

监测单位：四川绵竹川润化工有限公司
检测类别：重点监控企业  

备案日期：2025年3月1日  
四川绵竹川润化工有限公司

2025年度自行监测方案
为确保“三废”和噪声达标排放，预防和减少外排废水、废气等对环境造成影响，杜绝各类突发环境污染事故，对照环境保护法规及标准限值的要求，结合公司生产特点，确定废水、废气、土壤和噪声的监测项目和监测频次，包括确定自动监测、手工监测和委托监测的方式，特制定本年度自行监测方案。
一、企业基本情况
	企业名称
	四川绵竹川润化工有限公司
	法人代表
	杨玉刚

	地  址
	四川省绵竹市孝德镇茶店子村九组

	地理位置
	经度
	104014’45.25”
	纬度
	31016’52.88”

	联系人
	陈再鸣
	联系
方式
	电话
	13890261178

	
	
	
	Email
	1336149735@qq.com

	所属行业
	氮肥制造

	污染源类别1
	重点排污企业

	生产周期
	年

	自行监测开展
技术手段2
	自动监测方式

	自行监测
开展项目
	自动监测项目
	PH、氨氮、COD、总氮

	
	手工监测项目
	PH、氨氮、COD、总氮、总磷、噪声等

	自行监测
开展方式
	企业自行监测
	手工监测方式、自动监测方式

	
	委托监测4
	四川中衡检测技术有限公司


二、监测内容
	监测项目
监测内容
	监测点位
	监测频次
	执行排放标准
	标准限值
	监测方法
	分析仪器
	备注

	自动监测（废水）

	COD
	污水排放口
	次/2h
	DB51/ 2311-2016
	50mg/l
	重铬酸钾法
	KT-08型CODcr水质在线自动监测仪
	自动设备异常时，采用手动监测每天不少于4次，每次间隔不超过6小时

	
	氨氮
	污水排放口
	次/2h
	DB51/ 2311-2016
	15 mg/l
	水杨酸分光光度法
	KT-0921型氨氮水质在线自动监测仪
	

	
	总氮
	污水排放口
	次/2h
	DB51/ 2311-2016
	25 mg/l
	钼酸铵分光光度法
	XT-IV型总氮在线分析仪
	

	
	PH
	污水排放口
	次/2h
	GB13458-2013
	6-9
	玻璃电极法
	ASP660MI-SP200
	

	
	流量
	污水排放口
	次/2h
	GB13458-2013
	/
	超声波
	WL-1A1型超声波明渠流量计
	

	自动监测（雨水、清下水）


	COD
	清净下水、雨水排放口
	次/2h
	DB51/ 2311-2016
	50 mg/l
	重铬酸钾法
	KT-08型CODcr水质在线自动监测仪
	自动设备异常时，采用手动监测每天不少于4次，每次间隔不超过6小时

	
	氨氮
	清净下水、雨水排放口
	次/2h
	DB51/ 2311-2016
	15 mg/l
	水杨酸分光光度法
	KT-0921型氨氮水质在线自动监测仪
	

	
	总氮
	清净下水、雨水排放口
	次/2h
	DB51/ 2311-2016
	25 mg/l
	钼酸铵分光光度法
	XT-IV型总氮在线分析仪
	

	
	PH
	清净下水、雨水排放口
	次/2h
	GB13458-2013
	6-9
	玻璃电极法
	ASP660MI-SP200
	

	
	流量
	清净下水、雨水排放口
	次/2h
	GB13458-2013
	/
	超声波
	WL-1A1型超声波明渠流量计
	

	手工监测（废水）
	COD
	污水排放口
	4次/天
	DB51/ 2311-2016
	50 mg/l
	重铬酸钾法
	50ml棕色酸式滴定管
	自动设备异常时，采用手动监测每天不少于4次，每次间隔不超过6小时

	
	氨氮
	污水排放口
	4次/天
	DB51/ 2311-2016
	15 mg/l
	水杨酸分光光度法
	分光光度计
	自动设备异常时，采用手动监测每天不少于4次，每次间隔不超过6小时

	
	总氮
	污水排放口
	4次/天
	DB51/ 2311-2016
	25 mg/l
	钼酸铵分光光度法
	分光光度计
	自动设备异常时，采用手动监测每天不少于4次，每次间隔不超过6小时

	
	总磷
	污水排放口
	1次/1天
	DB51/2311
	≤0.5mg/L
	钼酸铵分光光度法
	分光光度计
	1次/1天

	
	PH
	污水排放口
	4次/天
	GB13458-2013
	6-9
	玻璃电极法
	PH计
	自动设备异常时，采用手动监测每天不少于4次，每次间隔不超过6小时

	
	SS
	污水排放口
	1次/周
	GB13458-2013
	50
	水质悬浮物测定重量法
	
	

	
	硫化物
	污水排放口
	1次/月
	GB13458-2013
	0.5 mg/l
	分光光度法
	分光光度计
	

	
	氰化物
	污水排放口
	1次/月
	GB13458-2013
	0.2 mg/l
	分光光度法
	分光光度计
	

	手工监测（雨水、清下水）
	COD
	清净下水、雨水排放口
	4次/天
	DB51/ 2311-2016
	50 mg/l
	重铬酸钾法
	50ml棕色酸式滴定管
	自动设备异常时，采用手动监测每天不少于4次，每次间隔不超过6小时

	
	氨氮
	清净下水、雨水排放口
	4次/天
	DB51/ 2311-2016
	15 mg/l
	水杨酸分光光度法
	分光光度计
	自动设备异常时，采用手动监测每天不少于4次，每次间隔不超过6小时

	
	总氮
	清净下水、雨水排放口
	4次/天
	DB51/ 2311-2016
	25 mg/l
	钼酸铵分光光度法
	分光光度计
	自动设备异常时，采用手动监测每天不少于4次，每次间隔不超过6小时

	
	总磷
	清净下水、雨水排放口
	1次/1天
	DB51/2311
	≤0.5mg/L
	钼酸铵分光光度法
	分光光度计
	1次/1天

	
	PH
	清净下水、雨水排放口
	4次/天
	GB13458-2013
	6-9
	玻璃电极法
	PH计
	自动设备异常时，采用手动监测每天不少于4次，每次间隔不超过6小时

	
	SS
	清净下水、雨水排放口
	1次/周
	GB13458-2013
	50
	水质悬浮物测定重量法
	
	自测

	
	硫化物
	清净下水、雨水排放口
	1次/月
	GB13458-2013
	0.5 mg/l
	分光光度法
	分光光度计
	

	
	氰化物
	清净下水、雨水排放口
	1次/月
	GB13458-2013
	0.2 mg/l
	分光光度法
	分光光度计
	

	手工监测（噪声）
	厂界昼间噪声
	噪声1#、2#、3#、4#
	1次/季
	GB12348-2008
	60dB
	噪声仪
	ZHJC-W647

HS6288B噪声频谱分析仪
	自测

	
	厂界昼间噪声
	噪声1#、2#、3#、4#
	1次/季
	GB12348-2008
	50 dB
	噪声仪
	ZHJC-W647

HS6288B噪声频谱分析仪
	自测

	委托监测（废水）
	PH
	污水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	6-9
	玻璃电极法
	PH计
	委托中恒检测

	
	SS
	污水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	50
	水质悬浮物测定重量法
	
	委托中恒检测

	
	COD
	污水排放口
	1次/季
	DB51/ 2311-2016
	50 mg/l
	重铬酸钾法
	50ml棕色酸式滴定管
	委托中恒检测

	
	氨氮
	污水排放口
	1次/季
	DB51/ 2311-2016
	15 mg/l
	水杨酸分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	总氮
	污水排放口
	1次/季
	DB51/ 2311-2016
	25 mg/l
	钼酸铵分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	总磷
	污水排放口
	1次/季
	DB51/2311
	≤0.5mg/L
	钼酸铵分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	氰化物
	污水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	0.2 mg/l
	分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	硫化物
	污水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	0.5 mg/l
	分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	石油类
	污水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	3 mg/l
	分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	动植物油
	污水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	/
	分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	排水量
	污水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	/
	
	
	委托中恒检测

	委托监测（雨水、清下水排口）
	PH
	清净下水、雨水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	6-9
	玻璃电极法
	PH计
	委托中恒检测

	
	SS
	清净下水、雨水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	50
	水质悬浮物测定重量法
	
	委托中恒检测

	
	COD
	清净下水、雨水排放口
	1次/季
	DB51/ 2311-2016
	50 mg/l
	重铬酸钾法
	50ml棕色酸式滴定管
	委托中恒检测

	
	氨氮
	清净下水、雨水排放口
	1次/季
	DB51/ 2311-2016
	15 mg/l
	水杨酸分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	总氮
	清净下水、雨水排放口
	1次/季
	DB51/ 2311-2016
	25 mg/l
	钼酸铵分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	氰化物
	清净下水、雨水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	0.2 mg/l
	分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	硫化物
	清净下水、雨水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	0.5 mg/l
	分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	石油类
	清净下水、雨水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	3 mg/l
	分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	动植物油
	清净下水、雨水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	/
	分光光度法
	分光光度计
	委托中恒检测

	
	排水量
	清净下水、雨水排放口
	1次/季
	GB13458-2013
	/
	
	
	委托中恒检测

	委托监测（地下水）
	PH
	S1#-- S3#
	1次/年
	GB/T14848-2017Ⅲ类
	6.5-8.5
	玻璃电极法
	PHS-4C+酸度计
	四川省工业环境监测研究院

	
	高锰酸盐指数
	S1#-- S3#
	1次/年
	GB/T14848-2017Ⅲ类
	3.0 mg/l
	高锰酸钾指数的测定
	25 ml酸式滴定管
	四川省工业环境监测研究院

	
	氨氮
	S1#-- S3#
	1次/年
	GB/T14848-2017Ⅲ类
	0.5 mg/l
	纳氏试剂分光光度法
	UV-6100紫外可见分光光度计
	四川省工业环境监测研究院

	
	氰化物
	S1#-- S3#
	1次/年
	GB/T14848-2017Ⅲ类
	0.05 mg/l
	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	UV-6100紫外可见分光光度计
	四川省工业环境监测研究院

	
	硫化物
	S1#-- S3#
	1次/年
	GB/T14848-2017Ⅲ类
	0.02 mg/l
	亚甲基蓝分光光度法
	UV-1600紫外可见分光光度计
	四川省工业环境监测研究院

	
	挥发酚
	S1#-- S3#
	1次/年
	GB/T14848-2017Ⅲ类
	0.002 mg/l
	4-氨基安替比林萃取分光光度法
	UV-6100紫外可见分光光度计
	四川省工业环境监测研究院

	
	石油类
	S1#-- S3#
	1次/年
	GB/T14848-2017Ⅲ类
	/
	紫外分光光度法
	UV-6100紫外可见分光光度计
	四川省工业环境监测研究院

	委托监测（土壤）
	阳离子交换量
	T1#-- T5#
	1次/年
	GB36600-2018
	/
	森林土壤阳离子交换量车测定
	50ml酸式滴定管
	四川省工业环境监测研究院

	
	PH
	T1#-- T5#
	1次/年
	GB36600-2018
	/
	土壤PH的测定
	PHS-4C+酸度计
	四川省工业环境监测研究院

	
	砷
	T1#-- T5#
	1次/年
	GB36600-2018
	60
	微波消解/原子荧光法
	AFS-933原子荧光光度计
	四川省工业环境监测研究院

	
	镉
	T1#-- T5#
	1次/年
	GB36600-2018
	65
	石墨炉原子吸收分光光度法
	PE-700原子吸收光谱仪
	四川省工业环境监测研究院

	
	六价铬
	T1#-- T5#
	1次/年
	GB36600-2018
	5.7
	火焰原子吸收分光光度法
	PE-700原子吸收光谱仪
	四川省工业环境监测研究院

	
	铅
	T1#-- T5#
	1次/年
	GB36600-2018
	800
	石墨炉原子吸收分光光度法
	PE-700原子吸收光谱仪
	四川省工业环境监测研究院

	
	汞
	T1#-- T5#
	1次/年
	GB36600-2018
	38
	微波消解/原子荧光法
	AFS-933原子荧光光度计
	四川省工业环境监测研究院

	
	镍
	T1#-- T5#
	1次/年
	GB36600-2018
	150
	火焰原子吸收分光光度法
	PE-700原子吸收光谱仪
	四川省工业环境监测研究院

	
	锌
	T1#-- T5#
	1次/年
	GB36600-2018
	2000
	火焰原子吸收分光光度法
	PE-700原子吸收光谱仪
	四川省工业环境监测研究院

	
	石油烃（C10-C14）
	T1#-- T5#
	1次/年
	GB36600-2018
	4500
	气相色谱法
	GC7980气相色谱仪
	四川省工业环境监测研究院

	
	硫化物
	T1#-- T5#
	1次/年
	GB36600-2018
	/
	亚甲基蓝分光光度法
	UV-1600紫外可见分光光度计
	四川省工业环境监测研究院

	
	苯并[a]芘
	T1#-- T5#
	1次/年
	GB36600-2018
	1.5
	气相色谱-质谱法
	Aglient7820A-5977E气象色谱质谱仪
	四川省工业环境监测研究院

	委托监测（有组织排放）
	林格曼黑度
	开工锅炉烟囱
	1次/季
	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014
	1.0mg/Nm3
	固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法HJ/T398-2007
	
	委托中恒检测

	
	二氧化硫
	开工锅炉烟囱
	1次/季
	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014
	50mg/Nm3
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000
	
	委托中恒检测

	
	颗粒物
	开工锅炉烟囱
	1次/季
	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014
	20mg/Nm3
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
	
	委托中恒检测

	
	氮氧化物
	开工锅炉烟囱
	1次/季
	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014
	150mg/Nm3
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014
	
	委托中恒检测

	
	颗粒物
	直转烟囱
	1次/季
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	200mg/Nm3
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
	
	委托中恒检测

	
	氮氧化物
	直转烟囱
	1次/季
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	1400mg/Nm3
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014
	
	委托中恒检测

	委托（无组织）
	氨（氨气）
	厂界
	1次/季
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	1.5mg/Nm3
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	
	委托中恒检测

	
	非甲烷总烃
	厂界
	1次/季
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	4.0
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999
	
	委托中恒检测

	
	臭气浓度
	厂界
	1次/季
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	20无量纲
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
	
	委托中恒检测

	委托（厂界噪声）
	厂界昼间噪声
	噪声1#、2#、3#、4#
	1次/季
	GB12348-2008
	60dB
	噪声仪
	ZHJC-W647

HS6288B噪声频谱分析仪
	委托中恒检测

	
	厂界昼间噪声
	噪委声1#、2#、3#、4#
	1次/季
	GB12348-2008
	50 dB
	噪声仪
	ZHJC-W647

HS6288B噪声频谱分析仪
	委托中恒检测

	委托监测
	水、气
	在线监测设备故障期间，由第三方单位取样手工监测，每天不少于4次，每次间隔不超过6小时

	委托监测
	无组织排放废气
	在泄漏事故或事件发生后，由第三方应急监测，根据具体情况确定频次

	污染物排放方式
及排放去向
	废水间断排放至马尾河；雨水、清下水连续排放至朱家泉。

	监测质量控制
	已建立企业内部监测技术人员、科室负责人、企业负责人的三级审核制度。


	监测结果
公开时限
	公开方式为市环境保护局政府网站和本企业互联网站


三、监测点位示意图
企业可根据具体情况自行确定比例，标明工厂方位，四邻，标明办公区域、主要生产车间（场所）及主要设备的位置，标明各种污染治理设施的位置，标明污水排放口及其监测点位的编号及其名称。

监测点位信息表

	点位
	位置
	监测点位示意图例

	废水排放口DW001
	消防水池西南围墙处
	▲

	雨水、清下水排口DW002
	消防水池西南围墙处
	△

	地下水监测点1#
	厂区内西北地下水井
	☆

	地下水监测点2#
	厂区西南污水处理站附近地下水井
	☆

	地下水监测点3#
	厂区东南充装站附近水井
	☆

	土壤监测1#
	办公生活区表层土壤
	★

	土壤监测2#
	合成氨罐区表层土壤
	★

	土壤监测3#
	污水站南侧表层土壤
	★

	土壤监测4#
	液氨充装站南侧表层土壤
	★

	土壤监测5#
	雨水、清下水排口表层土壤
	★

	DA001
	直转烟囱取样口
	●

	DA002
	开工锅炉烟囱
	●

	无组织排放1#
	厂界外下风向
	○

	无组织排放2#
	厂界外下风向
	○

	无组织排放3#
	厂界外下风向
	○

	无组织排放4#
	厂界外上风向
	○

	噪声1#
	厂界外主大门附近
	□

	噪声2#
	厂界外充装站围墙附近
	□

	噪声3#
	厂界外消防水池围墙附近
	□

	噪声4#
	厂界外维修厂房围墙附近
	□


[image: image1.png]S| YQL % ®

sizcoa

[
=

Doe*upr

BN
. AT
BT

3
HABEEY
ERERAEN
BELN

£ O

EEL -

03
2020614




四、附件
1、企业排污许可证复印件；
[image: image2.jpg]SACBFRS WINPT IEE THRLA R
ERE ML PN E R T ERERE T
BAERE N BEXF \0,

%
EH%S: 91510683205270258R001P %
}
¢
°





