宏达股份什邡磷化工分公司燃烧机采购

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-SB42

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年10月10日

四川宏达股份有限公司

燃烧机采购比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-SB42

各单位：

由四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司因生产需采购燃烧机，本着“公开、公平、公正”的原则，现对燃烧机进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：低氮天然气燃烧机

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物技术要求：

1.1、技术要求：

①、天然气热风炉，最大供热量300×104 Kcal/h，热风炉燃烧室温800-900℃，热风炉燃烧室后部配有冷空气补风口，热风炉出口温度200℃左右。

②、一部分热风混合冷风调温至150℃，经干燥风机输送到塔底使用。

③、另一部分热风混合冷风调温至150℃，经二次风机输送到干燥塔中间使用。

④、选用全自动天然气低氮燃烧机，燃烧机配套PLC控制系统，具备电子打火、火焰监测和熄火自动报警和切断，回火自动报警和切断，燃气泄漏自动检测报警和切断、测温及温度（负荷）自动调节等功能。

⑤、工作时间：连续运行，使用周期≥30天无间断。

⑥、技术要求：⑴投标方应提供投标单位相关资质文件（包括但不限于：三证合一、生产许可、专利证书等）和业绩等资料。⑵提供标的物的功能说明、配置清单及参数。a、对燃烧机的功能和参数进行详细说明。包括但不限于：预混功能，自动点火，火焰监测，熄火自动报警和切断，回火自动报警和切断，联锁报警等功能；漏气自动检测、报警、切断功能；热负荷自动调节等功能；低氮燃烧值参数。b、提供燃烧机系统的详细配置清单，包括但不限于：燃烧机及辅助设备的品名、数量、规格型号、生产商（品牌）等。c、提供自控系统图、燃烧机安装布置图，电器原理图。

1.2、燃烧机参数

| 项目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 燃气热风炉 | 300万大卡 |
| 燃气直热炉外形 | Φ3000×6000mm |
| 新增燃烧机型号 | 供方核实 |
| 热风炉材质 | 内衬耐火砖，其余碳钢 |
| 燃气直热炉总供热量（Kcal/h） | 300×104 |
| 热风炉出口温度（℃） | 200℃左右 |
| 天然气耗量（Nm3/h） | 66-380 |
| 燃烧机调节负荷范围 | 30%-110% |
| 天然气热值（Kcal/m3） | 8600 |
| 燃烧机正常进气压力（Pa） | 供货厂家确定参数 |
| 现有天然管线供气压力范围 | 20-40KPa |
| 操作状态 | 连续运行 |
| 安装方式 | 卧式安装 |
| 设备使用地 | 四川省德阳市什邡市洛水镇 |

1.3、技术要求

①、提供自控系统图、燃烧机安装布置图，电器原理图。

②、供货厂家负责调试，培训操作人员，免费指导安装。

③、供货周期：合同签定后12个自然日。

④、燃烧器保修12个月,长期提供售后服务及配件。

2.交货地点：四川宏达股份有限公司什邡市洛水镇

3.交货期：合同生效之日起12个自然日内。

4.付款方式及发票：

①付款方式：以现汇或者银行电子承兑支付。合同签订后招标方向中标方预付合同总金额的30%，货到招标方验收合格，中标方出具全额增值税专用发票后，招标方支付合同总金额的60%，余10%质保金待质保期满且无质量异议后支付。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率 13 %)。

- 质保期：质保期12个月，自货物验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。

- 比选文件的获取

- 获取方式为：自 2025年10月12日 00 时 00 分至 2025年 10 月 19日 23 时 59 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2025年 10月20日 9 时 30 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 8.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

- ②提供近三年（2022年10月-2025年10月）相关制造及销售业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。

9.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

10.验收方式：

①比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、技术参数、配置清单等进行入库验收。

②由双方对标的物进行72小时运行验收并签署验收报告。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：侯先生 13881082126

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2025年10月10日

第二章  购销合同

合同编号：GY-2025-

买方：四川宏达股份有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买燃烧机事宜达成本合同，具体内容如下：

标的物基本信息

| 产品名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 到厂单价（元） | 税率 | 税额（元） | 不含税金额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低氮天然气燃烧机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币总金额（大写）： 元。该价款系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括货款、税金等，除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 质量标准及要求
1、质量标准：执行国家现行法律法规及行业相关标准，且满足买方使用要求。

2、产品质量实行质保期内“三包”，质保期1年。质保期自货物验收合格之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用）。
第三条 交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：买方什邡磷化工分公司指定地点（四川省什邡市洛水镇）。
2.交货方式：卖方负责送货到交货地点。
3.交货时间：合同生效之日之日起12个自然日内。
第四条 运输方式、包装要求、费用承担
1.运输方式：汽车运输。
2.包装要求：由卖方根据设备形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3.风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、装卸费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条 标的物验收及异议处理
1.标的物验收标准按本合同第二条要求执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。
2.如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3.卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起五个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条 付款方式及发票
1.付款方式：
2.发票：一票制，卖方开具全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条 违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的1%向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前终止/解除合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。
第八条 争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同有效期限
本合同有效期自2025年月日起至2026年月日止。合同有效期限届满本合同自动终止，若双方有意向继续合作的，由双方协商一致另行签订书面合同。
第十条 合同生效及份数                     
本合同自买卖双方加盖合同专用章或公章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条 其它约定事项

1.买方一切行为和意思表示以买方的公章或合同专用章为准，其他印章或者员工私人行为不视为买方的行为或意思表示，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2.质量问题处理：质保期内，经双方代表现场检查并确认是产品质量问题，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，买卖双方签订产品质量问题处理协议书。
3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，前述通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
（以下无正文）

| 买方（盖章）：四川宏达股份有限公司 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 联系电话：08388702056 | 联系电话： |
| 通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村 | 通讯地址： |
| 开户行：中国银行什邡支行 | 开户行： |
| 帐号：121203636202 | 帐号： |
| 税号：91510600205363163Y | 税号: |
| 签订地点： | 签订日期： |

第三章

报价文件格式

燃烧机采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，交货期限：          ，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，质量验收标准：                    。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

技术评审文件：

| 单位名称 | 技术要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 天然气自动燃烧机型号 | 供方核实 |  |
| 天然气自动燃烧机生产厂家 | 供方核实 |  |
| 输出功率Kw | 600-3800 |  |
| 天然气压力范围Kpa | 15-20 |  |
| 天然气流量Nm³/h | 66-380 |  |
| 调节方式及调节比 | 电子比例调节/1：6 |  |
| 燃烧直径和长度 | 1250*5060，可调 |  |
| 助燃风机功率Kw | 12，一体式成套配置 |  |
| 烟气排放(环保指标） | NOx﹤50mg/m³（基准氧含量3.5%） |  |
| 天然气接口DN | 65 |  |
| 控制系统PLC | 德国西门子 |  |
| 点火方式 | 电离电流，自动点火 |  |
| 火焰检测功能和品牌 | 供方核定 |  |
| 熄火自动报警和切断 | 声光报警器和停止燃烧 |  |
| 启停炉吹扫控制 | 有自动控制 |  |
| 回火自动报警和切断 | 有火检故障保护 |  |
| 燃气泄漏自动检测报警和切断 | 声光报警器和停止燃烧 |  |
| 燃气压偏高、偏低控制 | 声光报警器和停止点火 |  |
| 助燃空气气压偏低、风机故障控制 | 声光报警器和停止点火 |  |
| 测温及温度（负荷）自动调节 | 有自动调节 |  |
| 应急停车 | 有此功能 |  |
| 余火保护 | 熄火检测有余火，自动切断气源 |  |
| 电源故障 | 停止燃烧 |  |
| 工作时间 | 连续运行使用周期≥30天无间断 |  |
| 型式试验报告 | 供方提供选定型号的型式试验有效报告 |  |
| 应用业绩 | 3家以上类似业绩 |  |

1、一旦我方中标，我方愿意按照招标文件和招标方的规定和要求签订燃烧机购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

2、投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。

3、我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

地址：          邮编：            电话：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

三、报价表

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 不含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

交货期：

质保期：

税率：

备注：

报价包含但不限于材料费、试验检验费、包装费、装车费、运费、保险费、设计费、税金等。

三、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月