|  |  | 成都朗峰化工 工程技术有限公司 Engineering and Technology Co.,Ltd. Chengdu Langfeng Chemical |  |  | 70kt/a磷酸装置提浓返浆项目 |  |  |  | 项目号： CDLF22025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件号： CDLF22025-01-50-0106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：自控仪表 |  |  |
|  | 设计证书编号: 勘察证书编号: |  |  |  | 半水萃取工序 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 SHEET 1 OF 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计阶段：施工图 |  |  |
| 仪表数据表 切断阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 2 版 |  |  | 施工图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版次 REV |  |  | 说明 DESCRIPTION | 设计 PRE'D |  | 日期 DATE | 校核 CHK'D | 日期 DATE |  | 审核 APP'D | 日期 DATE |

|  | 成都朗峰化工 工程技术有限公司 Chengdu Langfeng Chemical Engineering and Technology Co.,Ltd. |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 油动切断阀 ON-OFFVALVE |  |  | 项目名称 PROJECT |  | 70kt/a磷酸装置项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分项名称 SUBPROJEC |  | 提浓返浆项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 图号 DWG. No. |  | CDLF22025-01-50-0106 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目号 JOB No. | CDLF22025 |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 2 页 共 2 页 SHEET 2 OF 2 |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |  | 位号 TAG No. |  |  |  |  |  |  |  | HV-0102B |  |  |  |
|  |  | 用途 SERVICE |  |  |  |  |  |  |  | 料浆冷却循环泵进口管道截断 |  |  |  |
|  |  | P&ID 号 P&ID No. |  |  |  |  |  |  |  | CDLF22025-01-40-0201 |  |  |  |
|  |  | 管道编号 LINE No. |  |  |  |  |  |  |  | PL0110B-∅426×5-L3E-H |  |  |  |
|  |  | 管道标准/材质 PIPE STD. / MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  | 2205 |  |  |  |
|  |  | 管道规格 PIPE SPEC. |  |  |  |  |  |  |  | ∅426×5 |  |  |  |
|  |  | 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工艺介质/介质状态 PROCESS FLUID / PHASE |  |  |  |  |  |  |  | 磷酸料浆含固 30%/固液混合物 |  |  |  |
|  |  | 操作/设计压力 OPERATING/DESIGN PRESS. |  |  |  |  |  |  |  | 0.1/0.2MPa(G) |  |  |  |
|  |  | 操作/设计温度 OPERATING/DESIGN TEMP. |  |  |  |  |  |  |  | 95/105℃ |  |  |  |
|  |  | 最大关闭压差 MAX. SHUTOFF DIFF. PRESS. |  |  |  |  |  |  |  | 0.2MPa |  |  |  |
|  |  | 正常流量 NORMAL FLOWRATE |  |  |  |  |  |  |  | 675m3/h |  |  |  |
|  |  | 电源故障时阀位置 POWER FAIL. V/V |  |  |  | \ |  |  |  | \ |  |  |  |
|  |  | 阀体规格 BODY SPECIFICATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型号 MODEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀型式 VALVE TYPE |  |  |  |  |  |  |  | 穿透式闸阀（配刮片），双向密封 |  |  |  |
|  |  | 公称通径 BODY SIZE |  |  |  |  |  |  |  | DN400 |  |  |  |
|  |  | 阀体/阀芯形式 BODY / ENC. MEMBER TYPE |  |  |  |  |  |  |  | 活动式阀座 / 穿透式阀板 |  |  |  |
|  |  | 阀体材质 BODY MAT'L |  |  |  |  |  |  |  | 2205 |  |  |  |
|  |  | 阀芯材质 CLOSURE MEMBER MAT'L |  |  |  |  |  |  |  | 2205 |  |  |  |
|  |  | 阀座材质 SEAT MAT'L |  |  |  |  |  |  |  | 2205 |  |  |  |
|  |  | 泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  |  |  |  |  | IV 级 |  |  |  |
|  |  | 阀体压力等级 BODY RATING |  |  |  |  |  |  |  | PN16 |  |  |  |
|  |  | 连接面型式 END CONN. STYLE |  |  |  |  |  |  |  | 法兰连接 |  |  |  |
|  |  | 连接面压力等级 CONN. RATING |  |  |  |  |  |  |  | PN10 |  |  |  |
|  |  | 法兰标准 FLANGE STD. |  |  |  |  |  |  |  | HG/T 20592-2009 |  |  |  |
|  |  | 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  |  |  |  |  | DN400(B) RF |  |  |  |
|  |  | 夹套 JACKET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夹套介质 JACKET FLUID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 执行机构规格 ACTUATOR SPECIFICATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型号 MODEL |  |  |  |  |  |  |  | 油缸推力不低于30T |  |  |  |
|  |  | 形式 TYPE |  |  |  |  |  |  |  | 液动活塞油缸，开关型，配置油压站 |  |  |  |
|  |  | 全行程时间 FULL TRAVEL TIME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  |  |  |  |  |  | ON-OFF |  |  |  |
|  |  | 电机电源 POWER SUPPLY |  |  |  |  |  |  |  | 380VAC 50Hz |  |  |  |
|  |  | 电机消耗功率 MOTOR POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆等级 EX-PROOF CLASS |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  |  |
|  |  | 防护等级 IP CODE |  |  |  |  |  |  |  | IP67 |  |  |  |
|  |  | 电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE |  |  |  |  |  |  |  | 1”NPT(F)×2 ，1-1/2”NPT(F)×1 |  |  |  |
|  |  | 阀位开关数量 POSITION SWITCH Q'TY |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 阀位开关规格 POSITION SWITCH SPEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀位开关位置 POS. S/W LOCATION |  |  |  |  |  |  |  | 全开、全关位各 1 只 |  |  |  |
|  |  | 阀位开关防爆等级 S/W EX-PROOF CERT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀位开关防护等级 S/W IP CODE |  |  |  |  |  |  |  | IP67 |  |  |  |
|  |  | 手轮 HANDWHEEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场控制站 LOCAL CONTROL STATION |  |  |  |  |  |  |  | 带就地/远程控制切换、就地开/关/停操作按钮 |  |  |  |
|  |  | 过载保护 OVERLOAD PROTECTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注 REMARKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 阀座应设计有密封面自动补偿机构，使得在密封面出现磨损后能够自行调整角度和长度，确保闸板能始终紧贴阀座密封面。阀门紧固螺栓材质2205,阀门螺杆支架结构合理，应有足够强度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厂家提供管法兰、紧固件、垫片，法兰材质、规格与管道一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 2 版 |  |  | 施工图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版次 REV |  |  | 说明 DESCRIPTION | 设计 PRE'D |  | 日期 DATE | 校核 CHK'D |  | 日期 DATE |  | 审核 APP'D |  | 日期 DATE |