川润公司

门禁系统升级改造项目采购

比选文件

编号：MZCR-GKBX-2025-SB-

比选人：四川绵竹川润化工有限公司

2025年11月11日

四川绵竹川润化工有限公司

门禁系统升级改造项目采购比选文件

编号：CR-GKBX-2025-SB

各单位：

四川绵竹川润化工有限公司需采购门禁系统升级改造项目，本着“公开、公平、公正”的原则，现对门禁系统升级改造项目进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：门禁系统升级改造项目

二、比选人：四川绵竹川润化工有限公司

三、具体改造方案及要求：门禁系统升级改造方案

一、方案背景与建设依据

（一）背景

四川绵竹川润化工有限公司作为重点排污行业的企业，需落实重污染天气绩效分级、超低排放改造等工作要求，加强移动源管理。现有部分设备需结合标准规范形成完整监管体系，确保满足生态环境部门监管要求。

（二）建设依据

- 核心依据：HJ 1321-2023《重点行业移动源监管与核查技术指南》（2024 年 7 月 1 日实施）

- 引用文件：GB 17691-2018、GB 20891-2014、HJ 460、HJ 608、GA/T 16、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》（环办大气函〔2020〕340 号）、四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（2023年2月）、GB13458-2013合成氨工业水污染排放标准、四川省生态环境厅办公室关于进一步加强重污染天气重点行业绩效评级工作的通知（川环办函（2023）63号）

- 硬件设施：厂区货运出入口现有设备如下，大华车牌识别机2台，现因大华车牌识别机不能接入环保监管系统，所以需要更换此设备2台。道闸2台，保留现有设备。车牌识别主机1台，保留现有设备。需增加的设备与软件参考（三（二）硬件配置方案）。

二、需求分析

（一）合规性需求

- 系统建设需符合 HJ 1321-2023 对企业门禁及视频监控系统的硬件、软件、数据格式要求。

- 实现与市、省、国家级生态环境主管部门监管系统联网，实时报送合规数据。

- 建立规范的电子台账，满足运输方式、排放标准、运输管理等核查要求。

（二）功能需求

- 车辆信息采集与校验：自动采集进出厂车辆、厂内运输车辆及非道路移动机械信息并校验。

- 监控与报警：24 小时视频监控、排放超标车辆识别与禁行、设备故障报警等。

- 数据管理与统计：数据存储、多条件查询、清洁运输比例统计、报表生成等。

- 应急响应：重污染天气下接收管控策略，执行车辆通行管控。

（三）监管对接需求

- 接收监管系统下发的排放超标车辆名单、管控策略等信息。

- 按标准格式上传企业基本信息、车辆及机械台账、进出厂记录等数据。

- 支持监管部门远程调用视频、查询数据及现场核查。

三、整体建设方案

（一）系统总体架构

1. 架构说明

系统遵循 HJ 1321-2023 5.1 条总体框架要求，构建 “企业端系统 -市级 - 省级 - 国家级监管系统” 四级联网架构。企业端以硬件设备为基础，软件系统为核心，数据层为支撑，实现与监管系统的实时数据交互与业务协同。

（二）硬件配置方案（基于现有设备优化）

| 设备名称 | 配置 | 标准依据（HJ1321-2023） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车牌识别相机 | 臻识 500 万像素电动变焦镜头，识别率≥99.8%，两套 | 5.2.2.3.5（分辨率≥1280×720，识别率≥99.5%） | 采集车牌、车辆外观信息 |
| 道闸挡车管控系统 | 环保监管系统 V2.0 | 5.2.2.2.1（单车道宽＜2 辆载货车辆宽，防砸功能） | 车辆进出管控 |
| 环保专用信息显示屏 | P5 户外全彩一套，380×670mm | 5.2.2.1.2（公示企业及运维信息、管控状态等） | 信息公示与提示 |
| 视频监控设备 | 海康 400 万像素球形网络相机4个，海康监控 8T 专用硬盘4块，监控录像机1台，27寸显示器1台 | 5.2.2.1.1（覆盖所有出入口）、5.2.3.11（24h 监控）一年录像存储。 | 实时视频监控与抓拍，视频与数据备份 |
| 服务器 | 戴尔T150，一台 | 5.2.2.3.1（数据存储设备） | 系统运行与数据存储 |
| 网络设备 | 工业级多 WAN 多 LAN 路由器、千兆 8 口交换机，一台 | 5.2.5.2（专用网络连接） | 数据传输网络支撑 |
| 防火墙 | 工业级，一台 | 5.2.3.19（千兆接口，入侵防御、防病毒） | 系统安全防护 |
| UPS | JH-10KSL/8KW/EXOR免维护蓄电池12V100AH/数量16只，6000W供电不低于2小时 | 5.2.2.3.3（断电供电≥2h，功率≥6000W） | 24h 不间断供电 |
| 数据备份存储系统 | DS224＋NAS配2块4TB硬盘 | 5.2.2.3.1数据存储 | 数据备份存储设备 |
| 安装调试 | 综合布线，设备安装，专线专网接入，路面破路，回填修补。 |  |  |
| 人员培训 | 按需培训 |  |  |
| 质保 | 质保期限两年 |  |  |

（三）软件功能方案（环保监管系统系统功能适配）

1. 核心功能与标准对应表依据中华人民共和国国家生态环境标准，重点行业移动源监管与核查技术指南HJ 1321—2023。

| 功能模块 | 现有功能 | 标准依据 | 实现效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案管理系统 | 车辆注册备案、黑白名单管理 | 5.2.3.3（车辆信息采集） | 完成车辆、机械信息备案，建立基础数据库 |
| 电子台账系统 | 输出符合 HJ 1321-2023 的台账，支持导出 | 5.2.3.13-17（台账建立与存储）、附录 C（台账格式） | 生成进出厂车辆（表 C.7）、厂内车辆（表C.8）、非道路机械（表 C.9）电子台账 |
| 信息校验系统 | 自动识别行驶证，匹配排放等级 | 5.2.3.4（信息校验） | 校验车牌、VIN、排放标准等 11 项内容，确保数据准确 |
| 监控管理系统 | 视频实时监控、抓拍，支持远程调用 | 5.2.3.10-11（照片与视频采集） | 抓拍车头 / 车身照片（标注车牌、时间等），视频存储≥12 个月 |
| 报警系统 | 设备故障告警、超标车辆报警 | 5.2.3.18（报警提示） | 对超标车辆、违规通行、设备异常实时报警 |
| 数据传输系统 | 三级平台联网，4G 备用线路，断网补传 | 5.2.4.1（数据报送）、5.2.5.3（接口规则） | 按 JSON 格式、RSA2 加密传输，数据传输率≥95% |

2. 新增 / 强化功能

- 排放标准查询对接：集成附录 A、B 查询功能，通过平台（http://hdvquery.vecc.org.cn）、环保登记号码等自动核验排放标准。

- 应急管控响应：接收监管系统下发的预警及管控措施（附录 D 表 D.2），自动执行通行限制。

- 清洁运输统计：关联地磅数据，自动计算清洁运输比例，满足 4.2.2 条要求。

（四）数据对接方案

1. 数据上传内容与格式

| 数据类型 | 上传格式 | 依据标准 | 上传频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业基本信息 | 附录 C 表 C.1 / 附录 E 表 E.1 | 5.2.3.1 | 实时更新 |
| 进出厂车辆信息 | 附录 C 表 C.3 / 附录 E 表 E.2 | 5.2.3.13 | 实时 |
| 厂内车辆信息 | 附录 C 表 C.4 / 附录 E 表 E.3 | 5.2.3.14 | 实时更新 |
| 非道路机械信息 | 附录 C 表 C.5 / 附录 E 表 E.4 | 5.2.3.15 | 实时更新 |
| 超标信息核实结果 | 附录 C 表 C.6 | 5.2.3.8 | 核实后立即 |

2. 数据接收内容

- 排放超标车辆名单（附录 D 表 D.1）

- 重污染天气预警及管控策略（附录 D 表 D.2）

- 违规通行车辆通知（附录 D 表 D.3）

（五）核查适配方案

1. 运输方式核查

- 按 6.1.1 条要求，系统关联生产日志、供货协议、地磅数据，可一键导出清洁运输与公路运输统计数据。

- 支持随机抽查 10 辆以上厂内车辆、非道路机械台账与实物一致性（6.1.2-3 条）。

2. 排放标准核查

- 系统内置附录 A、B 查询工具，核查人员可直接调用车辆 / 机械排放标准信息，无需现场手动查询。

3. 电子台账与视频核查

- 台账支持 5-10 条记录随机抽取比对（6.3.1 条），视频支持重污染天气时段随机调取（6.3.2 条），且与台账自动关联核验。

四、实施保障

（一）人员培训

2.改造地点：四川绵竹川润化工有限公司  绵竹市孝德镇

3.改造完成时间：合同生效之日起 30 个自然日内。

4.付款方式及发票：

①付款方式：以现汇或者银行电子承兑支付。合同签订后招标方向中标方预付合同总金额的30%，改造验收合格，中标方出具全额增值税专用发票后，招标方支付合同总金额的60%，余10%质保金待质保期满且无质量异议后支付。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率 %)。

- 质保期：质保期12个月，自安装验收合格并投用之日起开始计算或安装验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。

- 比选文件的获取

# 获取方式为：自 2025年11月 13日 00 时 00 分至 2025年 11月 26日 23 时 59 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2025年 11月27 日 9 时 30 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、完成时间、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

8.响应性文件的要求

①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

②提供近三年（2022年10月-2025年10月）相关制造及销售业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。

9.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

10.验收方式：

①比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、技术参数、配置清单等进行入库验收。

②由双方对标的物进行72小时运行验收并签署验收报告。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：姚先生 13908109048

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2025年11月12日

第二章  购销合同

合同编号：GY-2025-

买方：四川宏达股份有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买门禁系统升级改造项目事宜达成本合同，具体内容如下：

标的物基本信息

| 产品名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 到厂单价（元） | 税率 | 税额（元） | 不含税金额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门禁系统升级改造项目 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币总金额（大写）： 元。该价款系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括货款、税金等，除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 质量标准及要求
1、质量标准：执行国家现行法律法规及行业相关标准，且满足买方使用要求。

2、产品质量实行质保期内“三包”，质保期1年。质保期自安装验收合格之日起开始计算或安装验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用）。
第三条 改造地点、交货方式及完成时间
1.安装地点：买方四川绵竹川润化工公司指定地点（四川省什邡市孝德镇）。
2.交货方式：卖方负责送货到安装地点。
3.完成时间：合同生效之日之日起30个自然日内。
第四条 运输方式、包装要求、费用承担
1.运输方式：汽车运输。
2.包装要求：由卖方根据设备形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3.风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、装卸费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条 标的物验收及异议处理
1.标的物验收标准按本合同第二条要求执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。
2.如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3.卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起五个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条 付款方式及发票
1.付款方式：
2.发票：一票制，卖方开具全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条 违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的1%向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前终止/解除合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。
第八条 争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同有效期限
本合同有效期自2025年 月 日起至2026年 月  日止。合同有效期限届满本合同自动终止，若双方有意向继续合作的，由双方协商一致另行签订书面合同。
第十条 合同生效及份数                     
本合同自买卖双方加盖合同专用章或公章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条 其它约定事项

1.买方一切行为和意思表示以买方的公章或合同专用章为准，其他印章或者员工私人行为不视为买方的行为或意思表示，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2.质量问题处理：质保期内，经双方代表现场检查并确认是产品质量问题，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，买卖双方签订产品质量问题处理协议书。
3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，前述通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
（以下无正文）

| 买方（盖章）：四川绵竹川润化工有限公司 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 通讯地址：四川省绵竹川润化工有限公司 | 通讯地址： |
| 开户行： | 开户行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 税号： | 税号: |
| 签订地点： | 签订日期： |

第三章

报价文件格式

门禁系统升级改造项目采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

- 报价函

| 设备名称 | 配置 | 标准依据（HJ1321-2023） | 用途 | 含税单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车牌识别相机 | 臻识 500 万像素电动变焦镜头，识别率≥99.8%，两套 | 5.2.2.3.5（分辨率≥1280×720，识别率≥99.5%） | 采集车牌、车辆外观信息 |  |
| 道闸挡车管控系统 | 环保监管系统 V2.0 | 5.2.2.2.1（单车道宽＜2 辆载货车辆宽，防砸功能） | 车辆进出管控 |  |
| 环保专用信息显示屏 | P5 户外全彩一套，380×670mm | 5.2.2.1.2（公示企业及运维信息、管控状态等） | 信息公示与提示 |  |
| 视频监控设备 | 海康 400 万像素球形网络相机4个，海康监控 8T 专用硬盘4块，监控录像机1台，27寸显示器1台 | 5.2.2.1.1（覆盖所有出入口）、5.2.3.11（24h 监控）一年录像存储。 | 实时视频监控与抓拍，视频与数据备份 |  |
| 服务器 | 戴尔T150，一台 | 5.2.2.3.1（数据存储设备） | 系统运行与数据存储 |  |
| 网络设备 | 工业级多 WAN 多 LAN 路由器、千兆 8 口交换机，一台 | 5.2.5.2（专用网络连接） | 数据传输网络支撑 |  |
| 防火墙 | 工业级，一台 | 5.2.3.19（千兆接口，入侵防御、防病毒） | 系统安全防护 |  |
| UPS | JH-10KSL/8KW/EXOR免维护蓄电池12V100AH/数量16只，6000W供电不低于2小时 | 5.2.2.3.3（断电供电≥2h，功率≥6000W） | 24h 不间断供电 |  |
| 数据备份存储系统 | DS224＋NAS配2块4TB硬盘 | 5.2.2.3.1数据存储 | 数据备份存储设备 |  |
| 安装调试 | 综合布线，设备安装，专线专网接入，路面破路，回填修补。 |  |  |  |
| 人员培训 | 按需培训 |  |  |  |
| 质保 | 质保期限两年 |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

2、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

3、                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

二、响应文件

付款方式：

改造完成时间：

质保期：

税率：

备注：

报价包含但不限于材料费、试验检验费、包装费、装车费、运费、保险费、设计费、税金等。

1、一旦我方中标，我方愿意按照招标文件和招标方的规定和要求签订门禁系统改造项目购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

2、投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。

3、我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

地址：          邮编：            电话：

投标人名称（盖章）：

联系人：     电话：

日期： 2025 年 月 日

三、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月