四川宏达股份有限公司

室内LED高清大屏设备采购

比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-HW107

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年11月13日

四川宏达股份有限公司

室内LED高清大屏设备采购

采购比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-HW107

各单位：

- 因工作需要，本着“公开、公平、公正”的原则，我公司对以下标的物进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 一、标的物：LED高清大屏设备

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

- 三、具体内容及要求：

1.设备清单：

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED高清大屏 | 1.像素点间距：≤2mm； 2.像素构成：1R1G1B； 3.像素密度：≥250000Dots/㎡； 4.亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能； 5.亮度均匀性：≥98%； 6.刷新率：≥3840Hz； 7.整屏平整度：≤0.1mm； 8.色温：3000-9000K可调； 9.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 10.反光率：≤2％； 11.水平/垂直视角：≥170°； 12.像素失控率：≤0.00001，出厂时为0； 13.能源效率：≥3.0cd/㎡；14.信噪比：≥47dB； 15.睡眠模式功率密度：≤150W/㎡； 16.对比度：≥8000:1； 17.画面延时：≤2ms； 18.屈服强度：170mpa； 19.抗拉强度：230mpa； 20.横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨； 21.峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡； 22.灰度等级：≥16bit； | ㎡ | 16.54 |
| 2 | 控制系统接收卡 | 1.支持同异步双模播放盒、异步发送卡、同步发送卡以及二合一视频处理器； 2.支持所有常规芯片的模组；支持主流 PWM 芯片模组； 3.支持静态至 1/128 扫的任何扫描方式，支持抽点、空点设置 通信方式 千兆网口； 4.最大带载：26 万点（512*512） 推荐带载：常规芯片 128*1024，PWM 芯片 256*1024； - 接收卡可任意排序，纳秒级同步； - 6.支持 256~65536 级； 7.智能设置 简单几步完成智能设置，通过屏体走线设置可以配合任意走线方式的显示屏单元板； 8.测试功能 接收卡集成屏幕测试功能，测试显示屏亮度均匀度和显示屏模组平整度； 9.通信距离 超五类、六类网线 80 米内； 10.接口 2 个 5V 电源接口，2 个千兆网口，12 组 HUB75E 接口 11.输入电压 4.0V-5.5V，工作功率 5 瓦特。 | 张 | 21 |
|  | 控制系统处理器 | 1.支持 1 路 HDMI、1 路 DVI、1 路 VGA、1 路 CVBS 信号输入，任意切换； 1 路 USB 输入，支持直接播放 U 盘根目录下各种主流格式的视频和图片，最大支持 1080P 高清视频播放；支持 1 路 TRS ；2.3.5mm 标准双声道音频输入和 HDMI 音频输入。 标配 6 路千兆网口，直接级联接收卡； 3.最大控制 390万像素，水平最大支持 8000 像素，垂直最大支持 4000 像素； 4. 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出； 5.标配 Wi-Fi，支持手机 APP 无线操控；支持亮度调节；支持 8 个场景预设及调用。 | 台 | 1 |
| 5 | 集总控制管理软件V1.0 |  | 套 | 1 |
| 6 | 配套线缆 | 机柜距屏体电源线，网络线、HDMI高清线等配套线材 | 套 | 1 |
| 7 | 控制机柜 | 22U 1200mm*600mm*600mm | 套 | 1 |
| 8 | 控制主机 |  | 台 | 1 |
| 9 | 配电柜 | 10KW 供电电压220v-380v | 套 | 1 |
| 10 | LED屏结构及装饰包边 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、包边：不锈钢包边；上下左右各5CM。 | ㎡ | 17.34 |

- 资格要求：比选申请人须具有独立法人资格（营业执照）。

- 报价含安装调试费用。

- 交货地点：四川省德阳市什邡市洛水镇

5.交货工期：合同生效之日起10个自然日内完成设备交付及安装调试服务。

6.质保期：验收合格之日起1年。

7.付款方式及发票：

①付款方式：验收合格报告签订之日起20个工作日内付清全款。以银行现汇支付。

②一票制，中选人开具全额增值税专用发票(税率13%)。

8.验收：由比选人相关职能部门对安装的设备数量、规格型号进行验收；对视频运行质量进行验收。

- 9.比选文件的获取

- 获取方式为：自 2025年11月14日10时 00 分至 2025年11月 19日 10时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。

- 10.响应性文件的递交

①递交截止时间：2025年11月 19日10 时 00 分。

②比选申请人按本比选文件第二章格式制作响应性文件，注明标的物名称、规格型号、技术参数、单价、合计金额（含税价含运输费用含安装调试）、交货期、付款方式等（若对比选文件约定的标的物交货期、付款方式、质保要求等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人以电子文档方式（PDF格式盖章）上传至宏达股份集采平台。

- 11.响应性文件的组成要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

- ②报价函件。

③设备报价清单。

④承诺函。

12.本项目采用合理最低价法进行比选。由比选人根据投标人报价函、参数配置、付款方式、交货期等进行综合评审后确定中选人。

13.上传报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。技术咨询：王江13700903942

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

2025年11月14日

附件：

四川宏达股份有限公司

LED高清大屏设备采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

- 营业执照（三证合一）

- 报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年    月       日

- 设备报价清单：

1.报价清单：

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标报价（现汇付款税率9%） |  | 品牌或生产商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ...... | ..... | .... | ..... | ...... | ...... | ........ |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、技术参数（格式自拟） ：

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

工期：

质保期：

税率：

备注：

报价包含但不限于材料费、运输费、包装费、安装调试费及税金等。

（四）承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （项目名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的评估报告符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付评估报告，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日期：