四川宏达股份有限公司

除尘器维修服务采购

比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-FW33

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年11月25日

四川宏达股份有限公司

磷化工分公司除尘器维修服务采购比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-FW33

各单位：

本着“公开、公平、公正”的原则，我公司经研究决定，现将什邡磷化工分公司磷铵厂除尘器维修服务项目进行询价比选采购。欢迎贵司前来报价，现将相关事项告知如下：

- 标的物：除尘器维修服务  4台

- 比选人：四川宏达股份有限公司（简称：甲方）

三、具体内容、要求：

1.地点：宏达股份什邡磷化工分公司 四川省德阳市什邡市洛水镇

2.内容：除尘器维修服务内容，数量4台，实地勘察，编制维修方案并实施维修服务。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换脉冲阀 | DCF-Z-25S 24V | 64 | 个 | HDL 1-4#袋收尘 |
| 2 | 更换防水拒油滤袋（涤纶覆膜） | φ130×2450mm | 640 | 根 | HDL 1-4#袋收尘 |
| 3 | 更换骨架（有机硅防腐 喷涂） | φ120×2430mm | 640 | 根 | HDL 1-4#袋收尘 |
| 4 | 新增空气炮 | Y-76S | 8 | 个 | HDL 1-4#袋收尘灰斗左右各一，共计八件 |
| 5 | 新增双层重锤阀 | 300×300 | 1 | 个 | HDL 1#袋收尘更换原来的双层重锤阀 |
| 6 | 新增气动三通阀 | Q235，自制 | 1 | 个 | HDL 1#袋收尘下料新增三通阀 |
| 7 | 新增下料管 | Q235，自制 | 1 | 项 | HDL 1#袋收尘下料改造用 |
| 8 | 二联件更换 | / | 4 | 个 | HDL 1-4#袋收尘更换气动元件 |
| 9 | 控制电缆（空气炮） | / | 4 | 项 | HDL 1-4#袋收尘 |
| 10 | 黑胶管 | / | 64 | 个 | HDL 1-4#袋收尘 |

3.设计标准规范

本次维修规定所适用的工艺设计、设备设计、制造、检验和验收应采用如下标准规范，若以下标准、规范有新版本时，执行最新相关标准。设计、制造、检验包括不限于如下标准：

| 序号 | 标 准 编 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB12138-96 | 《袋式除尘器性能测试方法》 |
| 2 | GBJ17-88 | 《钢结构设计规范》 |
| 3 | GB50305-95 | 《钢结构工程施工及验收规范》 |
| 4 | YB9066-95 | 《冶金工业环境保护设计规定》 |
| 5 | GB17055-97 | 《工业企业设计卫生标准》 |
| 6 | JB/T8532-1997 | 《脉冲喷吹类袋式除尘器》 |
| 7 | JB/T5917-91 | 《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》 |
| 8 | GB12625-90 | 《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》 |
| 9 | JB/ZQ4000.3-86 | 《焊接件通用技术条件》 |
| 10 | BZQ（TJ）0011-94 | 《钢结构、非标设备、管理涂装工程技术规程》 |
| 11 | GBJ235-82 | 《工业管道施工及验收》 |

4.现需维修除尘器技术参数表

（1） HDL001/HDL003袋式收尘器

| 型号 | 单机脉冲袋式收尘器（材质Q235） |  | MC130 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、除尘器部分 |  | 数 量 | 2 台 |  |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 参 数 |  |
| 1 | 清灰方式 | / | 在线清灰 |  |
| 2 | 室数 | 个 | 1 |  |
| 3 | 排数 | 单排 | 13 |  |
| 4 | 过滤面积 | ㎡ | 130 |  |
| 5 | 净过滤面积 | ㎡ | 130 |  |
| 6 | 处理风量 | m³/h | 6240 |  |
| 7 | 滤袋规格 | mm | ∅130*2450 |  |
| 8 | 滤袋数量 | 条 | 130 |  |
| 9 | 袋笼 | 只 | 130 |  |
| 10 | 滤袋材质 | 550g/㎡ | 拒水防油涤纶针刺毡 |  |
| 11 | 过滤风速 | m/min | 0.8 |  |
| 12 | 设备阻力 | Pa | ≤1500 |  |
| 13 | 进气温度 | ℃ | 100 |  |
| 14 | 漏风率 | % | 2 |  |
| 15 | 入口含尘浓度 | g/Nm³ | ＜2000 |  |
| 16 | 出口含尘浓度 | mg/m³ | ＜30 |  |
| 17 | 设备耐压 | Pa | ＜6000 |  |
| 18 | 脉冲阀规格 | / | DMF-Z-25S |  |
| 19 | 脉冲阀数量 | 个 | 13 |  |
| 20 | 脉冲阀寿命 | 次 | 100万 |  |
| 21 | 二联件 | 个 | 1 |  |
| 22 | 灰斗 | 只 | 1 |  |
| 23 | 重锤锁风阀 | 套 | 1 |  |
| 24 | 压缩空气压力 | MPa | 0.5-0.7 |  |
| 25 | 耗气量 | m³/min | 0.2 |  |
| 26 | 气包容积 | m³ | 0.2 |  |
| 27 | 除尘器箱体板 | mm | 4 |  |
| 28 | 花板（激光切割） | mm | 5 |  |
| 29 | 除尘器灰斗 | mm | 4 |  |
| 30 | 控制器 | 电控部分 | 西门子PIC，S7-200 |  |

（2） HDL002袋式收尘器

| 型号 | 单机脉冲袋式收尘器（材质Q235） |  | MC210 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、除尘器部分 |  | 数 量 | 1台 |  |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 参 数 |  |
| 1 | 清灰方式 | / | 在线清灰 |  |
| 2 | 室数 | 个 | 1 |  |
| 3 | 排数 | 单排 | 21 |  |
| 4 | 过滤面积 | ㎡ | 210 |  |
| 5 | 净过滤面积 | ㎡ | 210 |  |
| 6 | 处理风量 | m³/h | 10080 |  |
| 7 | 滤袋规格 | mm | ∅130*2450 |  |
| 8 | 滤袋数量 | 条 | 210 |  |
| 9 | 袋笼 | 只 | 210 |  |
| 10 | 滤袋材质 | 550g/㎡ | 拒水防油涤纶针刺毡 |  |
| 11 | 过滤风速 | m/min | 0.8 |  |
| 12 | 设备阻力 | Pa | ≤1500 |  |
| 13 | 进气温度 | ℃ | 100 |  |
| 14 | 漏风率 | % | 2 |  |
| 15 | 入口含尘浓度 | g/Nm³ | ＜2000 |  |
| 16 | 出口含尘浓度 | mg/m³ | ＜30 |  |
| 17 | 设备耐压 | Pa | ＜6000 |  |
| 18 | 脉冲阀规格 | / | DMF-Z-25S |  |
| 19 | 脉冲阀数量 | 个 | 21 |  |
| 20 | 脉冲阀寿命 | 次 | 100万 |  |
| 21 | 二联件 | 个 | 1 |  |
| 22 | 灰斗 | 只 | 1 |  |
| 23 | 重锤锁风阀 | 套 | 1 |  |
| 24 | 压缩空气压力 | MPa | 0.5-0.7 |  |
| 25 | 耗气量 | m³/min | 0.2 |  |
| 26 | 气包容积 | m³ | 0.2 |  |
| 27 | 除尘器箱体板 | mm | 4 |  |
| 28 | 花板（激光切割） | mm | 5 |  |
| 29 | 除尘器灰斗 | mm | 4 |  |
| 30 | 控制器 | 电控部分 | 西门子PIC，S7-200 |  |

（3）  HDL004袋式收尘器

| 型号 |  | 单机脉冲袋式收尘器（材质Q235） | MC170 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、除尘器部分 |  | 数 量 | 1台 |  |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 参 数 |  |
| 1 | 清灰方式 | / | 在线清灰 |  |
| 2 | 室数 | 个 | 1 |  |
| 3 | 排数 | 单排 | 17 |  |
| 4 | 过滤面积 | ㎡ | 170 |  |
| 5 | 净过滤面积 | ㎡ | 170 |  |
| 6 | 处理风量 | m³/h | 8160 |  |
| 7 | 滤袋规格 | mm | ∅130*2450 |  |
| 8 | 滤袋数量 | 条 | 170 |  |
| 9 | 袋笼 | 只 | 170 |  |
| 10 | 滤袋材质 | 550g/㎡ | 拒水防油涤纶针刺毡 |  |
| 11 | 过滤风速 | m/min | 0.8 |  |
| 12 | 设备阻力 | Pa | ≦1500 |  |
| 13 | 进气温度 | ℃ | 100 |  |
| 14 | 漏风率 | % | 2 |  |
| 15 | 入口含尘浓度 | g/Nm³ | ＜2000 |  |
| 16 | 出口含尘浓度 | mg/m³ | ＜30 |  |
| 17 | 设备耐压 | Pa | ＜6000 |  |
| 18 | 脉冲阀规格 | / | DMF-Z-25S |  |
| 19 | 脉冲阀数量 | 个 | 17 |  |
| 20 | 脉冲阀寿命 | 次 | 100万 |  |
| 21 | 二联件 | 个 | 1 |  |
| 22 | 灰斗 | 只 | 1 |  |
| 23 | 重锤锁风阀 | 套 | 1 |  |
| 24 | 压缩空气压力 | MPa | 0.5-0.7 |  |
| 25 | 耗气量 | m³/min | 0.2 |  |
| 26 | 气包容积 | m³ | 0.2 |  |
| 27 | 除尘器箱体板 | mm | 4 |  |
| 28 | 花板（激光切割） | mm | 6 |  |
| 29 | 除尘器灰斗 | mm | 4 |  |
| 30 | 控制器 | 电控部分 | 西门子PIC，S7-200 |  |

（4）设备性能验收

1.收尘效果验收

在卖方设备系统改造后，袋收尘排放口颗粒物排放含量＜30mg/m3，未达标，由卖方免费整改，直到合格。

2.性能验收

卖方设备系统在完成安装调试验收后运行的一年内，不得出现管道堵塞、排料不畅等现象，由卖方负责整改完善，直至达到异

常情况消除状态。否则，将追究卖方不限于质量保证金范围的经济责任。

（5）售后服务

1.设备验收后，卖方一年内不少于两次（每半年一次）对买方进行回访，了解设备运行情况，解决运行中的技术问题和作相应的整改指导。

2.卖方免费更换、修理质保期责任内的设备零部件。

3.卖方应向买方长期优惠供应设备的各种零配件，并承诺在原材料价格上涨不超过（含）10%时，两年内不涨价。并提供配件清单及报价。

- 承诺接到买方的询问，2小时内回复，确需现场服务，24小时供方安排技术人员抵达现场解决。

四、投标人资格要求：具有除尘器生产销售业绩的企业，为增值税一般纳税人，营业执照（三证合一）。

五、业绩要求：提供近三年（2022年11月-2025年11月）除尘器生产销售或除尘器安装服务业绩

六、周期：接甲方通知之日起10个自然日内。

# 七、质保期：除尘器维修服务质量实行三包，质保期12个月，自除尘器维修服务完成，通过甲方验收合格并投用之日起开始计算或除尘器维修服务完成，通过甲方验收合格后60个自然日之日起开始计算（因甲方原因未投入使用情形适用）。

八、付款方式：合同签订生效后，甲方按合同总金额的30%向乙方支付预付款；乙方维修服务完成，经甲方初步验收合格，且收到乙方开具的合法有效的增值税专用发票后，甲方按合同总金额的60%向乙方支付维修款，剩余合同总金额的10%作质保金，待质保期满且无任何质量异议后付清（无息）。

九、发票：一票制，乙方开具全额增值税专用发票（税率13%）。

- 十、比选文件的获取

- 获取方式为：自 2025年11月26日 00 时 00 分至 2025年11月30日 23 时 59 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 十一、响应性文件的递交

递交截止时间：2025年12月1日 10 时 0 分。

十二、比选申请人按本比选文件要求格式制作报价文件，注明除尘器维修服务需更换零部件的规格型号、材质、数量、单价（到厂含税价）、拆除及安装服务费、合计金额、工期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 十三、响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

- ②提供近三年（2022年11月-2025年11月）除尘器生产、销售、安装业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。

③维修方案

④维修项目清单

十四、比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

十五、投标文件截止递交时间：2025年12月1日10时00分之前。

十六、投标文件组成：

⑴、营业执照

⑵、维修方案

⑶、报价单

⑷、维修项目清单

⑸、业绩

- 递送投标文件前，比选申请人需前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

- 技术联系人：谢强13508000789

- 商务联系人：谢恩贵13890228228。

四川宏达股份有限公司

2025年11月25日

第二章

合同条款及格式

除尘器维修服务合同

合同编号：GY-2025-

甲方：四川宏达股份有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，就乙方承揽甲方除尘器维修服务事宜达成本合同，具体内容如下：

- 除尘器维修服务的内容

- 甲方什邡磷化工分公司的除尘器4台维修服务：包含除尘器检查，拆除、安装、修复已损坏的零部件，设备调试及清洗等。

- 主要内容及要求

- 1、进行现场查勘，编制维修方案。

- 2、施工安全告知，并设置警戒线。

- 3、卸车及吊装、安装机具、工具由施工单位负责，拆除、安装所需工装材料、氧气、乙炔、焊条、焊丝等材料由施工单位负责提供、回收。

- 4、施工现场水源、照明电源由甲方负责免费提供。

- 5、除尘器上拆除的报废零部件由乙方负责并转移至甲方指定堆放地点。

- 三、施工工期

- 乙方在接到甲方通知之日起10个自然日内完成除尘器维修服务全部工作。

- 四、除尘器维修服务总费用：元（大写：拾万仟整）

- 五、发票：一票制，乙方出具13%增值税专用发票。

- 付款方式：合同签订生效后，甲方按合同总金额的30%向乙方支付预付款；乙方维修服务完成，经甲方初步验收合格，且收到乙方开具的合法有效的增值税专用发票后，甲方按合同总金额的60%向乙方支付维修款，剩余合同总金额的10%作质保金，待质保期满且无任何质量异议后付清（无息）。

- 质保期：除尘器维修服务质量实行三包，质保期12个月，自除尘器维修服务完成，通过甲方验收合格并投用之日起开始计算或除尘器维修服务完成，通过甲方验收合格后60个自然日之日起开始计算（因甲方原因未投入使用情形适用）。

- 违约责任：

- 乙方应具备合法的经营资质，并向甲方主动提供相应证件。如因弄虚作

- 假造成的一切法律责任和经济纠纷由乙方承担。

- 乙方必须按合同约定，提前或按时完成施工（因甲方原因或天气等严重

- 影响安全施工的情况除外），否则，每逾期一天，乙方按合同总金额的0.5%向甲方支付违约金，若逾期时间超过20个自然日，甲方有权终止/解除合同，乙方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向甲方支付违约金，给甲方或第三方造成损失的，还应赔偿。

- 争议解决方式

- 因履行本合同而产生争议或纠纷，甲乙双方应尽量协商解决，协商不成，应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 合同有效期限

- 本合同有效期自2025年X月X日起至质保期结束之日止。

- 合同生效及份数

- 本合同自甲乙双方加盖合同专用章或盖章后生效，本合同一式五份，甲方执叁份，乙方执两份，具有同等法律效力。

- 其他约定

- 甲方一切行为和意思表示以甲方公章或合同专用章为准，其

- 他印章或者员工私人行为不视为甲方的行为或意思表示，对甲方不具有约束力。若由此给乙方造成损失的，甲方不承担任何责任。

- 双方以合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，前述通讯

- 方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

- «除尘器维修方案»作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

- 未尽事宜，双方协商解决。

| - 甲方（盖章）四川宏达股份有限公司 | - 乙方（盖章） |
| --- | --- |
| - 联系人及电话：谢恩贵13890228228 | - 联系人及电话： |
| - 通讯地址：四川省德阳市什邡市洛水镇 | - 通讯地址： |
| - 开户行：中国银行什邡支行 | - 开户行： |
| - 账号：122553636205 | - 账号： |
| - 税号：91510600205363163Y | - 税号： |
| - 签订地点：四川省什邡市洛水镇 | - 签订日期：2025年X月X日 |

第三章

报价文件格式

除尘器维修服务采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）投标报价

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(除尘器维修服务 ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，交货期限：          ，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，质量验收标准：国家或行业相关标准，符合招标人使用要求。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

- 维修方案

- ㈢ 维修项目清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换脉冲阀 | DCF-Z-25S 24V | 64 | 个 |  |  |
| 2 | 更换防水拒油滤袋（涤纶覆膜） | φ130×2450mm | 640 | 根 |  |  |
| 3 | 更换骨架（有机硅防腐 喷涂） | φ120×2430mm | 640 | 根 |  |  |
| 4 | 新增空气炮 | Y-76S | 8 | 个 |  |  |
| 5 | 新增双层重锤阀 | 300×300 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 新增气动三通阀 | Q235，自制 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 新增下料管 | Q235，自制 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 二联件更换 | / | 4 | 个 |  |  |
| 9 | 控制电缆（空气炮） | / | 4 | 项 |  |  |
| 10 | 黑胶管 | / | 64 | 个 |  |  |
| 11 | 拆除安装费 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计总金额 |  |  |  |  |  |

注：表格不够，请自行添加。

郑重承诺：我司填报的数据真实无误。

单位名称：

填报日期：2025年   月   日

- 营业执照

（五）承 诺 书

致：

我公司自愿参与四川宏达股份有限公司除尘器维修服务           的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日