四川宏达股份有限公司

电机维修服务采购

比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-FW121

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年11月27日

四川宏达股份有限公司

电机维修服务采购

采购比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-FW121

各单位：

- 因工作需要，本着“公开、公平、公正”的原则，我公司对以下标的物进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 一、标的物：电机维修

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

- 三、具体内容及要求：

1.电机维修清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 故障情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电机维修 | 132KW-6级 | 1台 | 扫膛造成短路烧毁定子绕组。 |
| 2 | 三相电机维修 | 110KW-8级 | 1台 | 匝间短路烧毁定子绕组 |
| 3 | 三相电机维修 | 250KW-4级 | 1台 | 扫膛造成短路烧毁定子绕组。 |
| 4 | 三相电机维修 | 15kw-4级 | 4台 | 匝间短路烧毁定子绕组 |
| 5 | 三相电机维修 | 11kw-6级 | 1台 | 匝间短路烧毁定子绕组 |
| 6 | 三相电机维修 | 22kw-4级 | 3台 | 相间短路烧毁定子绕组 |
| 7 | 三相电机维修 | 37kw-4级 | 1台 | 定子绕组对地短路、相间短路烧毁 |
| 8 | 三相电机维修 | 7.5kw-4级 | 2台 | 定子绕组匝间短路烧毁 |
| 9 | 三相电机维修 | 45kw-4级 | 4台 | 匝间短路、电机过载绕组烧毁 |
| 10 | 三相振动电机 | 100-6 7.5KW | 1台 | 定子绕组匝间短路烧毁 |
| 11 | 单相水泵电机维修 | 1.1KW | 1台 | 水泵密封磨损，造成定子绕组对地短路、相间短路烧毁。 |
| 12 | 三相水泵电机维修 | 3K | 3台 | 水泵密封件磨损、电机内进水、进油，造成电机定子绕组匝间短路烧毁。 |
| 13 | 三相水泵电机维修 | 4KW | 2台 | 水泵密封磨损、造成电机定子绕组相间短路烧毁。 |
| 14 | 三相水泵电机维修 | 15W | 1台 | 水泵密封磨损，造成定子绕组对地短路、相间短路烧毁。 |

2.电机维修工艺要求及检测方法

①电机绕组采用高温漆包线，规格型号QZ-2/180。

②电机槽楔采用3248绝缘板制作。电机对地绝缘、相间绝缘、隔槽纸选用NHN进口H级绝缘纸。

③电机引接线电缆选用JBQ1140V专用引接线。

④电机绕组绝缘漆选用140F级绝缘浸责漆（电机绕组浸漆、烘焙按浸漆工艺按GB6190实施）。

⑤电机修复绕组对地绝缘电气耐压试验按2UN十1000V考核、耐压时间1分钟、不击穿为合格，电机绕组匝间绝缘冲击试验按1.5UN十1000V、冲击吋间6秒、正弦波形正常、不放电、不冒烟为合格，三相绕组直流电阻误差2％以内为合格。

⑥电机修复经检测、装配合格后，做电机空载运行试验，正常运行时间1小时为合格。

- 3.由比选人负责电机及其配件的往返运输。维修商签署维修电机收货清单。

- 4.验收：

- ①比选人到现场观摩，维修商对电机维修质量通电检测试验过程。

- ②提供电机检测报告。

- ③双方签署电机维修完成清单。

- 5.服务工期及地点：合同生效之日起20个自然日内在维修商车间内完成电机维修及检测服务。

6.质保：更换的电机绕组等维修部件质保期6个月，自检测合格报告签署之日起计算。

7.付款方式及发票：

①付款方式：验收合格报告签订且收到维修商全额税票之日起20个工作日内付清全款。以银行现汇支付。

②一票制，中选人开具全额发票。

- 8.资格要求：比选申请人须具有独立法人资格（营业执照）。

- 9.报价要求：

①实际维修的电机规格和数量以比选人提供的维修清单为准。

按比选人提供的报价模板，分项对定子绕组和轴维修分别报价。若经检查电机轴或绕组无须维修，该项费用不计（以电机部件损坏图片或比选人现场确认为准）。不做动平衡。

②损坏的绕组漆包线，归维修方所有，冲抵维修费用。

③需更换的电机扇叶、端盖、接线板、轴承由比选人提供，不含电机

引接线。

- 10.比选文件的获取

- 获取方式为：自 2025年11月28日10时 00 分至 2025年12月 8日 10时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。

- 11.响应性文件的递交

①递交截止时间：2025年12月8日10 时 00 分。

②比选申请人按本比选文件第二章格式制作响应性文件，注明标的物名称、维修单价、合计金额、工期、付款方式等（若对比选文件约定的标的物交货期、付款方式、质保要求等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人以电子文档方式（PDF格式盖章）上传至宏达股份集采平台。

- 12.响应性文件的组成要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

- ②报价函件。

③分项报价清单。

④承诺函。

13.本项目采用合理最低价法进行比选。由比选人根据投标人维修报价金额、工期、质保期、发票税率等进行综合评审后确定中选人。

14.上传报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。技术咨询：姚洪兵13908109048

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

2025年11月27日

附件：

四川宏达股份有限公司

电机维修服务采购

响应性文件

供应商名称：            （盖单位章）

- 营业执照（三证合一）

- 报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年   月       日

- （三）电机维修分项报价清单（金额：元）：

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 绕组更换单价 （含税） | 轴维修单价 （含税） | 合计总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电机维修 | 132KW-6级 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ...... | ..... | .... | ..... | ...... | ...... | ........ |
| 含税合计总金额 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.电机最终维修项目及费用，以实物检查后确认。

2.水泵电机维修费用，包括更换合金密封费用。

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

工期：

质保期：

税率：

备注：

报价包含但不限于材料费、装配费、检测费及税金等。

- （四）承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （项目名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的检测报告符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付完成维修服务，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日期：