宏达股份磷化工分公司安全生产智能化管控平台建设服务公开比选

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-FW126

比选人：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司

2025年12月1日

宏达股份磷化工分公司安全生产智能化管控平台建设服务公开比选

各单位：

- 本着“公开、公平、公正”的原则，现对宏达股份磷化工分公司安全生产智能化管控平台建设服务进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 一、服务内容

1.服务内容：安全生产智能化管控平台底座平台、安全基础信息、危险源管理、报警优化管理、承包商管理、关键机泵监测及特殊作业管理优化。

2.安全生产智能化管控平台部署利旧已建设人员定位系统服务器，原服务器配置清单如下：

| 序号 | 安装区域 | 设备名称 | 设备配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房 | 服务器 | 20核40线程，内存32G，硬盘4T | 1 |  |

- 2.服务地点：四川省什邡市。

- 3.建设目标：

- 以信息化促进企业数字化、智能化转型升级，推动操作控制智能化、风险预警精准化、危险作业无人化、运维辅助远程化，提升安全生产管理的可预测、可管控水平。强化企业快速感知、实时监测、超前预警、动态优化、智能决策、联动处置、系统评估、全局协同能力，实现提质增效、消患固本，为企业新发展注入新动能，实现企业安全管理模式的根本性转变，预期可以达到以下效果：

- 在企业安全生产日常监管工作中融入先进信息技术，实现安全管理规范化、数字化、智能化，提升公司整体安全管理信息化水平。

- 围绕清单制体系、风险分级管控和隐患排查治理管理、安全生产标准化规范，实现公司安全生产全要素闭环管理。

- 整合聚集现有信息化系统及数据等资源，打造一体化安全生产管控平台，实现安全生产集约化管控。

- 为公司管理层及上级监管部门提供有效的管理工具和感知手段，切实落实企业安全生产主体责任，全面提升企业安全生产管理水平。

- 建立规范化、标准化的班组级安全管理流程，安全管理完全融入公司经营管理，推动日常监管工作效率、提升和促进决策监管水平。

- 根据以上规范体系建立的信息化系统，按部级，省级文件要求规范化数据上报！

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司

- 三、具体内容及要求：

- 1.资质要求：需提供有效的营业执照。

- 2.服务期限：12月31日前移交系统。

- 3.技术要求：

- 3.1.安全生产智能化管控平台部署要求

- 安全生产智能化管控平台部署利旧已建设人员定位系统服务器，原服务器配置清单如下：

| - 序号 | - 安装区域 | - 设备名称 | - 设备配置 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 机房 | - 服务器 | - 20核40线程，内存32G，硬盘4T | - 1 |  |

- 3.2.安全生产智能化管控平台技术要求

- ①安全生产智能化管控平台底座平台技术要求

- 平台融合工业互联网、物联网架构，采用pass平台架构，系统支持单服务器多租户/集团架构扩建，每个租户可配置不同审批流权限以适应各分厂管理的不同，各租户业务数据独立，平台可以查看该平台下所有租户已发出的消息，租户可以查看该租户内所有已发出的消息。系统采用前后端分离的方式，便于用户交互体验的优化，并以组件化的方式，提高开发敏捷性和可维护性。

- 在服务端架构上，采用了springboot微服务矿建，前端基于vue开发，自定义各种组件，后端基于springboot、maven构建项目，采用mysql进行持久化，通过Jekins自动化部署。通过websocket实时展示人员的轨迹信息，通过rocketmq、redis、mongo进行内存计算、数据处理，做到数据削峰以及秒级查询，通过SRS视频推拉流进行人员实时跟踪查看，同时实时查看各厂区环境。通过xxl job做到定时消息推送及提醒，通过elk做到大数据分析及日志收集、便于问题追踪与排查。每块业务服务功能能够独立灵活部署、能按需弹性扩展、能很方便地与第三方系统集成。

- 平台安全性技术要求

- 系统需支持HTTPS安全协议。提供多样的系统安全策略，如多因子登录，密码复杂度，锁定时长、错误次数、消息通道等配置，满足地区网监安全扫描加固及安全管理要求。

| - 序号 | - 功能 | - 功能项 | - 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 系统 - 安全 | - 密码管理 | - 支持默认密码、密码复杂度、登录锁定失败次数限制、登录锁定时间、密码有效期、密码到期提醒、登录超时等配置。 |
| - 2 |  | - 等保安全 | - 密码加密算法采用MD5+SHA1+SHA256，确保用户密码不易被攻击者破解,满足政府安全扫描要求。 |
| - 3 |  | - 双重认证策略 | - 支持账号密码验证通过后进行短信验证码校验才能登录。 |
| - 4 | - 登录 - 方式 | - 登录模式 | - 集团模式：通过下拉选择的方式选择工厂登录，统一登录入口，一套服务器。 |
| - 5 |  | - We登录 | - Web端支持设置普通登录、短信登录、企微登录等方式 |
| - 6 |  | - AP登录 | - 支持普通登录、短信登录、企微工作台集成等 |
| - 7 | - 重置密码 |  | - 支持开启首次登录重置密码功能，开启后在首次登录时需要修改密码才能登录。 |
| - 8 | - SSL传输加密 |  | - 支持SSL（安全套接层）加密，保护数据在传输过程中的机密性，防止中间人攻击和数据泄露。确保了信息在传输过程中的安全性和完整性。 |
| - 9 | - 日志 | - 消息日志 | - 平台可以查看该平台下所有租户已发出的消息，租户可以查看该租户内所有已发出的消息。消息日志数据库分表存储。 |

- ②平台低代码运维技术要求

- 具备低代码开发能力，支持配置审批流转类业务。用户可以通过可视化的表单编辑器和流程编辑器配置业务表单和业务审批流程，生成自定义审批流转业务。发布的流程可在网页端、APP端同时进行审批流转。

- 自定义审批流及节点数据权限，节点验证规则（人员定位联动验证、人脸识别自动签字），地图呈现规则，表单可以自定义多套打印模版，支持复制，满足不同地区作业票管理差异和合规需要。

- 工作流与平台紧密结合，配置的业务流程可以直接展示到GIS驾驶舱。

- 支持多样化的人员设置、通知引擎、权限管理，以及丰富的可配置业务规则和可扩展的Java自定义接口，并支持Java事件驱动编程扩展。

- 可视化的工作流，支持顺序、并行、排他、选择、分支、多选、合并、循环、终止、回收、回退、转发、暂停等各类复杂工作流，同时还支持子流程的流程配置，支持导入导出，方便用户业务数据录入。让用户具备自主可控能力，随时调整业务流程、业务字段、业务模版、打印模版，灵活控制地图GIS展示等，同时用户可以根据业务需求，通过拖拉拽的可视化方式快速创建新业务，满足业务数字化需求，更深入的发挥平台价值。主要应用场景如下：

- (1)业务流程自主配置；

- (2)快速创建及管理新业务表单；

- (3)新业务表单GIS展示可自定义展示内容、图标；

- (4)业务流程快速可视化调整；

- (5)业务流程数据汇总分析自定义。

- ③平台集成技术要求

- (1)集成已建成人员定位系统

- 平台需融合已建成的人员定位系统，实现安全基础信息模块由平台统一录入，定位系统无需二次录入基础业务数据。业务应用实现一平台使用定位设备管理、实时定位、人员追踪、轨迹查询、聚集报警管理、报警规则设置、最终位置查询、报警统计、三维数字化地图等功能。

- 平台扩展建设人员追踪时查看人员信息时，也支持查看附近的人，如可以选择10m、20m、50m距离，以该人员为半径展示该人员附近的其他人员及信息，以达到突发情况下应急响应。

- 平台扩展建设人员在岗统计功能，筛选导入一批特定人员信息，系统自动分析该批人员是否在线及所处区域。自动保存批次人员，下次可以直接查看分析，以达到关键岗位人员在岗在位情况。

- (2)集成本期新建的报警优化管理系统到安全生产智能化管控平台

- (3)集成优化已建成的特殊作业管理系统

- 对原特殊作业系统进行整合，由原特殊作业管理系统供应商提供数据，在安全生产智能化管控平台可进行数据看板等展示，优化后的特殊作业管理系统能够正常运行。

- (4)集成本期新建的承包商管理系统到安全生产智能化管控平台

- (5)集成本期新建的关键机泵监测系统到安全生产智能化管控平台

- 3.3.安全基础信息模块技术要求

- （1）企业基本信息维护

- 维护企业基本信息、厂区示意图、负责人、联系电话等，根据需要可以自定义需维护的其它信息。

- （2）组织岗位维护

- 支持维护企业组织架构（部门名称，负责人、部门级别，上级部门）、人员信息（工号、照片、身份、岗位、直属上级、联系方式、入职日期等），岗位信息（岗位名称、岗位描述）。

- 部门、岗位均支持导入、导出操作（以编码为主键）。

- （3）人员管理

- 支持通过树形架构选择不同的部门，展示对应部门的人员信息。支持批量导入人员信息，也可以单个新增员工，修改员工信息，比如部门岗位调动等。可以开启/关闭用户的账号，支持维护在职状态，绑定人员定位卡，设置登录账户，角色权限。支持批量绑卡，批量设置权限，用于控制系统中可操作的功能和可以看到的数据范围。

- 人员基础信息支持自定义信息字段，当系统预置字段不满足业务需求时，企业可以配置自定义字段，且配置的字段支持导出、导出。

- （4）人员资质分类

- 系统具备人员资质分类管理功能，对企业人员资质进行精细化管理。通过人员标签功能对人员进行属性标记，可以在人员档案中查看人员属性标签，通过标签检索。特征标签包括基本标签，动态标签、自定义标签。

- 基本标签：人员基础信息如部门、岗位、性别等，随基础信息自动变化。

- 动态标签：动态业务标签，包括证书，学时，积分，培训次数，在职年限，随业务数据动态变化。

- 自定义标签：自定义特征属性，手工给人员单个或批量标记特征属性。

- （5）岗位资质画像

- 系统支持企业分析不同岗位的画像特征，将岗位分为企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、高风险岗位操作人员等类别，在创建岗位的时候设置类别，在岗位资质分析页面查看分配画像标签，根据画像特征自动识别在岗人员的画像匹配，标记不具备的特征。

- （6）组织架构图

- 根据部门关系自动生成组织架构图，支持架构图的缩放，横向，纵向，收起、展开，查找定位等便捷查看。

- （7）企业资质证书管理

- 支持添加企业各类证书，对具备有效期的证书进行提醒。可自行配置临期时间和提醒的人员、角色等。自动生成证书的更新记录，

- （8）视频监控管理

- 支持添加摄像头，常见品牌视频监控设备可以通过rtsp流的形式添加到平台中，形成组织树，支持列表表格、画面预览等形式的查看，支持固定摄像头（海康、大华），以及移动视频设备（如布控球）接入。视频设置支持历史流、实时流配置。支持在图标记位置。

- 支持海康平台对接接入。同时支持导入和导出，便利初始化。

- 视频监控支持展示摄像头的状态，方便管理人员了解摄像头在线情况，可以筛选视频监控状态进行搜索。系统后端定时自动刷新【状态】标签，时间间隔为1h，用户也可以选择摄像头手动刷新。

- 摄像头位置支持批量标注。

- （9）围栏与区域管理

- 支持任意形状的电子围栏绘制、解除，数量不限。结合定位，对进入电子围栏的人员进行授权管理，作业人员自动获得授权范围的电子围栏“白名单”权限。非作业人员或车辆进入相关区域系统自动产生越界告警。

- 一个或多个围栏可以组合成为区域。设定区域类型。支持配置区域是否开启定位人数统计、驻留时长统计、显示权重等。

- （10）化学品管理

- 维护企业涉及的化学品基础信息。包括名称、别名、类型、CAS号，是否重点监管，最大储量、可上传SDS附件（包括附件、有效期）。自动生成SDS更新记录，提供到期提醒功能（可自定义提前量，提醒人或角色）。

- 系统初始化内置国家的危化品MSDS库，作为企业化学品知识库。

- （11）设备档案管理

- 可以自定义配置设备的类型和设备类型对应的显示图标，如动设备，静设备，仪表设备等。

- 支持维护设备基础档案信息，包括设备编号、名称、类型、供应商、责任人、投用日期、有效日期等，可以在线标注设备位置，对于需要巡检的设备，支持维护“检查项”，智能巡检模块可选择设备，根据需要选择需检查的项，简化巡检配置工作量。

- 设备档案支持导入，导出，支持有效期提醒，设置接收人，接收角色、接收岗位等。

- 设备档案管理模块自动集成关键机泵监测模块中在线监测的关键机泵设备相关信息。

- （12）地图标记管理

- 支持自定义地图标记类型及地图显示图标，可自由添加地图标记及标记内容。标记信息自动展示到GIS地图大屏，形成标记图层。

- （13）报警中心

- 提供报警信息的汇总页面，展示所有类型的报警，且可按类型查看报警详情。支持查看各类型报警分类统计和明细。

- 3.4.危险源管理技术要求

- 与报警优化管理业务深度融合，接入各类危险源监测点实现风险的实时监测预警，支持危险源档案数据维护与综合档案查看、危险源包保责任履职管理、危险源监测预警管理，监测点管理、分级推送等功能。具备汇总统计页面，统计公司危险源各等级数量，包保履职情况，监测点在线情况及分类统计，包保责任人履职等综合数据看板。

- ①包保履职

- 危险源安全包保责任制主要从总体管理、技术管理、操作管理三个层面对危险源进行安全包保。并由“主要负责人、技术负责人、操作负责人”进行具体落实。系统需预置各类负责人的排查清单。

- ②履职计划制定

- 支持对每个危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人这三类负责人制定履职的计划。主要负责人的履职周期是半年度，技术负责人的履职周期是季度，操作负责人的履职周期是周。设置检查内容，自动为相应负责人推送履职任务。

- ③履职任务执行

- 负责人在移动端接收、执行履职任务，对每一项检查项进行检查，支持分发子任务到下级执行人。可以查看自己的历史履职任务。

- ④履职成果统计

- 按年度对每个危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人这三类负责人进行履职任务的统计，包括：履职任务总数、已完成数、逾期数，发现隐患数进行统计，生成符合应急部文件示例的履职成效表。

- ⑤包保履职提醒

- 系统支持对履职任务进行到期提醒，任务临期提醒。

- ⑥危险源监测点配置

- 将需重点监管的监测点加入平台，通过网关对接获取实施数据，配置报警限值，实现对监测点报警的监控管理，包括监测点位号、名称，类型，监测点高高限、高限、低限、低低限，地图位置、显示权重等，需支持批量导入，导出，监测点启停、报警启停，报警等级及分级报警推送的配置。对每个危险源可以配置关联的监测点。

- 支持监测点分类和自定义分类，可以按值类型设置死区和延时，也可以按照监测点设置死区延时，支持报警优先级和多工况阈值配置；

- 支持将一个或多个监测点维护成监测点组，设置这个组的图标，组位置，组内监测点，在大屏地图上进行组合展示。

- ⑦监测点管理

- 支持监测点的批量操作，如批量标注位置，导入导出、批量调整权重，批量启停，批量调整报警通知和分级报警推送。

- 具备实时或时序数据库，支持监测点的秒级数据接入，支持配置报警规则（系统根据实时值判断生成报警或第三方推送报警），快速调取监测点历史数据趋势，可缩放查看。

- 支持批量设置不同类型监测点地图显示图标。

- ⑧实时监测预警

- 通过监测点一张图大屏展示监测点分布和报警动态展示，展示了危险源的数量。监测点超限运行时（高高位、高位、低低位、低位报警），在电脑端/中控室大屏系统页面以“报警抽屉”和声音方式提醒。同时根据报警设置和分级推送规则，将报警信息实时推送至责任人的手机APP上，提醒其及时处置。

- ⑨危险源档案管理

- 支持维护危险源的档案数据，主要是危险源管理中的相关台账的资料维护和具体业务管理中相关数据的汇总，包括：危险源基本信息、危险源危化品数据、危险源监测点数据、危险源包保履职记录，以及危险源主要设备、危险源主要操作人员等台账信息。实现“一源一档”的维护。

- 综合档案的管理模块可自定义（支持自定义档案页签）。通过维护危险源的基本信息、危化品信息、危险源监测点信息、危险源操作人员信息、危险源主要设备等信息，实现所有重大危险的档案信息的维护。

- 支持在电子地图上标记所有危险源。对每个危险源设置其对应的监测点，可查看每个危险源的监测点数据，包括实时值，以及可统计每个重大危险的监测点的报警情况。

- ⑩危险源业务看板

- 支持统计各等级危险源，主要负责人的本半年度的履职记录数、技术负责人本季度履职记录数、操作负责人本周的履职记录数。统计每负责人已履职和未履职情况。统计危险源的检测点数和监测点的在线情况。统计各监测点近期报警数。通过图表化的看板，方便管理者了解危险源的情况。

- 3.5.报警优化管理技术要求

- 项目建设须满足《“工业互联网+危化安全生产”工艺生产报警优化管理系统建设应用指南》要求。主要工作要求：

- 工艺生产报警优化管理系统将生产过程中报警相关的设置台账管理、分类分级、统计分析、绩效评估、变更审批等实施全生命周期管理，分析找出报警原因，通过设备维修维护、优化管理等方式，从而实现减少无效报警，降低报警率，保障装置安全平稳运行。

- 现场涉及DCS、GDS、SIS等系统，且已经全部将数据汇总至OPC服务器，报警优化需要数据采集设备接入DCS、GDS、SIS等数据用于报警优化和分析评估。

- 报警优化管理系统设备配置清单

| - 序号 | - 安装区 域 | - 设备名 称 | - 设备配置 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 机房 | - 工业安全隔离网闸 | - 1、单项隔离传输，内外网隔离，2+1双主机结构； 2、外网：4路10/100/1000Mbps以太网,双极防雷防静电保护； 3、内网：4路10/100/1000Mbps以太网,双极防雷防静电保护； 4、内网：8路RS485串口，全电气隔离设计，4KV抗雷防护； - 5、电源入口提供4KV抗雷防护； - 6、支持MODBUS、OPC等常用工业通讯协议采集与转发； - 7、支持SQL Server、Oracle等关系数据库转发； - 8、支持HTTP、MQTT、Websocket、WebService等云采集协议； - 9、工业数据采集点数容量：2000点； - 10、提供边缘计算，支持工艺报警功能； 11、标准1U机架安装； - 12、设备具备公安部网络安全类认证。 | - 1 |  |

- 3.6.承包商管理技术要求

- 项目建设须满足《“工业互联网+危化安全生产”承包商管理系统建设应用指南》要求。主要工作要求：

- 要承包商管理系统应实现承包商信息管理、准入管理、入厂管理、开工准备、现场管理、作业监控、考核评价、续用与退出、黑名单管理等全流程信息化、规范化动态管理。与特殊作业许可与作业过程管理、人员及车辆定位等系统的数据互通。

- 承包商人员档案录入时支持接入身份证/IC卡/二维码三合一读卡器，支持获取摄像头照片作为承包商人员档案照片，支持打印承包人员卡片，系统预置打印模版，包括IC卡片模版和可以张贴到定位卡上的模版。除了摄像头直接拍照外，系统支持承包商人员照片的快速录入，减少一个一个的承包商人员的照片录入，可以提前将照片信息收集好，一次性导入。

- 3.7.关键机泵监测系统技术要求

- 项目建设须满足《2025 年四川省危险化学品安全监管工作要点》第四条提升数字化智能化管控水平，之（二）深化“工业互联网+危化安全生产”场景建设应用中：重大危险源企业针对输送介质操作温度大于等于自燃点或260℃的高温泵、液化烃及 C5 输送泵、涉及急性毒性（类别 1、类别 2）物质的输送泵建设应用状态监测场景”。

- 主要检测为重大危险源液氨站2台氨压缩机（冰机），针对设备建立一套预测性维护管理系统。

- 系统由数据驱动的设备预测性维护，实时获取真实有效的状态数据是系统运行的基础，系统通过在旋转机械设备表面安装温振监测器，将采集到的设备振动、温度、转速、声纹、倾角信号以有线或无线形式传输到本地服务器安装的物联网平台进行数据过滤、清洗、解析、存储；解析后的数据分发至状态监测软件进行计算处理。当设备运行数据异常时，自动触发报警，并可通过短信、邮件以及手机APP方式推送至现场相关设备管理人员。现场工程师可通过软件中的分析工具对设备数据进行追踪回溯，判断当前设备状态，通过诊断专家支持实现云端故障诊断，帮助现场确定设备异常原因、部位、损伤严重程度、部件剩余寿命评估等，为运维检修决策提供数据支撑。

- 关键机泵监测系统设备配置清单

| - 序号 | - 安装区 域 | - 设备名称 | - 设备配置 | - 数量 | - 传感器数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 液氨站 | - 无线温震传感器 | - 集成三轴振动监测、温度、转速、倾角监测、电流监测、压力监测；频响范围：0.1Hz～10kHz(±3dB)(Z轴)； - 0.1Hz～6kHz(±3dB)(X,Y轴)；电池：19Ah锂电池，默认配置下电池续航不低于3年；防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga ；Ex ia IIIC T200 l30℃ Da；IP68防护等级； | - 2 | - 8 |  |
| - 2 | - 机房 | - 工控机 | - 不低于i5-13400,32G内存，1T硬盘 | - 1 | - 1 |  |

- 诊断分析工具

- 系统提供故障诊断分析工具，满足各类故障分析需求，系统提供的分析工具包包括但不限于：趋势、波形、频谱、包络解调、瀑布图、倒谱分析、阶次分析、包络趋势分析、频率趋势分析、包络频率分析等，帮助诊断工程师更高效地判断设备异常，保障设备运行无忧。

- 故障监测范围

| - 故障类型 | - 故障类型描述 |
| --- | --- |
| - 工频故障 | - 基础故障：基础地脚松动、结构松动、结构共振、刚度不足；不平衡；不对中 |
| - 滚动轴承故障 | - 轴承内外圈及滚动体磨损、点蚀、剥落，保持架断裂，轴承润滑不良 |
| - 齿轮故障 | - 啮合不良、磨损、点蚀、剥落、断齿、胶合、偏心、负载 - 过大 |
| - 联轴器故障 | - 联轴器磨损、撕裂、连接螺栓松动 |
| - 远程诊断的准确性与测点的配置、用户提供的设备信息完整度相关；用户需提供设备的结构参数（包括但不仅限于机组转速、轴承型号、机组传动链图、齿轮箱结构图、齿轮箱齿数等，以及相关的轴承型号及品牌）； - 突发性故障(2小时以内的故障)、裂纹类故障、电气类故障不在监控范围内; - 轴窜类故障、轴承走圈类故障、无振动效应故障不在监控范围内; - 传动系统静力结构故障、非传动系统故障（包括但不限于冷却系统故障、润滑系统故障、密封系统、工艺系统故障）不在监控范围内。 |  |

- 3.8.特殊作业管理优化技术要求

- 本次项目对原特殊作业系统进行融合，由原特殊作业管理系统供应商提供数据，在安全生产智能化管控平台可进行数据看板等展示，优化后的特殊作业管理系统能够满足以下功能。

- 电子作业票支持基础信息、措施确认、分析化验、现场确认、作业审核、作业验收全过程管理，在作业票签票过程中不同的岗位人员应配置对应的唯一系统账号，不可在同一个账号下操作，当流程到相应环节时只有指定人才可操作指定内容，其他人只有查看权限，作业票证相应岗位的人员签字内容信息符合(GB30871-2022)的要求。

- 系统应包括但不限于作业预约、提交申请、措施确认、气体采样、安全交底、作业审核、作业完工验收、作业票打印等基础功能。

- 扩展功能：

- 作业融合联动：根据签票情况，在GIS地图上自动记录相关人员作业票的位置（联动人员定位系统），便于管理层追溯现场签字的合规性，确保各类现场管控措施被规范执行。支持措施确认的分组签批、多票汇总签批，作业审核环节可以按需启用位置校验和人脸库人脸识别功能，确保定时、定人、到位签票。

- 特殊作业管理与承包商管理联动，对承包商人员涉及作业签批流的过程由承包商参与APP工作流。

- 3.9.扩展功能

- 3.9.1.WEB端应用管理驾驶舱

- 驾驶舱界面融合人员定位系统已建成的3D实景建模地图，基于地图基础上做驾驶舱数字化呈现。

- 综合驾驶舱：展示企业从业人员、占地面积、两重点一重大。统计24小时的人员数量变化趋势、异常报警数量趋势。统计各类作业票的数量。

- 危险源驾驶舱：展示危险源的数量、清单。统计监测点当前、近7天、30天等的报警统计。统计危险源关联的工艺监测点、气体监测点、视频监控、重点监管危化品的数量。统计危险源相关隐患的统计。

- 特殊作业管理驾驶舱：展示现场特殊作业列表。统计24H作业数量和作业报警数量。统计各类特殊作业数量。统计各部门作业票申请数量。

- 人员定位驾驶舱：统计展示各个区域/部门/单位内人员的数量。统计实时人员的数量、实时报警的统计。展示24小时内人员数量变化趋势。

- 承包商管理功能菜单，通过平台菜单标签进入该系统。

- 报警优化功能菜单，通过平台菜单标签进入该系统。

- 关键机泵监测功能菜单，通过平台菜单标签进入该系统。

- 以上各类驾驶舱均可以在电子地图上设置默认显示的图层信息，辅助加载危险源、视频监控、监测点信息、报警、人员、作业票、仓库、热力图、现场警示标识等信息。在驾驶舱界面报警中心联动，支持查看并处理人员报警、监测点报警、作业票报警等信息。

- 3.9.2.APP端应用管理

- 安全基础信息管理、危险源管理、特殊作业管理、承包商管理、报警优化管理、人员定位管理等。

- 3.9.3.对外展示端应用管理

- 地图融合展示、预警预报看板、作业票任务进度看板、重大危险源看板、实时视频监控看板、四色图看板、管理数据报表看板等等。

- 3.9.4.平台能力需求

- 集成能力：要求平台具备集成能力，支持流程集成、页面集成、数据集成。实现平对与外部系统、政府监管系统性进行高度融合，支持API接口调用、数据库数据表集成、消息中间件推送集成、文件导入集成。满足与未来OA、ERP、SCM、DCS、PLC能耗系统等数据交换。

- 配置能力：要求平台具备高配置性，通过流程、表单、规则、预警等引擎，配置出企业管理的应用场景，满足企业不断发展的管理要求。

- 移动应用能力：支持平台移动应用能力，如电脑PC端、安卓系统、及防爆终端和大屏系统等等。

- 合规性能力：要求平台合规性要求，平台所开发的现有应用场景，必须满足T33000\GB30871\应急部27号文、应急部办公厅5号文\江苏88号文\四川省32号\粤32号文的法律法规等要求。

- 多种部署能力：要求平台具备多种部署方式，如本地部署、集团型部署、云部署、分步式集中部署等。此次项目选择本地部署。

- 物联网能力：要求平台具备高效与DCS、GDS、SIS等系统对接。

- 4.付款方式及发票：

- ①一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率  %)后进行支付。

- 5.比选文件的获取

- 获取方式为：截至 2025年 12 月 9 日 9 时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 6.响应性文件的递交

- 递交截止时间：2025年12 月 9日 9 时 00 分。

- 比选申请人按本询价文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明服务期限、合计金额、付款方式等（若询价约定的服务期限、付款方式等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 7.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

- 8.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

- 9.交送报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

- 联系人：李女士                         技术老师：王先生

联系方式：15509083970                      联系方式：13700903942

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2025年12月2日

第二章

报价文件格式

***服务

响应性文件

服务商名称：                    （盖单位章）

一、营业执照、资质证书

二、报价表

| 编号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏达股份磷化工分公司安全生产智能化管控平台建设服务 | 安全生产智能化管控平台底座平台、安全基础信息、危险源管理、报警优化管理、承包商管理、关键机泵监测及特殊作业管理优化。 | 项 | 1 |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

交货期：

税率：

联系方式：

三、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑵我公司完全按报价文件严格执行。

⑶我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑷若中选，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式进行服务，确保项目顺利推进。

⑸我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日

四、其他资料（格式自拟）