四川宏达股份有限公司高速塑料挤出平膜拉丝机组采购

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-HW154

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年12月24日

四川宏达股份有限公司

高速塑料挤出平膜拉丝机组采购比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-HW154

各单位：

四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司高速塑料挤出平膜拉丝机组采购，于2025年11月26日在蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台完成公开招标，评标委员会通过评审已推荐中标候选人，本着“公开、公平、公正”的原则，现邀请2名中标候选人在宏达股份集采平台补报详细资料，由招标单位进行综合评审，现将相关事项公告如下：

一、标的物：高速塑料挤出平膜拉丝机组1套。

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速塑料挤出平膜拉丝机组 | 120×33-1500高速塑料挤出平膜拉丝机组（详见技术文件） | 1套 |

2.交货地点：四川宏达股份有限公司师古镇。

3.交货期：合同生效后90个自然日内。

4.付款方式及发票：

①付款方式：以现汇支付。合同签订后招标方向中标方预付合同总金额的30%，货到招标方验收合格，中标方出具全额增值税专用发票后，招标方支付合同总金额的60%，余10%质保金待质保期满且无质量异议后支付。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率 13 %)。

- 质保期：1年（设备质保期：可根据自身设备质量延长质保期时间，作为优选条件）

- 比选文件的获取

- 获取方式为通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2025年 12月25日 13时 0 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 8.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）

- ②报价

- ③易损件清单及价格（后期配件清单）

- ④业绩

- ⑤随机配件清单

9.评审时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

10.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：侯先生  13881082126

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2025年12月24日

四川宏达股份有限公司

120×33-1500高速塑料平膜拉丝机组技术要求

一、技术标准及参数：

| 规格要求 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 模口宽度（mm） | 1500 |  |
| 螺杆直径（mm） | 120 |  |
| 长径比 | 33:1 |  |
| 螺杆转速（rpm） | 20-104 |  |
| 设计速度（m/min） | 350-400 |  |
| 最大挤出量（kg/h） | 550 |  |
| 扁丝纤度范围（丹尼尔） | 500-1200 |  |
| 牵伸比 | 4-8 |  |
| 卷绕头数（锭） | 280 |  |
| 纱管尺寸（mm） | ∅38*230/270 |  |
| 左手机/右手机 | 右手机 |  |

二、设备技术性能:

1、适用于PP聚丙烯为原料的生产，生产全透明扁丝、半透明扁丝、添加不同比例的填充母料的扁丝以及添加回收再生料的扁丝生产；生产单丝宽度2.2-2.3mm.

2、配置四种原料的自动配料、吸料装置，使各种原料配比更加准确。

3、边丝自动回收，自动破碎再喂入装置。

4、配置波特兰自动在线测厚装置，在线测量扁丝厚度，使膜片更均匀。

5、配置精诚模头。

6、配置冷水机，冷却水自动循环再利用。

7、配置瑞士原装进口马格计量泵

8、双过滤(自动带式滤网和手动换网）

9、十辊牵引定型（4根普通辊+4根热辊+2根冷辊）。

10、含走线槽、桥架

- 其它要求

- 注明电气和设备主要配置的品牌。

- 各区的电机功率、总机的功率。

- 注明总机安装后实际长度。

- 注明用气量、用水量。

- 附设备安装布局图。

- 免费指导安装调试、人员培训，食宿自理。

第二章

报价文件格式

高速塑料挤出平膜拉丝机组采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件，包括补充通知的全部内容，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，含税报价如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速塑料挤出平膜拉丝机组 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

- 注

- 1:报价包含投标人完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于设备、运输、保险、安装、调试、培训、验收、税费和招标文件规定的其它费用等全部内容的含税价（税率13%）。

2：商务响应条款

1.报价总金额（含13%税）：

2付款方式：

3.交货期 ：

4.质保期：

投标人承诺：

（1）一旦中标，我司愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订高速塑料挤出平膜拉丝机组购销合同，并信守合同，保证质量，如期交货。

（2）投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。

（3）我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

年       月       日

- （二）易损件清单及价格（后期配件清单）如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号/参数 | 计量 单位 | 数量 | 生产厂家/品牌 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

注:

- 1.此处所列项目应按照招标文件及技术规格书的全部内容进行统计，表内项目不足，投标人可依次增减。

- 2.投标人可根据实际供货内容自行修改。

- 3.设备及资料明细表请按类别排序，将全部供货范围按上表格式罗列。

- 业绩：

（1）提供高速塑料挤出平膜拉丝机组发电机组业绩。业绩证明资料要求：合同关键页（至少包含合同首末页、合同总额页、合同标的页、装置应用行业体现页、签订时间页、签字盖章页等足以证明业绩的有效材料）。同一家单位多次采购，合同数量可累计。

业绩汇总表：

| 序号 | 合同签订时间 | 业绩单位 | 产品规格 | 产品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 家 | / | 套 |  |

- （四）随机配件清单：

（五）、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

（7）完全响应招标文件要求。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日