四川宏达股份有限公司复膜机组采购

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-HW153

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年12月24日

四川宏达股份有限公司

复膜机组采购比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-HW153

各单位：

四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司复膜机组采购，于2025年11月21日在蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台完成公开招标，评标委员会通过评审已推荐中标候选人，本着“公开、公平、公正”的原则，现邀请3名中标候选人在宏达股份集采平台补报详细资料，由招标单位进行综合评审，现将相关事项公告如下：

一、标的物：复膜机组1套。

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复膜机组 | 900型双模头塑料挤出复膜机组 | 1套 |

2.交货地点：四川宏达股份有限公司师古镇。

3.交货期：合同生效之日起60-80个自然日内。。

4.付款方式及发票：

①付款方式：以现汇支付。合同签订后招标方向中标方预付合同总金额的30%，货到招标方验收合格，中标方出具全额增值税专用发票后，招标方支付合同总金额的60%，余10%质保金待质保期满且无质量异议后支付。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率 13 %)。

5.质保期：1年

- 比选文件的获取

- 获取方式为通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2025年 12月25日 13时 0 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 8.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）

- ②报价

- ③易损件清单及价格（后期配件清单）

- ④业绩

- ⑤随机配件清单

9.评审时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

10.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：侯先生  13881082126

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2025年12月24日

四川宏达股份有限公司

双主机塑料挤出复膜机组900型

一、技术标准及要求：

| 规格要求 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 规格型号 | 900型 |  |
| 覆膜产品宽度(mm) | 300-750 |  |
| 覆膜厚度（mm） | 0.008-0.04 |  |
| 覆膜设计机械线速度（m/min） | 200-230 |  |
| 覆膜生产速度(m/min) | 180-220 |  |
| 螺杆转速 | 100-105r/min |  |
| 最大挤出量 | 100-135kg/h(单机) |  |
| 模头宽度（mm） | 1000-1050 |  |
| 收放卷最大直径（mm） | φ1200+ |  |
| 放卷EPC自动纠偏行程（mm） | ±100 |  |
| 高速横切刀装置 | 120/m/min保证一次切断 |  |
| 冷水机 |  |  |
| 边料回收系统 |  |  |

- 二、设备技术性能:

1、挤出机调速系统、复合机调速系统、收卷机调速系统采用变频器驱动，控制系统采用西门子PLC和中文触摸屏同步控制器系统来实现挤出机、复合机、BOPP彩膜双面对色和收卷机的同步操作；操作人员通过友好的人机界面完成对整机的速度、班组生产记录、出错记录等在线检测功能，机组完全智能化，腹膜平方米克重可以在触摸屏直接输入，使腹膜克重更加准确，操作更加简单。

2、覆膜机组采用双主机、双模头、双复合辊、四工位BOPP彩膜放卷装置，自动张力控制，可实现在一个生产流程中完成对圆织基布和彩膜 覆合在一次完成双面覆膜。

3、双面彩膜对版自动换卷接膜系统，采用最先进相机视觉拍照系统，满足不同彩膜的双面图案自动对版要求。相机对点根据BOPP彩膜图案，任意挑选所要印刷颜色，复膜机保证双面复膜BOPP彩膜对位误差小于 ±5mm,配膜卷吊装系统。

4、自动修边系统，采用自动跟踪测厚技术，解决不透边袋子（如彩膜满版、盖光袋子）的自动跟边功能，修边误差小于 ±5mm。配边料吹边装置。

5、设备采用西门子PLC和触摸屏，完成设备各部分的同步操作功能。连续跟踪错误报警：但连续5个信号出现错误时产生报警，或者5——10条袋子误差大于5mm会产生报警，提示你自动有误差，要对偏差量进行修改。自动张力放膜，使生产过程中基布和BOPP膜速度同步，位置同步，减少产生积累误差，使对膜更准确。

6、挤出机组、复合系统、收卷系统采用变频器控制，可对电机进行变频调速。可根据不同的客户要求或不同的加工工艺的灵活调节膜的挤出速度。

7、机器采用两次定型装置，全自动张力控制，有效控制生产过程中对基布的拉伸，使产品更稳定，更平整。定型装置确保产品得到更好的冷却、定型，能有效控制因冷却不够而产生的烫伤和收缩，配冷水机。

8、排烟装置：模头配排烟罩，伸缩排烟管（与我公司排烟相连接）。

9、收、放卷自动不停机换卸卷。放卷放膜配吊装装置上下，不停机换卷全自动张力控制。

备注：出现参数虚标，达不到要求，验收为不合格。

第二章

报价文件格式

复膜机组采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件，包括补充通知的全部内容，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，含税报价如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复膜机组 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

- 注

- 1:报价包含投标人完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于设备、运输、保险、安装、调试、培训、验收、税费和招标文件规定的其它费用等全部内容的含税价（税率13%）。

2：商务响应条款

1.报价总金额（含13%税）：

2付款方式：

3.交货期 ：

4.质保期：

投标人承诺：

（1）一旦中标，我司愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订复膜机组购销合同，并信守合同，保证质量，如期交货。

（2）投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。

（3）我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

年       月       日

- （二）易损件清单及价格（后期配件清单）如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号/参数 | 计量 单位 | 数量 | 生产厂家/品牌 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

注:

- 1.此处所列项目应按照招标文件及技术规格书的全部内容进行统计，表内项目不足，投标人可依次增减。

- 2.投标人可根据实际供货内容自行修改。

- 3.设备及资料明细表请按类别排序，将全部供货范围按上表格式罗列。

- 业绩：

（1）提供复膜机组发电机组业绩。业绩证明资料要求：合同关键页（至少包含合同首末页、合同总额页、合同标的页、装置应用行业体现页、签订时间页、签字盖章页等足以证明业绩的有效材料）。同一家单位多次采购，合同数量可累计。

业绩汇总表：

| 序号 | 合同签订时间 | 业绩单位 | 产品规格 | 产品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 家 | / | 套 |  |

- （四）随机配件清单：

（五）、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

（7）完全响应招标文件要求。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日