四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司

10万吨/年烟气制酸装置沸腾炉和余热锅炉

安全更新及环保设施升级改造项目设备采购

--离心鼓风机及二氧化硫风机采购

比选文件

编号：YS-GKBX-2026-SB01

比选人：宏达股份有色金属分公司

2026年1月5日

四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司

10万吨/年烟气制酸装置沸腾炉和余热锅炉

安全更新及环保设施升级改造项目设备采购

--离心鼓风机及二氧化硫风机采购

编号：YS-GKBX-2026-SB01

各单位：

由四川宏达股份有限公司因生产需采购离心鼓风机及二氧化硫风机。本着“公开、公平、公正”的原则，现对四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司10万吨/年烟气制酸装置沸腾炉和余热锅炉安全更新及环保设施升级改造项目设备采购--离心鼓风机及二氧化硫风机采购进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

一、项目概况：

1.标的物：离心鼓风机及二氧化硫风机

2.交货周期：2026年6月20日前完成安装调试

3.交货地点：四川省德阳市什邡市师古镇

4.标段划分：本项目分为2个标段

二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、项目具体要求：

一标段：离心鼓风机

1.订货范围：离心鼓风机本体、电动机、风量调节装置（进口导叶）、润滑油系统(稀油站)、风机进口消声器、随机携带的一次仪表（如温度、风量、风压和振动/位移检测等）、防喘振装置、配对法兰及紧固件、地脚螺栓、螺母和垫圈（包括风机和电动机）、电气及控制部分等；

自洁式空气过滤器包括过滤器壳体、电磁脉冲阀、过滤筒、地脚螺栓、管接口配对法兰、垫片及紧固件、相关电气仪表电控柜等（包括但不限于）。

2.设备布置及用途

①该设备用于流态化焙烧炉生产过程中的供风，室内安装；

②自洁式空气过滤器安装在离心鼓风机进口端，用于普通空气的净化，室外安装；

③330d/a，24小时连续工作。

3.技术规格及要求

3.1详细技术参数

①离心鼓风机

介质：普通空气

流量：Q=675 m3/min（右45°）

升压：P=28 kPa

电动机：510kW（变频，10kV，请校核功率）

噪音：小于85分贝

操作模式：就地、远程控制

②自洁式空气过滤器

介质：普通空气

过滤气量：Q=900-1000 m3/min（与风机配套）

过滤速度：＜1m/s

过滤粒度：≥1μm

过滤精度：2μm

压力损失：初阻力≤150Pa，终阻力≤1000Pa

报警阻力：1000Pa（可调）

3.2.其它要求：

①除业主有特殊要求外，提供壹年（12个月）操作的备品备件，按设备分别列出详细的名称及技术规格、数量、单价、使用寿命及供应商名单等信息；

②进、出口管道尽量设置在机壳剖分面之下，方便维护检修。

3.3.要求制造厂家提供的资料：

①提供设备电子版图及最终蓝图，包括设备平面图、立面图（必要的剖视图）、基础及荷载分布图、性能表；设备水、电、气、仪等用量、接口条件和要求；设备安装检修说明及最大件尺寸、重量；设备操作维护手册；备品备件及易损件清单、易损件图纸；以上资料需要提供CAD（2019及以下版本）或WORD等电子可编辑文件；

②所提交的设备图纸须由相关人员签字，并加盖供货厂商公章，以作为工程设计的最终依据。电子版图纸需注明版本号，如有更新，须及时告知业主和设计单位；

③成套电控装置的正规说明书，系统图、原理图、端子接线图、电缆导线表、PID图、仪表设备清单、电缆表、IO清单（通讯点表）、控制逻辑图、控制柜布置图及接线端子图等。

3.4质保期：质保期2年，自货物验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。

二标段：二氧化硫风机

1.订货范围：

①风机主体：包括进风口、出风口、机壳、转子系统、测温元件、附件、联轴器及护罩、变速器、润滑及冷却系统、底座支架等；

②电动机：包括电动机测温元件、转子测温元件、预埋件等；

③自控系统（PLC，并配备通讯模块）、电控系统和控制柜等，不配变频调节；

④风机配电机电压：10Kv；

⑤风机采用滑动轴承、双支承，稀油站压力给油强制润滑；

⑥配电机、汽轮机双驱动；

⑦汽轮机系统包括汽轮机本体、润滑油系统、减温减压装置、联轴器，上述范围内管道、阀门及仪控等，试车投产时所需备品备件；

⑧另配同型号的风机转子组（含叶轮等全套轴上零件）一套。

2.技术规格及要求

2.1技术规格：

烟气成份：

| 单位 | SO2 | SO3 | O2 | CO2 | N2 | H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ％ | 7.79 | 0 | 8.97 | 0.43 | 82.81 | 少量 |

主要参数：

| 名称 | 单位 | 最大 | 正常 | 最小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标况风量 | Nm3/h | 45019 | 37516 | 22510 |
| 入口温度 | ℃ | 48 | 48 | 48 |
| 入口压力（表压） | KPa | -12 | -10 | -8 |
| 出口压力（表压） | ℃ | 35 | 30 | 27 |
| 全压 | KPa | 47 | 40 | 35 |
| 功率 | 约800KW（供参考） |  |  |  |

H2O小于等于100mg/m3

汽轮机：

| 设备名称 | SO2风机汽轮机 |
| --- | --- |
| 数量（台） | 1 |

额定出力：与风机相匹配

进汽蒸汽压力：2.7MPa(a)

进汽蒸汽温度：380℃

排汽压力：0.5MPa(a)

外部来蒸汽流量约13.9t/h，当蒸汽多余或者汽轮机不用蒸汽时，需要通过减温减压装置将中压蒸汽减至0.5MPa(a)饱和蒸汽。另外汽机正常运行时，需将汽机排汽减温至0.5MPa(a)饱和蒸汽。

2.2电气技术要求

①电源：10kV , 380V, 220V 绝缘要求：IP55密封保护。

②汽轮机电液调节系统(DEH)，汽轮机安全监测保护系统(TSI)，汽轮机危急遮断系统(ETS)就地设备，汽轮机本体压力检测元件、温度检测元件、转速表、电磁阀等热工仪表设备。DEH功能包括但不限于：汽轮机转速和负荷控制、汽轮机热应力计算和监视、阀门管理、超速保护、阀门在线试验、汽轮机运行工况监视、汽机自启停功能、超速控制等。TSI功能包括但不限于：转速测量、轴承振动测量、轴振动测量、胀差、轴偏心、气缸绝对膨胀、轴向位移。

③机组均配置振动/位移检测、记录、报警、连锁保护系统，以及就地PLC控制系统与DCS远程控制和监测报警通讯系统（包括启停及运行监控）等

2.3其他要求

①针对汽轮机、电机双驱动机组配置，应根据设备及现场条件，分别论证以下三种机组配置方案：方案一“汽轮机-离合器-电机-增速器-风机”，方案二“汽轮机-离合器-风机-增速器-电机”，方案三“汽轮机-离合器-风机-离合器-增速器-电机”的可行性及技术优劣。

②风机及其附属设施产生的噪音≤85分贝。

③工艺管接口法兰采用或参考国家标准（GB/T9119-2000）或化工行业标准（HG20593-2009）。

④所提交的图纸须由有关人员签字，并加盖供货厂商公章，以作为工程设计的最终依据。

⑤技术文件中应明确风机轴功率、额定工况点的风机性能曲线、汽轮机汽耗等技术参数，说明风机负荷调节控制方案。

2.4质保期：质保期2年，自货物验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。

2.5. 要求制造厂家提供的资料：

制造厂应提供设备总图、设备基础条件图、设备总重量、单体最大件设备重量以及安装使用维修说明书、安装竣工（含安装、调试、检测试验等）资料、易损件图纸、风机气路系统图、连锁报警逻辑图、电气接线图等仪表电力相关蓝图。

四：现场基础资料

1.当地自然及气象条件：

师古镇位于川西平原西部，属四川盆地中亚热带湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，大陆性季风气候特点显著。春季冷空气活动频繁，夏季暴雨较多，秋季气温下降快且多连绵阴雨，冬季少雨多阴。师古镇境内大部为平原，地势为西高东低、北高南低，海拔高度554m~625m。师古镇年平均气温15.9℃，据多年气温资料分析，最高年平均气温18.1℃，最低年平均气温14℃；最热月为七月，月平均气温27.1℃，最冷月为一月，月平均气温5℃；年平均降水量1100 mm，最多可达1420 mm(1963年)，最少为699.3 mm(1965年)，年平均相对湿度81%，年平均蒸发量达1100.8 mm，年平均为风速1.5 m/s，多年平均日照时数1004.49小时，全年太阳辐射平均为80.05千卡/cm2，常年风向为东北风，其次为北风，夏季多为南风，气象灾害主要为低温、干旱、洪涝、冰雹、霜冻，其中以洪涝灾害为主。

极端最高气温35.9℃，极端最低气温-5.3℃，室外计算参数采用什邡市师古镇气象资料。

2.公用工程条件：

①电气

| 特性 | 高 | 中间 | 低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 10000 V | 380V | 220V |
| 电压偏差 | ±10% | ±10% | ±10% |
| 频率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ |

② 水：0.2 MPa～0.4 MPa，常温，工业用水。

③压缩空气： 0.3MPa、0.8 Mpa。

3.地震烈度

师古镇位于川西平原经现场踏勘，无不良地质现象，场址地区地耐力达2kgf/cm2，根据《中国地震动峰值加速度区划图》，场址设计基本地震加速度为0.15g，对应的抗震设防烈度为Ⅶ度，地震动反应谱特征周期为0.35s。

五.投标人资格要求

1资质要求：投标人需提供合法、有效的营业执照（代理商可提供原厂资质）；

2财务能力：投标人需提供近两年任意一个月的完税证明，加盖公章附在投标文件中。

或财务报表近2年净利润大于零；

（若公司成立未满两年，则提供近一年数据，若公司成立未满一年，则无需提供）

3业绩能力：近 3 年：（代理商可提供原厂业绩）

投标人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）累计完成6个及以上相关业绩，（若公司成立时间未满一年，则无需提供），并在人员、设备、资金等方面具有相应的供应能力。

4信誉要求：近三年（若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供数据，若公司成立未满一年，则无需提供）：

a、投标人没有收到责令停产、停业的行政处罚或正处于财产被接管、冻结，破产的状态；

b、投标人没有处于取消投标资格的行政处罚的有效期内；

c、投标人没有处于不良行为处罚的有效期内（可通过“国家企业信用信息公示系统”或“信用中国”等官网查验，并附截图）；

d、投标人未被最高人民法院网站列为“失信被执行人”（通过“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/查验，并附截图），未被“中国执行信息公开网”网站列为“被执行人”（通过“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/查验，并附截图）；投标人没有行贿犯罪记录，近一年与“四川宏达股份有限公司”无诉讼经历；

e、投标人没有提供虚假材料；

3.5其他要求：

①本次招标不接受联合体投标。

②法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参与投标，否则，相关投标均被否决。

六.比选文件的获取

获取方式为：截至 2026年1月13日 10 时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

七.响应性文件的递交

递交截止时间：2026年1月13 日 10 时 00 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、交货期、质保期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

八.响应性文件的要求

1.比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

2.提供近三年（2023年1月-2026年1月）相关制造及销售业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。

3.比选申请人须于2026年1月13日上午10时前缴纳投标保证金80000元，以比选申请人基本账户对公转账至以下账户：

开户银行：四川宏达股份有限公司中国银行什邡支行营业部

开户账号：122553636205

比选申请人需备注：宏达股份什邡有色金属分公司冶炼厂离心鼓风机及二氧化硫风机采购投标保证金（可自行简写）。

保证金的退还：中标后七日内按照投标人缴纳的账户原账户退还

有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）比选申请人在投标有效期内撤销比选申请文件；

（2）中选人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件；

（3）发生比选申请人规定的其他可以不予退还比选保证金的情形。

4.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

5.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：李女士                           技术联系人：程先生

联系方式：15509083970                    联系方式：13890273828

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇

邮 编：618401

九．评标（综合评标）

本次评标采用综合评标法，两个标段分别进行综合评价。评标委员会对满足招标文件要求的投标文件，按评分由高到低推荐2名中标候选人（评分相同则平行推荐），评标委员会评审结果只作为投标人获取中标候选人资格推荐依据，中标人由招标人综合评审后确定。

评分细则：

两个标段分别按下表进行评价，其中二标段按相同配置方案按下表进行评价。

| 序号 | 评分项目 | 评价细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 所有合格投标人（即通过形式评审、资格评审和响应评审的投标人）同一标段投标价格（总价）的平均值作为基准价（剔除偏离度超过±30%的报价），得分为满分。其余投标价格与基准价相比按偏离度扣分。高于基准价计算公式：【35-35×(投标价-基准价)/基准价】，低于基准价计算公式：【35-35×(基准价-投标价)/基准价】，得分保留两位小数，采用四舍五入进行计算。 | 35 |
| 2 | 交付周期 （含安装调试） | 1、电机-风机系统（一标段本项满分35分） 所有合格投标人（即通过形式评审、资格评审和响应评审的投标人）中承诺交付周期最短者为满分，其它投标人按此基准交付周期每增加1天扣0.8分，扣完为止。保留1位小数。 | 30 |
|  |  | 2、汽轮机系统（含汽轮机用离合器，一标段本项无） 所有合格投标人（即通过形式评审、资格评审和响应评审的投标人）中承诺交付周期最短者为满分，其它投标人按此基准交付周期每增加1天扣0.2分，扣完为止。保留1位小数。 | 5 |
| 3 | 产品业绩 | 1、提供近三年（2023年1月-2026年1月）相关制造及销售业绩（以风机计，附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。 2、近三年累计制造数量达到6台（套）得10分，每缺少1台（套）扣2.5分，无业绩不得分。 注：有效业绩是指提供中标通知书或合同复印件，合同需包括首页、合同金额页、装置应用行业体现页、合同签订时间页、合同标的页、签字盖章页等证明材料并加盖投标单位公章，业绩时间以合同签订时间为准，合同无法体现用途可由用户提供用户证明。证明材料提供不符合要求者不予认可。 | 10 |
| 4 | 技术方案 | 技术文件内容齐全、完整，项目设计科学、先进、可实施及适用性强，设备选型合理、配置科学，总体技术方案涵盖招标文件中的全部内容（配置表、参数表、控制系统方案、三种配置方案比较等），方案清楚，适应用户现场需要进行评判：优得（15-13）分，良得(13-10）分，中得(10-6）分，差得(6-0）分。保留1位小数。 | 15 |
| 5 | 质保期 | 质保期基准要求为2年，满足得4分，低于2年得2分，低于1年不得分。每超出基准1年加0.5分，总得分不超过5分。保留1位小数。 | 5 |
| 综合得分合计 |  |  | 100 |

a）投标文件中，生产商营业执照经营范围、资质不符或服务商未能提供授权文件的，判定其投标文件不满足招标文件要求，评标委员会应否决投标人的投标；

b）付款方式未能响应招标文件要求，均视为重大偏差，判定其投标文件不满足招标文件要求，评标委员会应否决投标人的投标；

c）投标文件合同条款、技术参数表出现严重负偏离，判定其投标文件不满足招标文件要求；

d）投标文件非关键条款的微小偏差，如格式错误、含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容视为细微偏差，评审委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会不得因此否决投标人的投标；

e） 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

十. 定标

1.中标候选人的确定

1.1由评标委员会按照招标文件的要求综合评定。

1.2按综合评标结果确定候选第一、第二中标人。

2.中标人的确定

评标委员会根据评定结果进行最终审查，并提交评标报告至公司审批。经公司审批后正式确定中标人并以书面形式下发“中标通知书”。

3.接受和拒绝任何或所有投标的权利

招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

4.因不可抗力或中标人不能履约等情形，招标人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

第二章

报价文件格式

***采购

响应性文件

供应商名称：（盖单位章）

# 目录

目录	1

一、报价函（一标段）	2

二、报价函（二标段）	3

三、法定代表人身份证明	5

四、法定代表人授权委托书	6

五、资质证明文件	7

六、投标保证金回执	8

七、投标清单（一标段）	9

八、投标清单（二标段）	10

九、主要技术参数表（一标段）	12

十、主要技术参数表（二标段）	13

十一、随主机提供2年使用的易损件清单（赠送）	15

十二、专用工具清单	16

十三、后期备件清单	17

十四、有效的业绩证明材料	18

十五、承 诺	19

十六、其他需要补充的资料	20

# 一、报价函（一标段）

致: XXXXX有限公司：

我方已详细审查全部招标文件，完全同意该文件的各项要求并认同其合法性，为此(公司名称)授权（全名、职务）为委托代理人，参加贵方组织的招标的有关活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

我司愿以人民币        元（大写：        ）的价格投标，交付周期（含安装调试）：    日历天，其中：设备交货期为    日历天，并承诺如下：

1、我们将提交按投标须知规定的全部投标文件。

2、我们已详细审阅全部招标文件，完全理解并同意招标文件涉及的各项要求与权利。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6、本单位承诺规定时间内完成工作内容。

7、本投标自开标之日起180个日历天内有效。

8、付款方式符合招标文件要求及招标文件其他要求。

9、与本投标有关的一切往来通信请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年月日

# 二、报价函（二标段）

致: XXXXX有限公司：

我方已详细审查全部招标文件，完全同意该文件的各项要求并认同其合法性，为此(公司名称)授权（全名、职务）为委托代理人，参加贵方组织的招标的有关活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

我司愿以以下方案、价格和交货期（含安装调试）投标：

| 项目 |  | 单位 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置内容 |  | - | 汽轮机-离合器-电机-增速器-风机 | 汽轮机-离合器-风机-增速器-电机 | 汽轮机-离合器-风机-离合器-增速器-电机 |
| 方案可行性 |  | - | □可行 □不可行 | □可行 □不可行 | □可行 □不可行 |
| 以下内容仅方案为可行时填写 |  |  |  |  |  |
| 机组总长度 |  | mm |  |  |  |
| 报价 | 电机-风机系统 | 万元 |  |  |  |
|  | 汽轮机系统 含汽轮机用 离合器 | 万元 |  |  |  |
|  | 总价 | 万元 |  |  |  |
| 交货期（含安装调试） | 电机-风机系统 | 日历天 |  |  |  |
|  | 汽轮机系统 | 日历天 |  |  |  |

特别说明：

# 各配置方案的报价、交货期均为有效。

我司承诺如下：

1、我们将提交按投标须知规定的全部投标文件。

2、我们已详细审阅全部招标文件，完全理解并同意招标文件涉及的各项要求与权利。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6、本单位承诺规定时间内完成工作内容。

7、本投标自开标之日起180个日历天内有效。

8、付款方式符合招标文件要求及招标文件其他要求。

9、与本投标有关的一切往来通信请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年月日

# 三、法定代表人身份证明

# 四、法定代表人授权委托书

# 五、资质证明文件

# 六、投标保证金回执

若采用现金，比选申请人在此提供汇款凭证的复印件。

如采用保函，保函复印件装订在报价文件中。

报价单位：（盖单位章）

年月日

# 七、投标清单（一标段）

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 主要材质 参数 | 单位 | 数量 | 投标报价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 不含税单价（元） |  |
| 1 | 离心鼓风机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 变频器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 稀油站 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 联轴器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 进出口软连接 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 进口消音器 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 出口消音器 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 进口阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 出口止回阀 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 自洁式过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 运费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

付款方式：

交货期：

质保期：

税率：

备注：

报价包含但不限于材料费、试验检验费、包装费、装车费、运费、保险费、设计费、税金等。

# 八、投标清单（二标段）

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 主要材质 参数 | 单位 | 数量 | 投标报价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 不含税单价（元） |  |
| SO2风机部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SO2风机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 离合器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 稀油站 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 膜片联轴器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 进出口软连接 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 增速器 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 进口阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 出口止回阀 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 配套汽轮机部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽轮机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主汽阀 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 调节汽阀 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 危急保安系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 调速系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 汽封 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力变送器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 差压变送器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 调节阀（切断阀） |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽流量计 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 通用部分（合计） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

付款方式：

交货期：

质保期：

税率：

备注：

- 报价包含但不限于材料费、试验检验费、包装费、装车费、运费、保险费、设计费、税金等。

- 不同配置方案所需内容请注明。

# 九、主要技术参数表（一标段）

| 风 机 型 号： |  |  |  |  |  |  |  | 适 用 介 质： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 机 性 能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量 |  | 正常 额定 Q= m3/min |  |  |  |  |  | 效率 % |  |  |  |  | 转速 r/min |  |
| 全压 |  | 正常 额定 kPa |  |  |  |  |  | 轴功率 |  | 正常 额定 kW |  |  |  |  |
| 温度 |  | ℃ |  |  |  |  |  | 电机功率 |  | 正常 额定 kW |  |  |  |  |
| 结 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体 | 支承： □悬臂支撑 □双支撑 |  |  |  |  |  |  | 旋向（从驱动机端看）： □顺时针 □逆时针 |  |  |  |  |  |  |
|  | 剖分： □径向 □轴向 |  |  |  |  |  |  | 驱动方式： □直联 □三角皮带 □变速箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开孔： □排液 □放空 □检查和清洗 |  |  |  |  |  |  | 轴封： □填料 □机械密封 □迷宫密封 |  |  |  |  |  |  |
| 叶轮 | 外径： mm □闭式 □半开式 □开式 |  |  |  |  |  |  | 加工方式： □一体 □焊接 |  |  |  |  |  |  |
|  | 级数： □单级 □双级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出气口 | 进口： DN mm PN MPa |  |  |  |  |  |  | 出口： DN mm PN MPa |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口角度：侧向水平 |  |  |  |  |  |  | 出口角度：侧向水平 |  |  |  |  |  |  |
| 底座 | 风机与驱动机 □公用 □分开 |  |  |  |  |  |  | 联轴器结构形式： |  |  |  |  |  |  |
| 轴承 | 径向 □滚动式 □滑动式 |  |  |  |  |  |  | 冷却部位： □轴承 □轴封 |  |  |  |  |  |  |
|  | 止推 □滚动式 □滑动式 |  |  |  |  |  |  | 润滑 □油 □脂 |  |  |  |  | □牌号 |  |
| 消声器： □无 □有 □制造厂 |  |  |  |  |  |  |  | 水冷夹套： □有 □无 |  |  |  |  |  |  |
| 运行状态监测及保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  | 报警温度 |  | ℃ | 停机温度 |  |  |  | ℃ |  | 传感器数量 |  |  | 只 |
| 振动 |  | 振动报警值 |  | μm | 振动停机值 |  |  |  | μm |  | 传感器数量 |  |  | 只 |
| 轴位移 |  | 轴位移报警值 |  | mm | 轴位移停机值 |  |  |  | mm |  | 传感器数量 |  |  | 只 |
| 材 质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体： |  |  |  |  |  |  |  | 轴： |  |  |  |  |  |  |
| 叶轮： |  |  |  |  |  |  |  | 轴套： |  |  |  |  |  |  |
| 配 套 电 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号： |  |  |  |  |  |  |  | 额定功率 kW |  |  |  |  |  |  |
| 品牌： |  |  |  |  |  |  |  | 电源 V PH Hz |  |  |  |  |  |  |
| 转速： 防护等级： 绝缘等级： 防爆等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 和 检 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □静平衡试验 □动平衡试验 |  |  |  |  |  |  |  | □机械运行试验 |  |  |  |  |  |  |
| □性能试验 |  |  |  |  |  |  |  | □水压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主油箱材质： |  |  | 容积： |  |  | 冷却方式： |  |  |  |  |  | 滤油器材质： |  |  |
| 高位油箱材质： |  |  | 容积： |  |  | 冷却方式： |  |  |  |  |  | 滤油器材质： |  |  |
| 冷却水流量： m³/h 温度 ℃ 压力 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油冷器材质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机重量: kg |  |  |  |  |  |  | 设计年连续运行小时： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它： 1、进出口油温、油压应有现场显示+远传 2、出口配电动蝶阀1只，不锈钢阀芯。配防喘振气动调节蝶阀。 3、配全套油、水系统阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 十、主要技术参数表（二标段）

| 风 机 型 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适 用 介 质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 机 性 能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量 |  |  | 正常 额定 Q= m3/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 效率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转速 r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全压 |  |  | 正常 额定 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴功率 |  |  |  |  |  |  | 正常 额定 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电机功率 |  |  |  |  |  |  | 正常 额定 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体 | 支承： □悬臂支撑 □双支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旋向（从驱动机端看）： □顺时针 □逆时针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 剖分： □径向 □轴向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 驱动方式： □直联 □三角皮带 □变速箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开孔： □排液 □放空 □检查和清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴封： □填料 □机械密封 □迷宫密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶轮 | 外径： mm □闭式 □半开式 □开式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工方式： □一体 □焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 级数： □单级 □双级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出气口 | 进口： DN mm PN MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出口： DN mm PN MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口角度：侧向水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出口角度：侧向水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底座 | 风机与驱动机 □公用 □分开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联轴器结构形式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴承 | 径向 □滚动式 □滑动式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却部位： □轴承 □轴封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 止推 □滚动式 □滑动式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 润滑 □油 □脂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □牌号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消声器： □无 □有 □制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水冷夹套： □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行状态监测及保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  | 报警温度 |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 停机温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  | 传感器数量 |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 振动 |  |  | 振动报警值 |  |  |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | 振动停机值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | μm |  |  |  |  |  |  |  | 传感器数量 |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 轴位移 |  |  | 轴位移报警值 |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | 轴位移停机值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  | 传感器数量 |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 材 质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 套 电 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额定功率 |  |  |  |  |  |  |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电源电压 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | 频率 |  |  |  |  | Hz |  |
| 转速 |  |  |  |  |  |  | 防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 和 检 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □静平衡试验 |  |  |  |  |  |  |  | □动平衡试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □机械运行试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □性能试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □水压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主油箱材质： |  |  |  |  |  |  |  |  | 容积： |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滤油器材质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高位油箱材质： |  |  |  |  |  |  |  |  | 容积： |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滤油器材质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水流量： m³/h 温度 ℃ 压力 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油冷器材质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机重量: kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计年连续运行小时： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它： 1、进出口油温、油压应有现场显示+远传。 2、出口配电动蝶阀1只，不锈钢阀芯。配防喘振气动调节蝶阀。 3、配全套油、水系统阀门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽轮机型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽轮机性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进汽 |  |  |  | MPa（a） ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排汽 |  |  |  |  |  |  |  |  | MPa（a） ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定功率 |  |  |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额定转速 |  |  |  |  |  |  |  |  | rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转速 |  |  |  | rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽耗 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/kw.h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大连续转速 |  |  |  | rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调速范围 |  |  |  |  |  |  |  |  | %— %额定转速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械跳闸转速 |  |  |  | rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子跳闸转速 |  |  |  |  |  |  |  |  | rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速关装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽轮机结构形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本结构 |  |  |  |  | □背压式 □凝汽式 □抽凝式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调节级 |  |  |  |  |  |  | 级 |  |  |  |  | 压力级 |  |  |  |  |  |  |  | 级 |  |  |  |  |  |  | 反动度 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 轴承 |  |  |  |  | 径向 □滚动式 □滑动式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却部位 □轴承 □轴封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 止推 □滚动式 □滑动式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 润滑 □油 □脂 □牌号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电液调节系统 类型及配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监测保护系统类型及配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危急遮断系统 类型及配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行状态监测及保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴承温度 径向瓦 |  |  |  |  |  | 报警值 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 停机值 |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 传感器数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 轴承温度 推力瓦 |  |  |  |  |  | 报警值 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 停机值 |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 传感器数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 轴振动 |  |  |  |  |  | 报警值 |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | 停机值 |  |  |  |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | 传感器数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 轴位移 |  |  |  |  |  | 报警值 |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | 停机值 |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | 传感器数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 转速监测 |  |  |  |  |  | 调速 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 就地指示 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 超速保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 材 质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷嘴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽封体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽封片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 和 检 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □静平衡试验 |  |  |  | □动平衡试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □性能试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □性能试验 |  |  |  | □机械运行试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □机械运行试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主油箱材质 |  |  |  | 容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高位油箱 |  |  |  | 容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水 流量 |  |  |  | m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度 |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  | 压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mpa |  |  |  |  |  |  |
| 盘车装置类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否带手动功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机重量 |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计年连续运行时数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转子重量 |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它：1、机组单层布置。 2、PLC系统说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 十一、随主机提供2年使用的易损件清单（赠送）

一标段

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

二标段

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：年月日

# 十二、专用工具清单

一标段

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

二标段

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

# 十三、后期备件清单

# 我司承诺：以下后期备件保证长期供应，5年单价按内本清单保持不变。

一标段

| 序号 | 名称 | 规格型号/图号/件号 | 单位 | 装机数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

二标段

| 序号 | 名称 | 规格型号/图号/件号 | 单位 | 装机数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推力轴承瓦 |  |  |  |  |
| 2 | 径向轴瓦（前） |  |  |  |  |
| 3 | 径向轴瓦（后） |  |  |  |  |
| 4 | 前汽封 |  |  |  |  |
| 5 | 后汽封 |  |  |  |  |
| 6 | 隔板汽封 |  |  |  |  |
| 7 | 轴承油封 |  |  |  |  |
| 8 | 速关阀易损件 |  |  |  |  |
| 9 | 调节汽阀易损件 |  |  |  |  |
| 10 | ，动机/错油门易损件 |  |  |  |  |
| ...... | … |  |  |  |  |

# 十四、有效的业绩证明材料

近三年业绩汇总表

| 序号 | 合同签订时间 | 客户单位 | 规格型号 | 风量（Nm3/h）、全压（kPa） | 产品数量 (台/套) | 应用行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

业绩要求：

提供近三年（2023年1月至今）铅锌冶炼行业硫酸行业炉底风机、二氧化硫风机（转化）业绩，（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。

注：有效业绩是指提供中标通知书或合同复印件，合同需包括首页、合同金额页、装置应用行业体现页、合同签订时间页、合同标的页、签字盖章页等证明材料并加盖投标单位公章，业绩时间以合同签订时间为准，合同无法体现用途可由用户提供用户证明。证明材料提供不符合要求者不予认

# 十五、承 诺

致：

我公司自愿参与（名称）（材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：（盖单位章）

日  期：年月日

# 十六、其他需要补充的资料