四川宏达股份有限公司

电解锌冶炼系统设备更新改造项目设备采购

# ——干吸塔耐材及施工采购

比选文件

编号：YS-GKBX-2026-HW008

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年2月4日

四川宏达股份有限公司

电解锌冶炼系统设备更新改造项目

干吸塔耐材及施工采购比选文件

编号：YS-GKBX-2026-HW008

各单位：

# 四川宏达股份有限公司因生产需采购干吸塔耐材及施工服务。本着“公开、公平、公正”的原则，现对宏达股份什邡有色金属分公司冶炼厂干吸塔耐材及施工采购项目进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

一、项目概况：

1. 标的物：干吸塔耐材及施工采购，含标形砖、侧面楔形砖、端面楔形砖、耐酸胶泥、全瓷球拱、全瓷底拱等全部耐酸材料的供应、运输、装卸、进厂检验、施工、酸洗，达到试运行条件。

2. 交货周期：期望的现场施工工期60天内，具体期限以合同为准。

3. 交货地点：四川省德阳市什邡市师古镇

4. 标段划分：本项目共计1个标段

二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、项目具体要求：

（一）基本情况

1. 采购需求：投标方带料施工，负责提供含标形砖、侧面楔形砖、端面楔形砖、耐酸胶泥、全瓷球拱、全瓷底拱等全部耐酸材料，按照设计文件进行干吸塔内衬耐酸材料安装及酸洗，负责施工前准备、施工后验收等相关事宜的技术指导。

2. 干吸塔土建工程、钢结构制作安装工程、照明、防雷接地、厂房通风、水道及消防设施等公用工程不在供货厂家范围。

3. 采购数量： 3台（干燥塔1台、一吸塔1台、二吸塔1台）

（二）投标方所供材料技术要求

1. 投标方应自备施工材料，标形砖、侧面楔形砖、端面楔形砖、耐酸胶泥、全瓷球拱、全瓷底拱等全部耐酸材料。

2. 耐酸砖技术要求

干吸塔内衬耐酸砖部分主要为标形砖、侧面楔形砖、端面楔形砖等，要求符合《GB/T 8488-2008耐酸砖》一等品的全部规定，耐酸砖的关键指标如下：

（1）耐酸度：≥ 99.8%

（2）吸水率：≤ 0.2%

（3）弯曲强度：≥ 58.8 MPa

（4）尺寸偏差：应符合标准中“优等品”的允许偏差要求。

耐酸砖的质量是保证干吸塔使用寿命的重要条件，供方必须具有足够的技术水平和装备水平，提供砖体性能指标符合性检测分析报告，确保耐材质量。

同时，要严格按照设计要求采购砖体，如若砖体性能指标与设计要求偏差太大，需提交业主方设计确认，方可采购。

所有耐酸砖性能参数要求详见砖体图纸及说明书。

3.耐酸胶泥详细技术要求

干吸塔使用耐酸胶泥的部位有砖与砖之间的灰缝、砖层与钢壳基体之间、所有异形部位和接管、局部修复与填缝，必须采用钾水玻璃胶泥（KPI胶泥）配套体系，包括钾水玻璃、耐酸粉料、固化剂等。所用耐酸胶泥的理化指标要求如下：

（1）胶泥固化后：耐压强度≥35MPa；粘结强度≥3.0MPa：耐压强度≥3.0MPa。

（2）耐热酸稳定性：在40%硫酸中煮沸后，质量变化率及强度变化率应符合规范要求。

（3）使用时间：胶泥拌合后的可施工时间应满足现场砌筑要求。

（4）配套性：必须与所采用的耐酸砖品牌有成功的配套使用业绩，或为同一厂家提供的配套体系。

（5）证明文件：投标时须提供所投胶泥品牌近期的、由国家认可的检测机构出具的全项性能检测报告。

4.全瓷球拱、全瓷底拱详细技术要求

全瓷球底位于塔底，由多块大型耐酸瓷板拼接而成的凹球面结构。全瓷球拱位于填料层之下，主要作用是承托全部填料的重量，确保气流均匀分布以提高传质效率。全瓷球拱是由众多特制球形拱板拼装成的球面穹顶。球底、球拱要求符合《GB/T 25848-2010耐酸陶瓷球拱》的全部规定。其关键技术要求如下：

（1）材料标准：耐酸度≥99.85%，吸水率≤1%，体积密度≥2.3。

（2）力学性能：抗压强度≥178MPa，抗弯强度≥45MPa。需提供第三方检测报告。

（3）外观与尺寸：无裂纹、缺角、变形。尺寸公差需符合图纸要求。

其余性能参数要求详见砖体图纸及说明书。

5. 耐材供货数量

干吸塔耐酸材料，含标形砖、侧面楔形砖、端面楔形砖、耐酸胶泥、全瓷球拱、全瓷底拱等全部耐酸材料等供货数量按下表。表格中重量仅为预估重量，实际重量请以图纸为准：

| 序号 | 名称 | 标准或图号 | 规格 | 材 料 | 单位 | 数量 | 单重 | 总重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量(Kg) |  |
| 1 | 标形砖 | GB/T8488-2008 | 230×113×65 | 耐酸瓷 | 块 | 24222 | 4.05 | 98099.1 |
| 2 | 侧面楔形砖 | GB/T8488-2008 | 230×113×65/55 | 耐酸瓷 | 块 | 13197 | 3.82 | 50412.54 |
| 3 | 耐酸胶泥 |  |  | KPI |  |  |  | 21000.00 |
| 4 | 侧面楔形砖 | GB/T8488-2008 | 230×X113×65/45 | 耐酸瓷 | 块 | 1950 | 3.50 | 6825 |
| 5 | 球底 | HDQD-00 |  |  | 套 | 3 |  | 33000.00 |
| 6 | 端面楔形砖 | 按设计图纸 | 134×65/61×113 | 耐酸瓷 | 块 | 633 | 2.33 | 1474.89 |
| 7 | 端面楔形砖 | 按设计图纸 | 158×65/60×113 | 耐酸瓷 | 块 | 633 | 2.72 | 1721.76 |
| 8 | 端面楔形砖 | 按设计图纸 | 182×65/59×113 | 耐酸瓷 | 块 | 633 | 3.13 | 1981.29 |
| 9 | 端面楔形砖 | 按设计图纸 | 206×65/59×X113 | 耐酸瓷 | 块 | 633 | 3.52 | 2228.16 |
| 10 | 端面楔形砖 | 按设计图纸 | 230×65/58×113 | 耐酸瓷 | 块 | 633 | 3.93 | 2487.69 |
| 11 | 球拱 | HDQD-00 |  | 耐酸瓷 | 套 | 3 |  | 21000.00 |

注：图纸中各类耐酸材料重量均为理论设计重量，可能会有所偏差，投标人报价时应充分考虑此偏差，且必须考虑一定的运输、砌筑损耗余量，并对最终供货及施工的完整性负全责。

6. 耐材的包装和运输

投标人应完全遵循国家及行业有关规定的要求，投标人投标时需提出包装运输方案。

# （三）耐材的检查和试验

1. 卖方应按照相关要求对所供材料进行检查和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求。

2. 投标者应在合同生效后七天内，向业主方提交详细的耐材供货清单，提交工厂检验和试验的计划给买方审查。检验应根据买方的意愿，在任何合适的时间地点，在制造中、到货后、施工中或施工后进行。

3. 买方或业主派检查人员和/或其代表对货物进行检验时，投标者应免费提供给检查者任其使用的全部图纸，检查工具或测量设备。

（四）干吸塔耐酸内衬制造及施工要求

1. 制作耐酸材料之前，必须提供原材料的检验报告。

2. 耐酸材料制造商的资质要求具有10年以上生产经验，并提供近5年内运用于硫酸行业15台以上干吸塔或类似应用业绩。

3. 要求主体耐酸砖连续运行周期15年，正常使用寿命为20年。

4. 砖体砌筑要求详见砖体图纸及说明书。

5. 中标方需要提供含标形砖、侧面楔形砖、端面楔形砖、耐酸胶泥、全瓷球拱、全瓷底拱等全部耐酸材料的供货以及球拱、球底施工设计。

6. 中标方应提供现场砌筑施工方案。

# （五）性能保证

1. 投标者保证所供货物完全符合本技术规格书对所要求的设备设计、材料选择、制造、检验和验收等方面的要求。

2. 在质量保证期内，由于卖方产品制造、材料选择和砌筑施工方面的原因出现的质量问题，卖方将免费改进、修理或更换。

3. 设备使用过程中，如果材料技术性能不能达到设计要求，卖方必须免费改进、修理或更换相关部件直至达到要求为止。

# （六）图纸和文件要求

1. 投标者提交的文件资料的范围、内容、份数及时间要求，按附件《卖方图纸资料要求》中的规定。

2. 由卖方提供的所有文件必须采用中文，使用公制单位。

3. 中标后，合同签订前需提供：

（1）球拱、球底初步设计施工方案

（2）各类耐酸材料产品主要技术性能参数保证值表

以上内容须经设计单位确认后方可签订采购合同。

4. 交货时须提供：

（1）产品出厂检测报告

（2）耐材产品质量合格证明

（3）砌筑作业指导书

（4）施工质量检查、检验记录

（5）产品使用及保管说明书

（七）其它要求：

1. 实施地点：四川省德阳市什邡市师古镇四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司

2.考虑干吸塔的特殊性，干吸塔内衬材料供应、安装、砌筑应由一家投标方（接受联合体投标）完成。

3. 业主负责提供电源（380V、220V）、水源、气源及现场照明。

4. 投标方负责辅材、搭架、吊运、酸洗等。

5. 质保期：质保期36个月，以合同为准。自施工验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格后120个自然日之日起开始计算（因买方原因未使用情形适用）。

四、现场基础资料

1.当地自然及气象条件：

师古镇位于川西平原西部，属四川盆地中亚热带湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，大陆性季风气候特点显著。春季冷空气活动频繁，夏季暴雨较多，秋季气温下降快且多连绵阴雨，冬季少雨多阴。师古镇境内大部为平原，地势为西高东低、北高南低，海拔高度554m~625m。师古镇年平均气温15.9℃，据多年气温资料分析，最高年平均气温18.1℃，最低年平均气温14℃；最热月为七月，月平均气温27.1℃，最冷月为一月，月平均气温5℃；年平均降水量1100 mm，最多可达1420 mm(1963年)，最少为699.3 mm(1965年)，年平均相对湿度81%，年平均蒸发量达1100.8 mm，年平均为风速1.5 m/s，多年平均日照时数1004.49小时，全年太阳辐射平均为80.05千卡/cm2，常年风向为东北风，其次为北风，夏季多为南风，气象灾害主要为低温、干旱、洪涝、冰雹、霜冻，其中以洪涝灾害为主。

极端最高气温35.9℃，极端最低气温-5.3℃，室外计算参数采用什邡市师古镇气象资料。

2.公用工程条件：

①电气

| 特性 | 高 | 中间 | 低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 10000 V | 380V | 220V |
| 电压偏差 | ±10% | ±10% | ±10% |
| 频率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ |

② 水：      0.2 MPa～0.4 MPa，常温，工业用水。

③压缩空气： 0.3MPa、0.8 Mpa。

3.地震烈度

师古镇位于川西平原经现场踏勘，无不良地质现象，场址地区地耐力达2kgf/cm2，根据《中国地震动峰值加速度区划图》，场址设计基本地震加速度为0.15g，对应的抗震设防烈度为Ⅶ度，地震动反应谱特征周期为0.35s。

五.投标人资格要求

1. 投标人应是中华人民共和国境内依法注册，具备工商部门批准的符合本招标内容的经营范围及权限，具有完全履约合同的能力，具有独立法人资格和订立合同的权利；

2. 投标人应具有有效的营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证。或具备环保工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；若以代理商身份参与投标，代理商需提供安装单位授权证书。

3. 投标人需提供自2021年2月1日至今5年内（以合同签订时间为准）类似并提供近五年内硫酸系统干吸塔、填料塔等耐酸砖、全瓷球拱等防腐耐酸材料供货与施工总承包业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购、合同数量可累计）。

4. 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书。

5. 项目工期紧张，投标人应保证配备充足的技术施工人员，以便保证项目进度。

6. 干吸塔内衬耐酸材料制造厂家要充分考虑以锌精矿为原料的浓硫酸干燥、吸收特性，防止高温、高浓度硫酸及三氧化硫、硫酸中氟、氯离子对干吸塔砖体和胶泥的腐蚀。

7. 投标人需保证干吸塔内衬耐酸材料的制造、安装等必须满足相关标准和规范的要求。

8. 投标人信誉要求：

（1）没有被依法暂停或取消投标资格；

（2）没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在最近三年内没有发生重大工程质量安全问题；

（5）投标人需：

a.未被最高人民法院中国执行信息公开网站http://zxgk.court.gov.cn/shixin列为“失信被执行人”。

b.未被工商行政管理部门“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

c.未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入信用联合惩戒对象名单和失信被执行人名单。

d.未被“中国执行信息公开网” http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/网站列为“被执行人”。

e.近一年与“四川宏达股份有限公司”无诉讼经历。

f.投标人没有提供虚假材料。

六.比选文件的获取

获取方式为：截至 2026年2月 5日 0 时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“宏达股份集采平台”http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

七.响应性文件的递交

递交截止时间：2026年2月12日 9 时 00 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（含税价）、交货期、质保期、付款方式等（若与比选文件约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

八.响应性文件的要求

1. 比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

2. 比选申请人需提供自2021年2月1日至今5年内（以合同签订时间为准）类似并提供近五年内硫酸系统干吸塔、填料塔等耐酸砖、全瓷球拱等防腐耐酸材料供货与施工总承包业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。

3.比选申请人须于2026年2月12日上午9时前缴纳投标保证金 30000 元，以比选申请人基本账户对公转账至以下账户：

开户银行：中国银行什邡文化南街支行

开户账号：122553636205

比选申请人需备注：宏达股份有色分公司干吸塔内衬耐酸材料及施工采购投标保证金（可自行简写）。

保证金的退还：评标后七日内按照投标人缴纳的账户原账户退还

有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）比选申请人在投标有效期内撤销比选申请文件；

（2）中选人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件；

（3）发生比选申请人规定的其他可以不予退还比选保证金的情形。

4.合同金额的确定：

（1）合同预估金额：按本文件报价清单的重量（数量）、中标价格进行确定。

（2）合同实际金额：底拱及球拱以中标价格计，其余材料以报价清单中各材料品种按施工图的实际吨位计（不计损耗，含各类辅材），按合同确定的单位造价（含材料费及施工费）计算。

5. 付款方式：合同签订后一周内按合同预估总金额支付30%，耐酸材料全部发运至业主方现场后一周内按合同预估总金额付至60%，酸洗完成并经验收合格，按合同实际金额付至90%，其余10%作为质保金。

6. 比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

7. 交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：曾伟                            技术联系人：朱斌

联系方式：13890211318                    联系方式：13980105767

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇

邮 编：618401

九．评标（综合评标）

本次评标采用综合评标法。

评标委员会首先对投标方经营资质、施工资质进行审核，重点关注耐酸材料生产经验和应用业绩。

对满足招标文件要求的投标文件，按评分细则进行评价，根据评分由高到低推荐2名中标候选人（评分相同则平行推荐），评标委员会评审结果只作为投标人获取中标候选人资格推荐依据，中标人由招标人综合评审后确定。

评分细则：

| 序号 | 评分项目 | 评价细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 以合格投标人（即通过形式评审、资格评审和响应评审的投标人）报价清单的总价作为投标价格，其中：总价包含耐材供货、材料耗损、运费、装卸费、辅材、施工费、税费等。对应的材料重量为报价清单中各类材料重量。 以最低总价作为基准，得满分。以其它投标人总价与基准的偏离度%扣分，计算公式：【35-35×(1-偏离度%)】，得分保留两位小数，采用四舍五入进行计算。 | 35 |
| 2 | 交付周期 | 所有合格投标人（即通过形式评审、资格评审和响应评审的投标人）中承诺交付周期（含施工）最短者为满分，其它投标人按此基准交付周期每增加1天扣1分，扣完为止。 注：交付周期是指具备进场施工条件后，业主通知进场施工之日起至酸洗合格之日止。 | 30 |
| 3 | 产品业绩 | 1、业绩资料要求 （1）提供近五年（2021年2月-2026年2月，以合同签订时间为准）类似并提供近五年内硫酸系统干吸塔、填料塔等耐酸砖、全瓷球拱等防腐耐酸材料供货与施工总承包业绩。 （2）有效业绩需附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可。业绩数量以单台设备为准。同一家单位多次采购，业绩数量可累计。 （3）中标通知书或合同复印件需包括首页、合同金额页、名称、类型或应用行业体现页、合同签订时间页、合同标的页、签字盖章页等证明材料并加盖投标单位公章。业绩时间以合同签订时间为准，合同无法体现用途可由用户提供用户证明。证明材料提供不符合要求者不予认可。 | 20 |
|  |  | 2、供货与施工总承包业绩比选 近五年累计有效业绩总数达到15台得14分。每超过1台加0.5分，加满为止。每缺少1台扣1分，扣完为止。 |  |
| 4 | 施工安全技术方案 | 投标方应具有较为丰富的内衬耐酸材料的制造能力，产品质量有充分保证，能够满足本文件对各类耐酸材料的质量要求。投标方应具有丰富的耐酸衬里、球拱、球底结构设计能力，具有丰富的耐酸材料施工经验，施工安全技术方案内容齐全、完整，安全技术措施可靠，施工工序正确、可行，施工质量控制有保证，施工进度和工期可控，方案清楚，适应用户现场需要。评判：优（10-9）分，良(8-6）分，中(5-3）分，差(2-0）分。保留1位小数。 | 10 |
| 5 | 质保期 | 质保期基准要求为36个月，得4分，低于36个月，每低于6个月扣1分，扣完为止。超出36个月每超过6个月加0.5分，总得分不超过5分。保留1位小数。 | 5 |
| 综合得分合计 |  |  | 100 |

a）投标文件中，生产商营业执照经营范围、资质不符或服务商未能提供授权文件的，判定其投标文件不满足招标文件要求，评标委员会应否决投标人的投标；

b）付款方式未能响应招标文件要求，均视为重大偏差，判定其投标文件不满足招标文件要求，评标委员会应否决投标人的投标；

c）投标文件合同条款、技术参数表出现严重负偏离，判定其投标文件不满足招标文件要求；

d）投标文件非关键条款的微小偏差，如格式错误、含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容视为细微偏差，评审委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会不得因此否决投标人的投标；

e） 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

十. 定标

1.中标候选人的确定

1.1由评标委员会按照招标文件的要求综合评定。

1.2按综合评标结果确定候选第一、第二中标人。

2.中标人的确定

评标委员会根据评定结果进行最终审查，并提交评标报告至公司审批。经公司审批后正式确定中标人并以书面形式下发“中标通知书”。

3.接受和拒绝任何或所有投标的权利

招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

4.因不可抗力或中标人不能履约等情形，招标人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

第二章

报价文件格式

电解锌冶炼系统设备更新改造项目

干吸塔耐材及施工采购

响应性文件

供应商名称：（盖单位章）

# 目录

目录	14

一、报价函	15

二、法定代表人身份证明	16

三、法定代表人授权委托书	17

四、资质证明文件	18

五、投标保证金回执	19

六、投标清单	20

七、有效的业绩证明材料	21

八、承诺	22

九、其他需要补充的资料	23

# 一、报价函

致: 四川宏达股份有限公司：

我方已详细审查全部招标文件，完全同意该文件的各项要求并认同其合法性，为此(公司名称)授权（全名、职务）为委托代理人，参加贵方组织的招标的有关活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

我司愿以总价      元（大写：            元）进行报价（详见报价清单）。

交付周期：    日历天，交付周期是指具备进场施工条件后，业主通知进场施工之日起至酸洗合格之日止。

并承诺如下：

1、我们将提交按投标须知规定的全部投标文件。

2、我们已详细审阅全部招标文件，完全理解并同意招标文件涉及的各项要求与权利。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6、本单位承诺规定时间内完成工作内容。

7、本投标自开标之日起180个日历天内有效。

8、付款方式符合招标文件要求及招标文件其他要求。

9、与本投标有关的一切往来通信请寄：

地址：

电话：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年  月  日

# 二、法定代表人身份证明

# 三、法定代表人授权委托书

# 四、资质证明文件

# 五、投标保证金回执

若采用现金，比选申请人在此提供汇款凭证的复印件。

如采用保函，保函复印件装订在报价文件中。

报价单位：（盖单位章）

年月日

# 六、报价清单

| 序号 | 名称 | 标准或图号 | 规格 | 材 料 | 单位 | 数量 | 重量(Kg) |  | 总价（元） | 税率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |  |
| 1 | 标形砖 | GB/T8488-2008 | 230×113× 65 | 耐酸瓷 | 块 | 24222 | 4.05 | 98099.1 |  |  |
| 2 | 侧面楔形砖 | GB/T8488-2008 | 230×113× 65/55 | 耐酸瓷 | 块 | 13197 | 3.82 | 50412.54 |  |  |
| 3 | 耐酸胶泥 |  |  | KPI |  |  |  | 21000.00 |  |  |
| 4 | 侧面楔形砖 | GB/T8488-2008 | 230×X113×65/45 | 耐酸瓷 | 块 | 1950 | 3.50 | 6825 |  |  |
| 5 | 端面楔形砖 | 按设计图纸 | 134×65/61×113 | 耐酸瓷 | 块 | 633 | 2.33 | 1474.89 |  |  |
| 6 | 端面楔形砖 | 按设计图纸 | 158×65/60×113 | 耐酸瓷 | 块 | 633 | 2.72 | 1721.76 |  |  |
| 7 | 端面楔形砖 | 按设计图纸 | 182×65/59×113 | 耐酸瓷 | 块 | 633 | 3.13 | 1981.29 |  |  |
| 8 | 端面楔形砖 | 按设计图纸 | 206×65/59×X113 | 耐酸瓷 | 块 | 633 | 3.52 | 2228.16 |  |  |
| 9 | 端面楔形砖 | 按设计图纸 | 230×65/58×113 | 耐酸瓷 | 块 | 633 | 3.93 | 2487.69 |  |  |
| 10 | 小计 | / | / | / | / | / | / | 186230.43 |  |  |
| 11 | 底拱 | HDQD-00 | / | 耐酸瓷 | 套 | 3 |  | 33000.00 |  |  |
| 12 | 球拱 | HDQD-00 | / | 耐酸瓷 | 套 | 3 |  | 21000.00 |  |  |
| 13 | 施工费 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 14 | 合计 | / | / | / | / | / | / | / |  | / |

说明：

1. 材料规格、理论重量以设计图为准，表中重量为预估理论重量，实际结算以最终施工图计算的材料重量与合同单价为准，不计材料损耗，不计辅料；施工费为总额，以中标合同金额为准。

2. 上述报价包括但不限于材料费、包装费、运输费、装卸费、施工费等费用。其中施工费包括辅材、搭架、吊运、酸洗等。

3. 材料包括但不限于上述表列材料，以完成配套功能为准，上述报价已含其他各种材料及费用。

付款方式：

质保期：    月

税率：材料    %，施工费    %

备注：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年  月  日

# 七、有效的业绩证明材料

近五年业绩汇总表

| 序号 | 合同签订时间 | 客户单位 | 品种 | 规格尺寸 | 有效业绩 (台) | 应用行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

业绩要求：

提供近五年（2021年2月至2026年2月）类似硫酸系统干吸塔、吸收塔等耐酸砖、全瓷球拱、底拱等防腐耐酸材料供货与施工总承包业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。业绩数量以单台设备为准。

备注：有效业绩是指提供中标通知书或合同复印件，合同需包括首页、合同金额页、装置应用行业体现页、合同签订时间页、合同标的页、签字盖章页等证明材料并加盖投标单位公章，业绩时间以合同签订时间为准，合同无法体现用途可由用户提供用户证明。证明材料提供不符合要求者不予认。

# 八、承 诺

致：

我公司自愿参与 （项目名称） 的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：（盖单位章）

日  期：年月日

# 九、其他需要补充的资料

1. 施工安装安全技术方案、施工质量保证措施，包括现场砌筑施工方案和酸洗方案。

2. 施工进度表。

3. 标形砖、侧面楔形砖、端面楔形砖、耐酸胶泥、全瓷球拱、全瓷底拱等全部耐酸材料质量证明书或保证值。

4. 须就耐酸材料生产的技术装备水平、工艺指标控制、产品质量管控措施、进厂原料管控等进行说明。

5. 提供产品包装运输方案。

6. 耐酸材料制造商需提供从事生产耐酸材料的情况简介、产品业绩概述。

7. 是否具备耐酸衬里施工结构设计能力的相关说明；

8. 耐酸材料使用寿命的承诺；