四川宏达股份有限公司

立式硫酸泵采购

比选文件

编号：YS-GKBX-2026-HW047

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年X月XX日

四川宏达股份有限公司

立式浓硫酸泵采购比选文件

编号：YS-GKBX-2026-HW047

各潜在投标单位：

由四川宏达股份有限公司需采购浓硫酸泵，本着“公开、公平、公正”的原则，现对硫酸泵进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：浓硫酸泵

二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物技术参数、技术要求、使用单位及数量：

| 材料名称 | 主要技术参数 | 技术要求 | 数量 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式 硫酸泵1 | 流量200m³/h； 扬程45m； 转速：1450r/min； 介质:浓硫酸93%-98%; 介质温度：50-85℃ 液下深度：1500+ 吸入口设防湍流装置 | 1、材质：耐腐耐磨合金材料。 2、配套YE4及以上高效变频电机（皖南电机等国产大厂品牌），防护等级IP55。 3、管口法兰标准采用或参考国家标准（GB/T9119-2010)或化工行业标准（HG20592-2009) | 2台 | 磷化工 |
| 立式 硫酸泵2 | 流量478m³/h； 扬程27m； 转速：1450r/min； 介质温度：50-85℃；介质:浓硫酸93%-98%; 液下深度：1500+ 吸入口设防湍流装置 | 1、材质：耐腐耐磨合金材料。 2、配套YE4及以上高效变频电机（皖南电机等国产大厂品牌），防护等级IP55。 3、管口法兰标准采用或参考国家标准（GB/T9119-2010)或化工行业标准（HG20592-2009)。 4、现有安装条件：循环酸槽泵安装口尺寸1140*700mm。 | 5台 | 有色金属 |

1.2其它技术要求

1.2.1执行国家或行业相关标准，满足买方生产技术和使用要求。

1.1.2主要技术指标验收要求：采购品出厂前，投标单位对标的物进行测试，技术指标符合要求，电流、振动等符合国家或行业技术规范要求。其余性能及要求的验收由比选人在采购品送（发）到指定交货地点后组织进行。

2.比选人资格要求

2.1资质要求：具有设计生产销售浓硫酸泵业绩的企业。代理销售商，需提供设备生产商授权证书及生产商营业执照复印件。

3.交货地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（四川省德阳市什邡市洛水镇），四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司（四川省德阳市什邡市师古镇）。

4.交货期：预付款到账之日起45个自然日内完成交货。

5.付款方式及发票：

①付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付，合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金，从计算质保开始满1年且无任何质量问题后无息付清。

②一票制，开具全额增值税专用发票(税率13%)。

6.质保期：浓硫酸泵整机质保期1年，过流部件质保期6个月。质保期自标的物验收合格并投入使用之日起12个月或标的物送（发）到买方之日起18个月（人为损坏和正常磨损除外），二者以先到为准。

# 7.比选文件的获取

# 获取方式为：自 2026年X月XX日 00 时 00 分至 2026年X月XX日 23 时 59 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

8.响应性文件的递交

递交截止时间：2026年X月XX日 15 时 00 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

9.响应性文件的要求

①比选申请人需提供营业执照（三证合一）和一般纳税人证明。

②提供近三年（2023年2月-2026年2月）浓硫酸泵生产销售业绩3个及以上合同（至少每年1个业绩合同）（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计），经销商代理商提供生产商业绩予以认可。

10.比选办法：本项目采用合理最低价法进行比选。由比选人根据投标人报价函、参数配置、交货期、质保期等进行综合评审后确定中选人。

11.形式评审标准：

11.1投标人营业执照（盖章）。（若投标人为销售商，还需提供生产商营业执照和授权销售证书）；

11.2投标文件需盖章。

12资格评审标准：

12.1业绩达到比选文件要求（代理商提供生产商业绩予以认可）；

12.2法定代表人身份证明或授权委托书（任一即可）需盖章。

13响应评审标准：

13.1技术文件响应性评审；

13.2交货期；

13.3付款方式；

13.4质保期。

14.交送报价文件前，供应商方可自愿来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

技术联系人：程先生13890273828（有色）  李先生15883610983（磷化工）

商务联系人：谢先生13890228228

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2026年3月12日

第二章

合同条款及格式

浓硫酸泵购销合同

合同编号：GY-2026-

买方：四川宏达股份有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买浓硫酸泵事宜达成本合同，具体内容如下：

- 标的物基本信息

| 产品名称 | 品种规格 | 计量 单位 | 数量 | 到厂单价（元） | 税率 | 税额（元） | 不含税金额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓硫酸泵（含电机） |  | 台套 |  |  | 13% |  |  |  |
| 含税总金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该价款为系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括货款、运费、上车费、保险费、包装费、税金等，除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条质量标准及验收要求
1.质量要求：执行国家现行法律法规及行业相关标准，且满足买方使用要求。

2.质保期：标的物（包括设备及相关配件）质量实行质保期内“三包”，质保期为整机质保期1年，过流部件质保期6个月。质保期自标的物验收合格并投入使用之日起12个月或标的物送（发）到买方之日起12个月（人为损坏和正常磨损除外），二者以先到为准。

第三条交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：买方指定地点：四川省德阳市什邡市xxx买方物资仓库。
2.交货方式：卖方负责送（发）货到本合同项下交货地点。
3.交货时间：合同签订生效后，预付款到账之日起xx个自然日内完成交货。
第四条运输方式、包装要求、费用承担
1.运输方式：汽车运输。
2.包装要求：由卖方根据设备形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3.风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、上车费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条标的物验收及异议处理
1.标的物验收标准按本合同第二条（质量标准及验收要求）执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。
2.如标的物的数量、质量、型号规格、外观、性能指标等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3.卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条付款方式及发票
1. 付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付，合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金，从计算质保开始满1年且无任何质量问题后无息付清。

- 发票：一票制，卖方开具全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。买方有权核验卖方的主体资格、资信状况、相关资质等。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5％向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前解除本合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。

5.因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未避免损失的情况下，可不负赔偿责任，但是应立即以书面形式通知对方，并在7日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本合同的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。

第八条争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同有效期限
本合同有效期自2026年X月X日起至质保期结束之日止。

第十条合同生效及份数                 
本合同自买卖双方加盖公章/合同专用章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条其它约定事项
1.买方的真实意思表示以买方用印公章/合同专用章后的合同为准，本合同项下加盖的其他买方印章及买方员工签字无效，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2.质量问题处理：质保期内，经双方业务代表现场检查并确认是产品质量问题的，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，同时买卖双方需另行签订产品质量问题处理协议书。
3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，双方员工通过未载明的微信账号发送通知的，应出具证明劳动关系的响应材料。双方通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

- 随机附产品使用说明书、产品合格证等文件资料。

- 买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民 银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。

（以下无正文）

| 买方（盖章）：四川宏达股份有限公司 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 联系电话：08388702056 | 联系电话： |
| 通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村 | 通讯地址： |
| 开户行：中国银行什邡支行 | 开户行： |
| 帐号：121203636202 | 帐号： |
| 税号：91510600205363163Y | 税号: |
| 签订地点：四川省什邡市洛水镇 | 签订日期： |

第三章

报价文件格式

浓硫酸泵采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）投标报价

四川宏达股份有限公司：

我方已仔细研究了四川宏达股份有限公司浓硫酸泵比选文件(包括补充通知的全部内容），正式授权委托：姓名：        ，联系电话：            ，代表                     公司参加比选投标 ，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

一、投标报价如下：

① 浓硫酸泵1（含变频电机）     型号：            ；    数量：2台

流量：        m³/h；扬程：      m；转速：        r/min；

投标单价：          元/台。

② 浓硫酸泵1（含变频电机）     型号：            ；    数量：5台

流量：        m³/h；扬程：      m；转速：        r/min；

投标单价：          元/台。

③ 交货期：      日历天内，货到买方指定交货地点。

④ 质保期：                                      。

⑤ 付款方式：                                                  。

我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

2026年   月    日

（二）技术响应评审文件

| 设备名称 | 浓硫酸泵1 | 浓硫酸泵2 |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |
| 流量m³/h | 200 | 478 |
| 扬程m | 45 | 27 |
| 配置功率KW |  |  |
| 转速r/min |  |  |
| 设备效率% |  |  |
| 叶轮形式（开式/闭式/半开式） |  |  |
| 液下深度mm |  |  |
| 泵轴材质 |  |  |
| 泵轴直径mm |  |  |
| 叶轮材质 |  |  |
| 泵体材质 |  |  |
| 泵盖材质 |  |  |
| 支撑管材质 |  |  |
| 支撑管壁厚/直径mm | 壁厚： 直径： | 壁厚： 直径： |
| 电机品牌或厂家 |  |  |
| 电机型号 |  |  |
| 叶轮单价（元/件） |  |  |
| 泵体单价（元/件） |  |  |
| 泵盖单价（元/件） |  |  |
| 泵轴单价（元/件） |  |  |
| 支撑管单价（元/件） |  |  |
| 设备重量（不含电机）Kg |  |  |
| 交货期（天） |  |  |
| 质保期（月） |  |  |
| 付款方式 |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“技术响应评审文件”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其响应或中选资格。

3.若未明确应答的条款均视为接受及满足采购文件要求。

投标人名称（全称并加盖公章）：

日 期:      年    月    日

（三）业绩文件

提供近三年（2023年2月-2026年2月）浓硫酸泵生产销售业绩3个及以上合同（至少每年1个业绩合同）（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计），经销商代理商提供生产商业绩予以认可。

（四）资质文件

1、营业执照（若投标人为销售商，还需提供生产商营业执照和授权销售证书）

2、法定代表人身份证明或授权委托书（任一即可）

（五）承 诺 书

致：

我公司自愿参与四川宏达股份有限公司浓硫酸泵的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日