四川绵竹川润化工有限公司

技术招标文件

方箱炉触媒采购条件及技术要求

- 装置概况

- 四川绵竹川润化工有限公司是一家以天然气为原料生产合成氨的企业，现有液氨和副产稀氨水两个产品。当前方箱炉高温区部分炉管出现红斑现象，疑似部分触媒活性异常，对生产已产生影响。本次拟采购3吨方箱炉触媒进行更换，改善一段转化工况。欢迎卖方到我公司进行实地踏勘交流。

- 供货范围划分

- 卖方需供货到买方使用现场。

- 装置设计要求

- 方箱炉炉管的规格尺寸

- 方箱炉转化管规格φ114×12.8(MSW)，内径Φ88.4mm，装填高度10.7m，转化管两排，每排42根，总数量84根，装填总容积5.07m3，当前仅更换上部高温区催化剂约2.5m3。

- 工艺操作条件

- 原料天然气流量(FIC-103)：10000-12000Nm3/h；原料天然气杂质含量硫≤0.5PPm、氯≤0.1PPm、砷≤10PPb

- 工艺天然气进方箱炉、换转炉压力：≤2.5MPa(G)

- 水碳比：3.0～3.5

- 换转炉分量比例；45-50%

- 方箱炉入口原料流量：5000-6000Nm3/h

- 方箱炉混合气进口温度：530-560℃，出口温度：730-740℃

- 验收要求

- 一段转化炉出口下集气管平均温度≤770℃时，出口工艺中CH4含量：≤13%

- 设备阻力：≤250Kpa

- 使用寿命：≥3年

- 技术标书包括以下内容（卖方提供）

- 企业的综合介绍：包括公司简介、质量保证体系、经济实力等等。

- 企业的资质证书：包括营业执照、生产检验证书等等。

- 企业的工程业绩：合成氨行业或化工行业使用本产品的业绩，以及具体的使用情况

- 技术方案：产品的结构原理、规格型号、材质、性能、技术参数、选型原则、使用注意事项等。以及提供产品合格证、生产标准、生产制造厂家或产地等等

- 产品投资预算。

- 生产制造周期，合同签订后的交货期，以及发运和装箱的详细资料清单。

- 产品验收文件。

- 售后服务，要求明确具体项目。

- 合成氨厂

- 2026年3月12日