四川绵竹川润化工有限公司

技术招标文件

方箱炉触媒、换转炉触媒装卸条件及技术要求

- 装置概况

- 四川绵竹川润化工有限公司是一家以天然气为原料生产合成氨的企业，现有液氨和副产稀氨水两个产品。公司预计于2026年5月更换5吨换转炉触媒和3吨方箱炉高温区触媒，需委托有资质、有经验的专业施工单位进行触媒卸、装工作。欢迎卖方到我公司进行实地踏勘交流。

- 供货范围划分

- 买方负责停车后方箱炉工艺管道、炉管法兰盖、换转炉人孔等外部构件的拆卸工作。确保安全处理合格，卖方按方案进行触媒卸、装工作.

- 卖方在买方施工期间发生的所有费用包含在合同总价内。

- 装置情况

- 换转炉炉管规格Φ89×5，内径79mm，装填高度11.0 m，总数量92根，催化剂更换总量4.8m3。

- 方箱炉转化管规格φ114×12.8(MSW)，内径Φ88.4mm，装填高度10.7m，转化管两排，每排42根，总数量84根，装填总容积5.07m3，本次仅更换上部高温区约3m3。

- 技术标书包括以下内容（卖方提供）

- 企业的综合介绍：包括公司简介、营业执照、合规资质文件、典型业绩用户等等。

- 装卸技术方案：包括催化剂装卸质量、技术要求、装卸时间、明确装卸程序、验收标准等等内容。技术要求应包含装填前后检查、装填各项指标误差范围、测压阻力范围等等

- 装卸投资预算。

- 装卸验收。

- 售后服务。

- 合成氨厂

- 2026年3月12日