[image: image1.png]




四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司
10万吨/年烟气制酸装置沸腾炉和余热锅炉安全更新及环保设施升级改造项目
设备订货技术说明书
	工程代号
	1146
	子项名称
	焙烧车间
	专业
	火冶

	设备位号
	
	设备名称
	埋刮板输送机
	数量
	各1台

	文件版本
	0
	文件编码
	

	订货范围（包括但不限于）：

1).埋刮板输送机本体、驱动装置、进出料口短管及配对法兰，垫片及紧固件；

2).电动机、减速机、电动机保护装置、断链保护装置和尾轮拉紧装置；

3).配带支腿。
设备布置及用途

（1）用于锌焙砂及含锌烟灰的转运。
（2）330d/a，24小时连续工作。
技术规格及要求

3.1 详细技术参数
处理介质：锌焙砂及含锌烟灰；
物料温度：≤180 ℃；
支腿及进出口法兰、短节等需按附图制作。

1#埋刮板输送机

规格型号：MS40
输送介质：锌焙砂
物料容重：1.6~1.8 t/m3
物料含水：0

输送速度：v=0.08m/s

加料口数量：2个
下料口数量：1个
加料口间距：14.7m

加料口与下料口最远水平间距：27.8m

冷却水：无
角度：0°
参考功率：5.5 kW（请厂家复核）
2#埋刮板输送机
规格型号：MS40
输送介质：锌焙砂
物料容重：1.6~1.8 t/m3
物料含水：0

输送速度：v=0.08m/s

加料口数量：4个
下料口数量：1个
加料口与下料口最远水平间距：16.7m

冷却水：无
角度：0°
参考功率：5.5 kW（请厂家复核）

3.2 其它要求
除业主有特殊要求外，提供壹年（12个月）操作的备品备件，按设备分别列出详细的名称及技术规格、数量、单价、使用寿命及供应商名单等信息。
要求制造厂家提供的资料：

（1）提供设备电子版图及最终蓝图，包括设备平面图、立面图（必要的剖视图）、基础及荷载分布图、性能表；设备水、电、气、仪等用量、接口条件和要求；设备安装检修说明及最大件尺寸、重量；设备操作维护手册；备品备件及易损件清单；以上资料需要提供CAD（2019及以下版本）或WORD等电子可编辑文件。

（2）所提交的设备图纸须由相关人员签字，并加盖供货厂商公章，以作为工程设计的最终依据。电子版图纸需注明版本号，如有更新，须及时告知业主和设计单位。

（3）成套电控装置的正规说明书，系统图、原理图、端子接线图、电缆导线表、PID图、仪表设备清单、电缆表、IO清单（通讯点表）、控制逻辑图、控制柜布置图及接线端子图等。
用户现场基础资料：

（1）装置现场

用户: 四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司

地点: 四川省德阳市什邡市师古镇。

（2）当地自然及气象条件：

师古镇位于川西平原西部，属四川盆地中亚热带湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，大陆性季风气候特点显著。春季冷空气活动频繁，夏季暴雨较多，秋季气温下降快且多连绵阴雨，冬季少雨多阴。师古镇境内大部为平原，地势为西高东低、北高南低，海拔高度554m~625m。师古镇年平均气温15.9℃，据多年气温资料分析，最高年平均气温18.1℃，最低年平均气温14℃；最热月为七月，月平均气温27.1℃，最冷月为一月，月平均气温5℃；年平均降水量1100 mm，最多可达1420 mm(1963年)，最少为699.3 mm(1965年)，年平均相对湿度81%，年平均蒸发量达1100.8 mm，年平均为风速1.5 m/s，多年平均日照时数1004.49小时，全年太阳辐射平均为80.05千卡/cm2，常年风向为东北风，其次为北风，夏季多为南风，气象灾害主要为低温、干旱、洪涝、冰雹、霜冻，其中以洪涝灾害为主。

极端最高气温35.9℃，极端最低气温-5.3℃，室外计算参数采用什邡市师古镇气象资料。

（3）地震烈度

师古镇位于川西平原经现场踏勘，无不良地质现象，场址地区地耐力达2kgf/cm2，根据《中国地震动峰值加速度区划图》，场址设计基本地震加速度为0.10g，对应的抗震设防烈度为Ⅶ度，地震动反应谱特征周期为0.35s。


	编制人员
	
	
	审   核
	
	

	审    定
	
	
	设计经理
	
	


 3 / 3

