招标文件

四川绵竹川润化工有限公司

项目名称：2026年度大修及技改项目施工

技术要求

日 期：2026年4月3日

技术要求

四川绵竹川润化工有限公司诚邀贵公司参与我司2026年年度大修及技改项目施工的招投标工作，请仔细审查各项目图纸、工程量，到现场查看施工难度和施工环境条件，与我方相关人员进行充分交流。根据自身施工实力，核对工程量清单，认真仔细核算。现就技术标书内容作如下要求，请积极支持响应。

1、公司资质证书：公司营业执照、GC2及以上的压力管道安装资质、Ⅲ类压力容器安装资质等。

2、以往的石油化工企业安装、检修施工业绩。

3、各投标单位应派人到甲方现场查勘，了解施工场地及各项施工内容，与甲方人员充分交流，避免施工过程发生歧义。

4、对施工人员要求：

(1)现场配备专职安全员；

(2)动火人员有《热切割与焊接作业》相关资格证；

(3)起重工、焊工等特种作业工种人员具备相关资格证；

(4)人员进场接受甲方安全培训，遵守甲方规章制度和安全施工规定。

(5)施工期间各项目动火必须每天向甲方安全环保部申请办理《动火作业许可证》，起重作业办理《吊装作业许可证》，临时用电办理《临时用电许可证》，受限空间作业办理《受限空间作业许可证》等八大票证。

5、范围界定：

（1）主材由甲方提供，辅材由乙方提供。

（2）现场脚手架搭设由甲方负责实施并承担费用。

（3）安装工作量清单涉及的保温层等拆除由乙方负责拆除，保温层等恢复工作由甲方负责并承担费用。

（4）焊缝无损检测、射线探伤由甲方负责联系专业单位并承担费用。

（5）各设备、管道的安全处置方案由甲方负责，乙方配合，安全处置措施由乙方负责。

（6）本次工程量所涉及的材料防腐工作由甲方负责。

（7）施工机具由乙方自备，甲方无法提供。

（8）安装工作量清单涉及吊车、货车等专用车辆，由乙方负责并承担费用，相关车辆及人员服从甲方的安全作业管理。

（9）双方合同签订后，施工方应提前进场清点材料。

（10）各设备试压时请与甲方现场人员一起进行验收，并做好试压记录。

（11）各项目做到工完料净场地清。

（12）办理压力容器、压力管道等特种设备安装的告知。

（13）乙方应配合甲方开车，处理乙方所承担安装设备范围内出现的问题。

（14）交工资料完整、真实。

6、执行的各项技术规范及验收引用标准

6.1 压力容器、压力管道、机泵用支撑件等设备外观无瑕疵，符合规范要求，无损检测合格，监检合格。

6.2 乙方应在维修、改造全部完成后及时向甲方提交验收申请和相关待验收的资料，甲方及时组织内部验收，验收标准按照设计、改造施工方案及以下国家相关标准规范进行。

《石油化工钢结构工程施工质量验收规范》SH/T3507-2011

《石油化工静设备安装工程施工技术规程》SH/T3542-2007

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

《石油化工泵组施工及验收规范》SH/T3541-2007

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016

《工业管道安全技术规程》TSG 31-2025

《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801.1-2025

《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017

《石油化工检修、安装工程施工质量验收统一标准》SH/T3508-2011

7、工期：

7.1 各施工项目的具体施工时间根据绵竹川润化工有限公司的生产经营情况制定，初步预定在2026年5月13日至31日间，甲方提前7日通知乙方进场施工时间。

7.2 乙方应做好加班加点24小时连续作业的人员、机具准备，在5月31日前完成本次大修的所有工作内容。中标单位合同签订后即应提前进场进行预制施工。

8、本次大修期间甲方根据实际情况如有新增工程量，乙方提供工程量计价清单，经甲方审核后据实结算，签订增补合同。不适合工程量计价清单的项目，按双方认可的计日工方式结算。

| 四川绵竹川润化工有限公司 |
| --- |
| 技术联系人：杨先林 13981003032 许世军 13458971669 |
| 时间：2026年4月3日 |  |