四川宏达股份有限公司

无油螺杆真空泵机组采购

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-HW38

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年4月16日

第一章比选公告

四川宏达股份有限公司

磷化工分公司无油螺杆真空泵机组采购比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-HW38

各潜在投标单位：

四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司磷铵厂需采购无油螺杆真空泵组，本着“公开、公平、公正”的原则，现对无油螺杆真空泵组进行公开比选采购。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：无油螺杆真空泵机组  3套

二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物工艺条件及技术要求：

1.1工艺条件

| 材料名称 | 主要技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 无油螺杆 真空泵机组 | - 额定抽速（工作压力下）：200 m³/min； - 极限压力：-80KPa； - 工作压力：-50 KPa ~ -60 KPa ； - 介质温度：≤65℃； - 介质相对湿度：≤90%； - 功率：≤160Kw； - 电源：380V/3相/50Hz； - 真空泵机组内置变频器，通过压力控制和流量设置，抽速调节范围：30-110%。 9、介质状况：尾气含氟量1%，稀磷酸含量0.5%，剩余主要为水蒸气，温度55-65℃，投标方需将气温降至55℃以下再进入真空泵。 | 1、螺杆泵整体材质316L(非涂层），转子采用多线转子型线，单级，非单头变距螺杆或非罗茨真空泵； 2、螺杆泵电机采用永磁同步变频电机。 3、螺杆泵轴承采用FAG或SKF高精度重载滚柱和滚锥轴承。 4、配置：包含无油螺杆真空泵、永磁同步变频电机、散热器、负压罐、高温油泵、进气缓冲罐，进气过滤器，出气消音器，汽水自调阀组，及喷淋冲洗装置、散热系统、自控系统等集成机组。包括但不仅限于以上相关设备配置，即包括厂家为优化相关流程、工艺参数的必备和专属配置。 5、提供现场指导安装及调试和培训服务。 |

1.2其它技术要求

1.2.1执行国家或行业相关标准，满足买方生产技术和使用要求。

1.1.2主要技术指标验收要求：采购品出厂前，投标单位对标的物进行测试，技术指标符合要求，电流、振动等符合国家或行业技术规范要求。其余性能及要求的验收由比选人在采购品送（发）到指定交货地点后组织进行。

1.3系统配置图

2.交货地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（四川省德阳市什邡市洛水镇）

3.交货期：预付款到账之日起90个自然日内完成交货。

4.付款方式及发票：

①付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付，合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的30%支付到货款；设备安装调试验收合格后，招标方再按合同总额的30%支付货款，剩余合同总额的10%作为质保金，从计算质保开始满1年且无任何质量问题后无息付清。

②一票制，开具全额增值税专用发票(税率13%)。

5.质保期：真空泵机组整体（含配套设备）质保期3年，消耗品如真空泵机油、皮带、油管、电磁阀、联轴器、保养包、过滤器芯、排水阀等易消耗品保修1年；永磁电机5年整机质保，出现因设备自身质量，无条件更换电机。10年内出现消磁（功率因素≤0.92为考核标准），无条件更换电机，自标的物运行验收合格之日起开始计算。

#### 四、比选申请人资格要求

1、资质要求：具有生产销售无油螺杆真空泵机组（转子采用多线转子型线，单级，非单头变距螺杆或非罗茨真空泵）业绩的生产商或其授权代理商。生产商须具备主机（无油螺杆真空泵）独立自主生产能力，代理商投标，除提供本公司营业执照外，另需提供生产商营业执照及生产商授权销售证书。

2、业绩要求：提供近三年（2023年3月-2026年3月）无油螺杆真空泵机组生产销售业绩（转子采用多线转子型线，单级，非单头变距螺杆或非罗茨真空泵）5个及以上合同（至少1个316L不锈钢无油螺杆真空泵业绩，具有磷化工湿法磷酸行业业绩的产品优先）。附合同扫描件，合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计。代理商提供生产商业绩予以认可，生产商提供代理商业绩予以认可。

# 五、比选文件的获取

# 获取方式为：自 2026年4月17日 00 时 00 分至 2026年4月26日 23 时 59 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

六、响应性文件的递交

递交截止时间：2026年4月27日 9 时 00 分。

比选申请人按本比选文件要求制作投标文件，分为技术投标文件和商务投标文件。

技术投标文件内容包括（需盖章）：

① 营业执照（代理商投标，除提供本公司营业执照外，另需提供生产商营业执照及生产商授权销售证书）；

② 业绩合同；

③ 设备详细配置清单；

④ 技术文件响应性评审文件。

商务投标文件内容包括（需盖章）：

① 投标报价单；

② 法定代表人身份证明或授权委托书。

③ 承诺书（非联合体）

比选申请人将技术投标文件和商务投标文件分别打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台（技术投标文件中不能有设备价格等商务内容，否则，作废标处理）。

七、响应性文件的要求

① 比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

② 提供近三年（2023年3月-2026年3月）无油螺杆真空泵机组生产销售业绩（转子采用多线转子型线，单级，非单头变距螺杆或非罗茨真空泵）5个及以上合同（至少1个316L不锈钢无油螺杆真空泵业绩，具有磷化工湿法磷酸行业业绩的产品优先）。附合同扫描件，合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计。代理商提供生产商业绩予以认可，生产商提供代理商业绩予以认可。

八、比选办法：符合响应性条款后的最低投标价法。

8.1形式评审标准：

8.1.1投标人营业执照。（若投标人为销售商，还需提供生产商营业执照和授权销售证书）；

8.1.2；投标文件需盖章。

8.2资格评审标准：

8.2.1业绩达到比选文件要求；

8.2.2法定代表人身份证明或授权委托书（任一即可）。

8.3响应评审标准：

8.3.1技术文件响应性评审；

8.3.2交货期；

8.3.3付款方式；

8.3.4质保期。

九、验收方式：

①比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、技术参数、配置清单等进行入库验收。

②由双方对标的物进行72小时运行验收并签署验收报告。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

技术联系人：谢先生13508000789

商务联系人：谢先生13890228228

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2026年4月16日

第二章

报价文件格式

无油螺杆真空泵组采购

商务响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）投标报价

四川宏达股份有限公司

根据贵方无油螺杆真空泵机组公开比选采购的要求，我方经研究招标有关文件，投标报价如下 ：

一、无油螺杆真空泵机组  型号：                    数量：3台套

投标单价（人民币金额）：          元/套（含税13%，含运费，含指导安装调试费和培训费等）。

付款方式：响应贵司比选文件要求                    。

交货期：合同签订生效后，预付款到账之日起90个自然日内完成交货。

质保期：响应贵司比选文件要求，详见设备详细配置清单    。

二、供货范围：无油螺杆真空泵机组3套，详见设备详细配置清单     。

投标人承诺：

（1）一旦我方中标，我方愿意按照招标文件和招标方的规定和要求签订无油螺杆真空泵机组购销合同，并信守合同.保证质量.如期交货。

（2）投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。

（3）我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

投标人名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：    年   月   日

  - （二）法定代表人身份证明或授权委托书（任一即可）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓    名：    性别：    年龄：      职务：     系            （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人：             （签字）

年    月     日

注：(1)本法定代表人身份证明适应于法定代表人(或负责人)亲自递交比选申请文件的情形，投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件。

（2）上述的负责人指投标人营业执照上载明的负责人。

或：

授权委托书

本人 （姓名）系（投标人全称）的  (法定代表人/负责人)  ，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）  的投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权,委托期限 ：

特此委托。

投标人：（全称、盖单位章）

法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日 期:   年   月  日

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证复印件正面 | 委托代理人身份证复印件背面 |

注：(1)本授权委托书适应于法定代表人(或负责人)不亲自递交投标文件而委托代理人递交的情形，后附法定代表人和代理人身份证复印件（正、反面），投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件；

（2）上述的负责人指投标人营业执照上载明的负责人。

（三）承诺函（非联合体投标）

承诺函（生产商用）

四川宏达股份有限公司:

兹有XX公司参加贵司无油螺杆真空泵机组项目投标，我公司是生产商，具备主机（无油螺杆真空泵）独立自主生产能力，我公司为独立法人组织 ，不存在法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司来投标的行为，本公司承诺以上情况属实，并愿意承担情况不实带来的法律风险和后果，特此证明。

投标人名称：（盖章）

2026年X月 X日

承诺函（授权销售代理商用）

四川宏达股份有限公司:

兹有XX公司参加贵司无油螺杆真空泵机组项目投标，我公司是XX生产商的授权销售代理商，XX生产商具备主机（无油螺杆真空泵）独立自主生产能力，我公司为独立法人组织 ，不存在法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司来投标的行为，我公司承诺以上情况属实，并愿意承担情况不实带来的法律风险和后果，特此证明。

投标人名称：（盖章）

2026年X月 X日

第三章

报价文件格式

无油螺杆真空泵组采购

技术响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）营业执照（若投标人为销售商，还需提供生产商营业执照和授权销售证书）；

（二）设备详细配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号/参数 | 计量 单位 | 数量 | 生产厂家/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

注:

1.此处所列项目应按照招标文件的配置要求，对标的物全部内容进行统计，表内项目不足，投标人可依次增减。

2.投标人可根据实际供货内容自行修改。

3.设备及资料明细表请按类别排序，将全部供货范围按上表格式罗列。

投标人名称（全称并加盖公章）：

日 期:      年    月    日

（三）技术响应评审文件

| 一、单套真空泵机组配置、技术参数、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 规格 |  | 技术要求 |  | 数量 | 生产商 |  | 供方参数 |  | 是否 偏离 |  | 备注 |
| 1 | 螺杆真空泵 |  | 额定抽气速度（工作压力下）Q=200m³/min,极限压力：-80KPa，工作压力：-50~-60KPa， 功率P≤160Kw，具体输入转速 由厂家核定。 |  | 1、螺杆泵泵体、转子、轴材质316L(非涂层），其余未与介质接触部分采用碳钢、合金钢等组合件。转子采用多头螺旋线转子型线，单级，非单头变距螺杆或罗茨真空泵，螺杆泵轴承采用进口FAG或SKF高精度重载滚柱和滚锥轴承。 2、转速：1)3000r/min 2)2000r/min。采用任一方案均可，具体转速由厂家核定并标明。 3、型线比：厂家核定并标明。 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 供方参数栏必须注明抽速、转速、功率、材质、型线比数值、单级，轴承生产商等。 |
| 2 | 永磁同步变频电机 |  | 功率P≤160Kw，具体参数由厂家核定。 电机为国产主流 |  | 1）n=3000-3300r/min扭矩463-509N.M，防护等级IP55。2）n=2000-2200r/min扭矩694-764N.M，防护等级IP55。采用任一方案均可，具体由厂家核定并标明。轴承采用进口FAG或SKF轴承。 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 供方参数栏必须注明功率、扭矩、防护等级、轴承品牌等 |
| 3 | 变频器 |  | 功率P=200Kw |  | ≥2倍额定扭矩，防护等级IP55，详见配置表汇川MD580系列、英威腾GD350A系列、希望森兰HOPE530系列 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 供方参数栏在三个品牌系列中选择一种即可 |
| 4 | 联轴器 |  | 标配梅花联轴器 |  | 电机和泵联接，碳钢 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 进气缓冲罐 |  | Φ1800*5000*8 |  | 整体材质（包括内部格栅等附件）316L，进、出气口DN450。（罐体壁厚由制造厂复核强度、刚度是否满足要求） |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 罐体材质和外观尺寸不得修改，壁厚由厂家校核，不得减薄。 |
| 6 | 进气过滤器 |  | Φ750*1400*8 |  | 整体材质（包括内部格栅等附件）316L，过滤棉，进、出气口DN450（罐体壁厚由制造厂复核强度、刚度是否满足要求） |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 罐体材质和外观尺寸不得修改，壁厚由厂家校核，不得减薄。 |
| 7 | 负压罐 |  | Φ1200*1800*8 |  | 整体材质（包括内部等附件）316L，进、出气口DN450。（罐体壁厚由制造厂复核强度、刚度是否满足要求） |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 罐体材质和外观尺寸不得修改，壁厚由厂家校核，不得减薄。 |
| 8 | 消声器 |  | Φ950*3000*8 |  | 进、排气口DN450，316L壳体+316L格栅+消音棉（罐体壁厚由制造厂复核强度、刚度是否满足要求） |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 罐体材质和外观尺寸不得修改，壁厚由厂家校核，不得减薄。 |
| 9 | 气动闸阀 |  | 推荐PN6,DN450 |  | 材质316L，尺寸由制造厂核定 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 油滤芯 |  | 推荐W962， |  | 过滤精度5-10μm，具体型号由制造厂核定 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 控制器 |  | 推荐西门子ST30系列，具体型号由制造厂核定 |  | 显示屏≥7寸，显示进口压力，油压、排气温度，油温，总运行时间，运行状态，主电机过载，允许启动，报警记录，故障记录，运行电流，运行模式，保养参数，运行状态，配套DCS远程监控R485接口。 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 高压冷却油泵 |  | 推荐WM-10 |  | 铸钢，具体型号由制造厂核定，轴承采用哈瓦洛 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 散热器 |  | 具体型号由制造厂核定 |  | 具体结构由制造厂核定 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 隔音罩 |  | 具体型号由制造厂核定 |  | 机架和面板为碳钢型材喷漆防腐，SPCC隔音罩内衬吸音棉，确保运行中的降噪效果，整机安装在减震底座上，避免因为震动带来的额外噪音。 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 整机安装在减震底座上，避免因为震动带来的额外噪音。 |
| 15 | 电气元件 |  | 施耐德 |  | 断路器/继电器/电源等主要元件 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 电气品牌不得改变 |
| 16 | 质保期 |  |  |  | 真空泵机组整体（含配套设备、）质保期3年，消耗品如真空泵机油、皮带、油管、电磁阀、联轴器、保养包、过滤器芯、排水阀等易耗品保修1年；永磁电机5年整机质保，出现因设备自身质量，无条件更换电机。10年内出现消磁（功率因素≤0.92为考核标准），无条件更换电机。质保期自标的物运行验收合格之日起开始计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 质保期不得改变 |
| 17 | 节电率 |  | ≥30% |  | 投标单位必须明确具体节电率，节电率采用挂表检测更换前后电能消耗。（72小时） |  |  |  |  |  |  |  |  | 必须注明节电率具体数值，未注明投标无效。 |
| 二、单套永磁电机及变频器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术要求 |  | 生产商 |  |  | 卖方参数 |  | 是否偏离 |  | 备注 |  |
| 18 |  | 额定转速r/min |  | 3000-3300（或2000-2200） |  |  |  |  | 3000-3300（或2000-2200） |  | 无偏离 |  | 选择1种 |  |
| 19 |  | 额定功率kw |  | ≤160，具体参数厂家核定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 额定电流A |  | 厂家核定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 额定扭矩N.m |  | 463-509（或694-764） |  |  |  |  |  |  |  |  | 选择1种 |  |
| 22 |  | 峰值扭矩N.m |  | 不低于2倍额定扭矩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 控制器功率kw |  | ≥200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 功率因素 |  | ≥0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 冷却方式 |  | 强制风冷却或水冷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 选择1种 |  |
| 26 |  | 连接方式 |  | 卧式电机，螺栓连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 调速范围（%） |  | 0-120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 效率（%） |  | ≥94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 防护等级 |  | IP55，露天布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 绝缘等级 |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 轴承 |  | 永磁电机采用FAG/SKF进口轴承，质量证明书验收 |  |  |  |  |  |  |  |  | 选择1种 |  |
| 32 |  | 安装方式 |  | 卧式安装，水平输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 电机重量（t） |  | ≥0.40，小于则视为不满足招标要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写的重量必须符合实际重量 |  |
| 34 |  | 永磁体材料 |  | N40UH（国产大厂提供）及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 电机变频器品牌 |  | 汇川MD580系列、英威腾GD350A系列、希望森兰HOPE530系列 |  |  |  |  |  |  |  |  | 选择1种 |  |
| 36 |  | 监测仪表 |  | 配电机三相绕组温度检测（3点绕组在用+3点绕组备用+前后端轴承2点的温度）和电机前后端振动监测仪（前后各1点），合计10点，配套DCS远程监控R485接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“技术响应评审文件”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 上表中生产商和供方参数需投标方填报。系统配置说明：包括但不仅限于以上相关设备配置，即包括厂家优化相关流程的必备和专属配置。

3.“是否偏离”项下应按不同型号单独列出，填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。但上表5-9项除厚度外，外形尺寸调整不作为“负偏离”。上表1-2项选择1种方案即可满足评审要求。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

5.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其响应或中选资格。

6.若未明确应答的条款均视为接受及满足采购文件要求。

投标人名称（全称并加盖公章）：

日 期:      年    月    日

（四）业绩文件（销售合同复印件）

提供近三年（2023年3月-2026年3月）无油螺杆真空泵机组生产销售业绩（转子采用多线转子型线，单级，非单头变距螺杆或非罗茨真空泵）5个及以上合同（至少1个316L不锈钢无油螺杆真空泵业绩，具有磷化工湿法磷酸行业业绩的产品优先）。附合同扫描件，合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计。代理商提供生产商业绩予以认可，生产商提供代理商业绩予以认可。

1、合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计。代理商提供生产商业绩予以认可，生产商提供代理商业绩予以认可。生产销售业绩汇总表如下：

| 序号 | 合同签订时间 | 业绩单位 | 产品规格 | 泵体材质 | 产品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 家 | / |  | 台 |  |

备注栏标明行业（磷化工湿法磷酸、新能源、石油化工、医药、造纸、机械、矿山等），本表后请附：合同扫描件1、2、3...

2、业绩证明

合同后附对应的技术协议（供需双方盖公章的原件或复印件），协议中包括介质的技术参数，真空泵的材质、具体配置参数等。

1）XX公司无油螺杆真空泵机组合同及技术协议。

2）XX公司无油螺杆真空泵机组合同及技术协议。

3）XX公司无油螺杆真空泵机组合同及技术协议。

...

第四章购销合同

无油螺杆真空泵机组购销合同

合同编号：GY-2026-

买方：四川宏达股份有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买无油螺杆真空泵机组事宜达成本合同，具体内容如下：

- 标的物基本信息

| 产品名称 | 品种规格 | 计量 单位 | 数量 | 到厂单价（元） | 税率 | 税额（元） | 不含税金额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无油螺杆真空泵机组 |  | 台套 | 3 |  | 13% |  |  |  |
| 主要 技术参数 | - 额定抽速（工作压力下）：200 m³/min； - 极限压力：-80KPa；工作压力：-50 KPa ~ -60 KPa ； - 介质温度：≤65℃； - 介质相对湿度：≤90%； - 功率：≤160Kw； - 电源：380V/3相/50Hz； - 真空泵机组内置变频器，通过压力控制和流量设置，抽速调节范围：30-110%。 8、介质状况：尾气含氟量1%，稀磷酸含量0.5%，剩余主要为水蒸气，温度55-65℃，卖方需将气温降至55℃以下再进入真空泵。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货范围 | 1、螺杆泵整体材质316L(非涂层），转子采用多线转子型线，单级，非单头变距螺杆或非罗茨真空泵；2、螺杆泵电机采用永磁同步变频电机。3、螺杆泵轴承采用FAG或SKF高精度重载滚柱和滚锥轴承。4、机组配置：包含无油螺杆真空泵、散热器、负压罐、高温油泵、进气缓冲罐，进气过滤器，出气消音器，汽水自调阀组，及喷淋冲洗装置、散热系统、自控系统等集成机组。包括但不仅限于以上相关设备配置，即包括厂家为优化相关流程、工艺参数的必备和专属配置。5、提供现场指导安装及调试和培训服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该价款为系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括货款、运费、上车费、保险费、包装费、指导安装、调试、培训费、税金等，除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条质量标准及验收要求
1.质量要求：执行国家现行法律法规及行业相关标准，且满足买方使用要求。

2.质保期：标的物（包括设备及相关配件）质量实行质保期内“三包”，质保期为真空泵机组整体（含配套设备）质保期3年，消耗品如真空泵机油、皮带、油管、电磁阀、联轴器、保养包、过滤器芯、排水阀等易消耗品保修1年；永磁同步变频电机5年整机质保，出现因设备自身质量，无条件更换永磁同步变频电机。10年内出现消磁（功率因素≤0.92为考核标准），无条件更换永磁同步变频电机。质保期自标的物运行验收合格之日起开始计算。

3.验收要求：

3.1标的物到厂验收：买方和卖方共同验收设备详细配置清单范围内的货物，货物型号、规格、数量、铭牌参数、生产商（品牌）等与配置清单一致，无外观质量问题、缺件、错件等，视为到厂验收合格。

3.2标的物运行验收：买卖双方共同开展72小时运行验收，运行验收包括设备整体运行性能参数、72小时节电率考核。无油螺杆真空泵额定抽速（工作压力下）, 极限压力，工作压力，节电率，达到合同第十一条其它约定事项约定，视为运行验收合格。

第三条交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：买方指定地点：四川省德阳市什邡市洛水镇买方物资仓库。
2.交货方式：卖方负责送（发）货到本合同项下交货地点。
3.交货时间：合同签订生效后，预付款到账之日起90个自然日内完成交货。
第四条运输方式、包装要求、费用承担
1.运输方式：汽车运输。
2.包装要求：由卖方根据设备形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3.风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、上车费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条标的物验收及异议处理
1.标的物验收标准按本合同第二条（质量标准及验收要求）执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。
2.如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3.卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条付款方式及发票
1. 付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付，合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的30%支付到货款；设备安装调试验收合格后，招标方再按合同总额的30%支付货款，剩余合同总额的10%作为质保金，从计算质保开始满1年且无任何质量问题后无息付清。发票：一票制，卖方开具全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。买方有权核验卖方的主体资格、资信状况、相关资质等。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5％向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前解除本合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。

5.因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未避免损失的情况下，可不负赔偿责任，但是应立即以书面形式通知对方，并在7日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本合同的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。

第八条争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同有效期限
本合同有效期自2026年X月X日起至质保期结束之日止。

第十条合同生效及份数                 
本合同自买卖双方加盖公章/合同专用章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条其它约定事项
1.买方的真实意思表示以买方用印公章/合同专用章后的合同为准，本合同项下加盖的其他买方印章及买方员工签字无效，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2.质量问题处理：质保期内，经双方业务代表现场检查并确认是产品质量问题的，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，同时买卖双方需另行签订产品质量问题处理协议书。
3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，双方员工通过未载明的微信账号发送通知的，应出具证明劳动关系的响应材料。双方通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

4.无油螺杆真空泵组由买方负责安装，经卖方检查和调试合格后，买卖双方共同开展72小时运行验收，运行验收包括设备整体运行性能参数、72小时节电率考核。若无油螺杆真空泵额定抽速（工作压力下）, 极限压力，工作压力达不到合同约定参数要求，经卖方调试后，仍不能达到合同约定参数要求的，买方有权要求直接退货，并有权要求卖方按合同总金额的30%的额度，向买方支付经济损失；无油螺杆真空泵节电率最低必须达到30%及以上，低于20%直接退货，并由卖方按合同总金额的30%的额度，向买方支付经济损失；节电率在20-30%，每差1%（节电率保留小数点后两位，不够1%，按1%计算，采用四舍五入进行计算），每差1%折扣货款=（合同单价-水环真空泵采购单价（65万元））/10。

5.随机附产品使用说明书、产品合格证等文件资料。

6.买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民 银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。

| 买方（盖章）：四川宏达股份有限公司 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 联系电话：08388702056 | 联系电话： |
| 通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村 | 通讯地址： |
| 开户行：中国银行什邡支行 | 开户行： |
| 帐号：121203636202 | 帐号： |
| 税号：91510600205363163Y | 税号: |
| 签订地点：四川省什邡市洛水镇 | 签订日期： |

（以下无正文）