四川宏达股份有色金属分公司土壤和地下水自行监测（2026年度）方案

1.评价标准

（1）土壤：

①《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地风险筛选值；

②《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）中第二类用地风险筛选值。

（2）地下水：

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水质标准。

2.监测方案

- 表1 土壤和地下水监测方案一览表

| 监测对象 |  | 对应监测点位 | 点位位置 | 采样 深度 | 监测指标 | 监测频次 | 计划采样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 表层土壤 | TR1 | 电锌一厂电解工段西南侧 104.046422°E，31.143113°N | 0~0.5m | pH、砷、镉、铜、铅、镍、锑、钴、钒、铊 | 年/次 | 7月 |
|  |  | TR2 | 电锌一厂制液工段东侧 104.046579°E，31.142712°N | 0~0.5m，0.5~2.0m | pH、砷、镉、铜、铅、镍、锑、钴、钒、铊 | 年/次 | 7月 |
|  |  | TR3 | 电锌二厂电解工段西北侧 104.046667°E，31.142677°N | 0~0.5m | pH、砷、镉、铜、铅、镍、锑、钴、钒、铊 | 年/次 | 7月 |
|  |  | TR4 | 电锌二厂电解工段东南侧 104.048980°E，31.141647°N | 0~0.5m | pH、砷、镉、铜、铅、镍、锑、钴、钒、铊 | 年/次 | 7月 |
|  |  | TR5 | 电锌二厂压滤处理区东侧 104.047612°E，31.140950°N | 0~0.5m | pH、砷、镉、铜、铅、镍、锑、钴、钒、铊 | 年/次 | 7月 |
|  |  | TR6 | 锌合金厂房西侧 104.048439°E，31.140591°N | 0~0.5m | 铜 | 年/次 | 7月 |
|  |  | TR7 | TR7：渣场南侧 104.043843°E，31.140978°N | 0~0.5m | 镉、铅、铜、砷、锑、钴、铊 | 年/次 | 7月 |
|  |  | TR8 | 磁选厂煤堆场北侧 104.043646°E，31.142996°N | 0~0.5m | 镉、铅、铜、砷、锑、钴、铊 | 年/次 | 7月 |
|  |  | TR9 | TR9：磁选厂冷却水池东南侧 104.044179°E，31.142982°N | 0~0.5m | 镉、铅、铜、砷、锑、钴、铊 | 年/次 | 7月 |
|  |  | TR10 | 污水处理站东侧 104.048334°E，31.140297°N | 0~0.5m，0.5~2.5m，2.5~4.5m | 镉、铅、铜、砷、锑、钴、铊 | 年/次 | 7月 |
| 地下水 | 对照点 | W6 | 办公区西侧监测井 104.043891°E，31.144079°N | 按照HJ 164-2020要求执行 | pH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、锑、银、钴、钒、铊 | 季度/次 | 6月、7月、8月、10月 |
|  | 一类单元 | W1 | 电锌一厂电解工段南侧 104.046972°E，31.142157°N |  |  | 半年/次 | 6月、10月 |
|  |  | W2 | 冶炼系统区北侧监测井 104.044778°E，31.142610°N |  |  | 季度/次 | 6月、7月、8月、10月 |
|  |  | W3 | 铅富集生产区南侧监测井 104.045475°E，31.139920°N |  |  | 季度/次 | 6月、7月、8月、10月 |
|  |  | W4 | 污水处理站南侧监测井 104.047001°E，31.140306°N |  |  | 半年/次 | 6月、10月 |
|  |  | W5 | 锌合金厂房东南侧监测井 104.049197°E，31.140400°N |  |  | 半年/次 | 6月、10月 |
|  |  | W7 | 洗袋区南侧监测井 104.044903°E，31.141007°N |  |  | 半年/次 | 6月、10月 |
|  |  | W8 | 磁选工段南侧监测井 104.043851°E，31.142273°N |  |  | 季度/次 | 6月、7月、8月、10月 |