宏达股份复肥事业部水溶肥包装采购6-23

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-HW60

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年6月23日

四川宏达股份有限公司

水溶肥包装比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-HW60

各单位：

由四川宏达股份有限公司复肥事业部需水溶肥包装物，本着“公开、公平、公正”的原则，现对包装物进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：水溶肥包装规格型号及数量：（数量为1年预估数量，制作数量按招标方实际通知制作数量为准）

| 序号 | 产品名称 | 膜型 | 克重或丝厚 | 内膜 | 成品包装尺寸（cm） | 印刷裁片尺寸（cm） | 袋型（箱型 | 单袋（箱）净重（kg） | 拉断负荷（N/50mm） | 在用版数量，不含新增（套） | 单面彩印色彩数量要求（支） | 预估1年采购数量，单位万条（个） | 到厂含税价(元/条，精确到小数点后两位,13%税率) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双彩PE复合袋 | BOPP （亮光膜） +PET+乳白PE+顶部塑料提环（5.5*10） | 双面30丝，单条克重不低于50克。 | 无 | （27+6）*47 | 33*47 | 立体袋（折边） | 5 |  | 3 | ≥7色彩印 | 10 |  |
| 2 | 双彩铝膜复合袋 | 亚光印刷膜+镀铝膜+ pe | 双面30丝，单条克重不低于61克。 | 无 | （30.5+7.5）*58 | 38*58 | 立体袋（折边） | 10 |  | 4 | ≥7色彩印 | 10 |  |
| 3 | 双彩无纺布方底塑编袋 | BOPP亚光膜+无纺布+基布（PP透明全新料，≥75 g/㎡） | 内膜丝厚5.0丝包装袋：单条包装袋克重不低于100克。 | 质量要求：全新料高压内膜。扎口包装袋（底部不套打）的内膜长度必须比外袋长11cm。 | （35+10）*75 | 45*75 | 立体袋（折边+方底10cm），分体（扎口+底部不套打） | 20 | 经向：20kg:≥460； 纬向：20kg:≥440； 缝底向（双折）：20kg:≥440。 | 5 | ≥7色彩印 | 30 |  |
| 4 | 瓦楞纸箱（BC瓦） | 玖龙290（面纸）+160+120+160+180(4BC瓦) | 单个重量不低于895克 |  | 50*35*17 |  |  | 20kg（5kg*4) |  | 1 | ≥7色彩印 | 2.5 |  |
| 5 | 瓦楞纸箱（BC瓦） | 玖龙290（面纸）+160+120+160+180(4BC瓦) | 单个重量不低于895克 |  | 50*35*17 |  |  | 20kg（10kg*2) |  | 1 | ≥7色彩印 | 5 |  |
| 备注： 1.技术要求：GB/T 8946-2013、GB/T 4456-2008、GB/T 10004-2008、GB/T 6543-2025标准、结合包装袋版面、招标方企业实际要求《包装袋（包装件）的质量要求及验收方法》执行。 2.分体袋（扎口+底部不套打）：是指外袋和内膜完全分开，上封口不挽内袋、不打口，缝底外袋挽边，不挽内膜。 3.分体袋（扎口+底部套打）：是指外袋和内膜底部套打，上封口不挽内袋、不打口，缝底外袋挽边，不挽内膜 4.一体袋（打口）：是指外袋和内膜通过缝线或热熔等方式相连，上封口挽内袋、打口，外袋和内膜底部套打。 5.因目前无实物进行装包测试，包装袋（箱）尺寸为预估尺寸，后期可能会根据实际情况进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1、原料价格调整价格变更条款：

1.1、本次招标塑编包装袋到厂单价以包装袋开标当日“生意社”PP(拉丝)基准价    元/吨为基准确定。

1.2、本次招标塑编包装袋单价随PP（拉丝）价格的变化而调整。若生意社（https://www.100ppi.com/monitor/）PP（拉丝）的价格上涨、下跌幅度≥500元/吨时（连续15个自然日的均价≥500元/吨），包装袋到厂单价按下列公式进行调整：

上涨：包装袋合同到厂单价+包装袋合同到厂单价×0.45×【(PP（拉丝）当期15日均价-包装袋开标当日的PP（拉丝）基价)÷包装袋开标当日的PP（拉丝）基价】。

下跌：包装袋合同到厂单价-包装袋合同到厂单价×0.45×【(包装袋开标当日的PP（拉丝）基价-PP（拉丝）当期15日均价)÷包装袋开标当日的PP（拉丝）基价】。

1.3、调整后的包装袋到厂单价保留两位小数，两位小数点后四舍五入。

1.4、本次招标复合包装袋到厂单价以包装袋开标当日“生意社”PP(拉丝)基准价元/吨为基准确定。

1.5、本次招标复合包装袋单价随LDPE (薄膜)价格的变化而调整。若生意社（https://www.100ppi.com/monitor/）LDPE (薄膜)的价格上涨、下跌幅度≥500元/吨时（连续15个自然日的均价≥500元/吨），包装袋到厂单价按下列公式进行调整：

上涨：包装袋合同到厂单价+包装袋合同到厂单价×0.45×【(LDPE (薄膜)当期15日均价-包装袋开标当日的LDPE (薄膜)基价)÷包装袋开标当日的LDPE (薄膜)基价】。

下跌：包装袋合同到厂单价-包装袋合同到厂单价×0.45×【(包装袋开标当日的LDPE (薄膜)基价-LDPE (薄膜)当期15日均价)÷包装袋开标当日的LDPE (薄膜)基价】。

1.6、调整后的包装袋到厂单价保留两位小数，两位小数点后四舍五入。

1.7、调整后的包装袋到厂单价，双方签订价格调整协议。

2.交货地点：四川宏达股份有限公司什邡市洛水镇。

3.交货期：卖方应保证货物供应的时效性，旧版：卖方须按常规计划10个自然日内送到、加急计划7个自然日内送到买方指定地点；新版：卖方须按常规计划15个自然日内送到、加急计划12个自然日内送到买方指定地点。从下单之日起计，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，逾期标的物结算时，结算金额可按0.1元/条（个）进行扣减。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前解除合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向需方支付违约金，给买方造成损失的，还应负赔偿责任。

4.付款方式及发票： 卖方供给买方的产品，采取先供货后结算付款的方式。货到交货地点，经买方验收合格后,2个月内结算，收到卖方出具的全额13%增值税专用发票后2个月内向卖方付款，支付方式为银行承兑或现汇。质保期：质保期12个月，自货物验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。

- 比选文件的获取

# 获取方式为：自 2026年6月23日 12 时 00 分至 2026年 7月 1日 12时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2026年 7月1日 15时 0 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

7、本项目需要缴纳投标保证金。本项目投标保证金为现金：人民币贰万元整（¥ 20000元）

投标人应于 2026年7月1日 12时 0 分前以单位名义从对公账户转账至以下账户：

投标保证金收款单位名称：四川宏达股份有限公司

开户行及账号：中国工商银行什邡支行 2305 3711 1910 0157 626

8.响应性文件的要求

①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

②提供近一年（2025年4月-2026年4月）相关销售业绩（附中标通知书或合同扫描件，销售发票、中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。

9.本项目采用符合响应性条款后的最低投标价法比选。

10.验收方式：

比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、技术参数、配置清单等进行入库验收。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

商务联系人：侯先生 13881082126               技术联系人：王先生18090778687

地 址：四川省德阳市什邡市师古镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2026年6月23日

第二章  其他约定及商务条款

- 第一条采购项目基本信息

- 采购项目：四川宏达股份有限公司包装袋（箱）采购

- 服务期限：2026年XXX月XXX日-XXX年XX月XX日

第二条  质量标准及要求

1、质量要求：本合同标的物均为全新料生产；各类包装袋（箱）克重如下：

①双彩PE复合袋（材质：BOPP+PET+PE+顶部塑料提环）：（27+6）*47cm，双面30丝，单条克重不低于50克。

②双彩铝膜复合袋（材质：亚光印刷膜+铝膜+乳白pe）：（30.5+7.5）*58cm，双面30丝，单条克重不低于61克。

③双彩无纺布方底塑编袋（材质：BOPP亚光膜+无纺布+基布）：（35+10）*75cm，内膜丝厚5.0丝，单条包装袋克重不低于100克。

④瓦楞纸箱（材质：玖龙290（面纸）+160+120+160+180(4BC瓦)）：50*35*17cm，单个重量不低于895克。

2、内膜袋与外包装袋长度按底端至顶端进行检测。扎口包装袋(底部不套打)的内膜长度必须比外袋长11cm，若小于11cm即判定为不合格；扎口包装袋(底部套打)的内膜长度必须比外袋长15cm，若小于15cm即判定为不合格。卖方产品在跌落检验（检验细节详见附件A“《包装袋质量要求及验收方法》”）时出现跌落性能不合格或脱膜的，可降级使用的，按该批货款的10％予以扣罚；附录A中除跌落性能外的其余指标出现一项或一项以上的不合格，可降级使用的，按该批货款的5％予以扣罚。对由于质量指标不合格的扣罚不超过每条包装袋（箱）单价的10％。

3、质量标准及检测依据：双方知悉并一致同意按买方现行有效的《包装袋质量要求及验收方法》和相关验收要求（见附件），以及国标GB/T 8946-2013、GB/T 4456-2008、GB/T 10004-2008、GB/T 6543-2025执行。

第三条  下单、交货地点及方式

1、下单方式：标的物具体需求数量及要求以买方需求订单为准，并作为结算依据。

2、交货地点：买方什邡磷化工分公司包装袋库房（什邡市洛水镇南园村）或买方指定的其他地点。

3、交货方式：卖方送货到交货地点。

4、单版最低计划起订量，不高于以下数量：

20公斤双彩无纺布方底塑编袋最低起订量4000条。

10公斤双彩铝膜复合袋最低起订量5000条。

5公斤双彩PE复合袋最低起订量12000条。

20kg瓦楞纸箱的最低起订量1000个。

第四条  运输方式及包装要求

1、运输方式与到达站前的费用负担：汽车运输，运输费用及出库后的一切费用由卖方承担。

2、包装要求：按300条为一捆进行绑扎，后续使用过程中买方可根据需求进行调整。

第五条  标的物验收及异议处理

1、标的物数量验收以买方计量为准。卖方的每批货品，不论当批数量为多少，每个品种应单独赠送5条同品种货物作为损耗和检验抽样。每批次每个品种包装袋的制作数量最少不得低于订单需求数量，最多不得超出约定数量的5%，超出订单5%数量的包装袋买方有权拒收超出约定数量5%以外的部分且不承担任何责任与因此产生的费用。

2、卖方应保证货物供应的时效性，旧版：卖方须按常规计划10个自然日内送到、加急计划7个自然日内送到买方指定地点；新版：卖方须按常规计划15个自然日内送到、加急计划12个自然日内送到买方指定地点。从下单之日起计，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，逾期标的物结算时，结算金额可按0.1元/条（个）进行扣减。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前解除合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向需方支付违约金，给买方造成损失的，还应负赔偿责任。

3、买方收取卖方履约保证金:人民币伍万元整（¥50000元），以担保卖方在本协议项下义务的适当履行。卖方须在合同签订之日起，15个自然日内以公司名义对公转账至买方指定银行账户。

开户名称：四川宏达股份有限公司

开户银行：工商银行什邡支行

账号： 23053711 1910 0157 626

卖方需备注：四川宏达股份有限公司塑料编织包装袋采购项目履约保证金（可简写）。

买卖双方一致同意该笔履约保证金在合同期满后，自动转为标的物质保金，若合同期满一年以内无质量问题，买方需在合同期满一年后30个自然日内将此款项无息返还至卖方银行账户。

4、标的物质量验收以买方检验报告为准。在收货时由买方负责取样及检验，卖方负责监督，如有异议，买卖双方在现场提出；所取样品由买卖双方代表共同签字认可（如卖方未派人监督取样、制样，则视为卖方认可买方所取样品）。检验报告结果由买方通知卖方或由卖方自行前往买方查阅检验报告。如卖方对买方出具的检验报告有异议，卖方应于检验报告出具后15日内提出书面异议。卖方逾期未提出异议的，视为卖方认同买方的检测结果。

5、对质量不合格的包装袋买方可整批退货或要求换货。退货包装袋或因超约定数量5%被买方拒收的包装袋卖方不得流入市场，不得另作它用，只能作报废销毁处理，如给买方造成经济损失或不良后果，由卖方承担一切经济和法律责任。

6、货物验收不合格、数量低于约定数量,买方要求退货、换货、补货的，卖方应在接到买方通知后按照买方指定的时间负责退换补并承担退换补相关费用。

7、买方在产品生产、贮存、销售环节中因包装袋出现质量问题的，买方有权要求卖方退换货，或承担赔偿责任。因前述质量问题引起的所有损失由卖方承担。

第六条  结算依据及标准

- 以买方的检验报告、货物订单和实收数量为结算依据。

2、以最终验收合格入库的标的物数量进行结算。

第七条  包装袋到厂单价调整标准

1、本合同约定塑编包装袋到厂单价以生意社网站（https://www.100ppi.com/）（“生意社网站”）2026年4月XX日PP(拉丝)基准价为XXXXX元/吨为基准确定。以生意社网站PP(拉丝)基准价15日均价为基准，若连续15日均价较基准价涨跌幅达到或超过500元/吨时，包装袋价格按以下公式进行调整：

①上涨：合同包装袋单价+合同包装袋单价×0.45×【(PP（拉丝）当期15日均价-包装袋开标当日的PP（拉丝）基价)÷包装袋开标当日的PP（拉丝）基价】。

②下跌：合同包装袋单价-合同包装袋单价×0.45×【(包装袋开标当日的PP（拉丝）基价-PP（拉丝）当期15日均价)÷包装袋开标当日的PP（拉丝）基价】。

③调整后的包装袋单价保留两位小数，两位小数点后四舍五入。

④内膜厚度调价：以招标时内膜厚度为≥5.0丝基准，厚度每增加或减少一丝，采购单价增加或减少XXXX元/条。

⑤价格调整后，双方一致同意就本合同项下约定的到厂含税单价另行补充协议。

2、本合同约定的复合袋到厂单价以生意社网站（https://www.100ppi.com/）（“生意社网站”）2026年X月XX日LDPE (薄膜)基准价为XXXXX元/吨为基准确定。以生意社网站LDPE (薄膜)基准价15日均价为基准，若连续15日均价较基准价涨跌幅达到或超过500元/吨时，包装袋价格按以下公式进行调整：

①上涨：合同包装袋单价+合同包装袋单价×0.45×【LDPE (薄膜)当期15日均价-包装袋开标当日的LDPE (薄膜)基价)÷包装袋开标当日的LDPE (薄膜)基价】。

②下跌：合同包装袋单价-合同包装袋单价×0.45×【(包装袋开标当日LDPE (薄膜)基价-LDPE (薄膜)当期15日均价)÷包装袋开标当日的LDPE (薄膜)基价】。

③调整后的包装袋单价保留两位小数，两位小数点后四舍五入。

④价格调整后，双方一致同意就本合同项下约定的到厂含税单价另行补充协议。

第八条  电雕版制版费用

1、本次报价含制版费用，版辊所有权归供方所有。但除生产买方要求的货物外，卖方不得将电雕版另作他用，且必须保证买方生产所需的包装袋供应，否则买方有权追究卖方的经济与法律责任。电雕版维护、维修费用由卖方承担。

2、卖方在生产彩膜时在底部色标点旁边加印供应商简称首字母，如“宏达”—“HD”。

3、卖方要对电雕版进行严格管理，发生电雕版丢失，导致市场上出现用买方包装袋包装的假冒产品，所造成的损失全部由卖方承担，并追究卖方法律责任。

第九条  付款方式及发票

1、付款方式：卖方供给买方的产品，采取先供货后结算付款的方式。货到交货地点，经买方验收合格后,2个月内结算后，收到卖方出具的全额13%增值税专用发票后2个月内向卖方付款，支付方式为银行承兑或现汇。

2、发票：卖方向买方出具合法有效的符合买方要求的全额增值税专用发票（税率13%）。

第十条  争议解决方式

因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条  违约责任

1、卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。

2、卖方必须保证所供货物的质量、品种、数量、规格等，如卖方提供的货物不符合本合同约定或不能实现买方在本合同项下的目的，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。

单位名称（全称并加盖公章）：

日期：

第三章

报价文件格式

水溶肥包装采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，交货期限：          ，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，质量验收标准：                    。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

- 报价表

四川宏达股份有限公司

根据贵方水溶肥包装采购的招标要求，我方经研究招标有关文件，正式报价如下：

| 序号 | 产品名称 | 膜型 | 克重或丝厚 | 内膜 | 成品包装尺寸（cm） | 印刷裁片尺寸（cm） | 袋型（箱型 | 单袋（箱）净重（kg） | 拉断负荷（N/50mm） | 在用版数量，不含新增（套） | 单面彩印色彩数量要求（支） | 预估1年采购数量，单位万条（个） | 到厂含税价(元/条，精确到小数点后两位,13%税率) | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双彩PE复合袋 | BOPP （亮光膜） +PET+乳白PE+顶部塑料提环（5.5*10） | 双面30丝，单条克重不低于50克。 | 无 | （27+6）*47 | 33*47 | 立体袋（折边） | 5 |  | 3 | ≥7色彩印 | 10 |  |  |
| 2 | 双彩铝膜复合袋 | 亚光印刷膜+镀铝膜+ pe | 双面30丝，单条克重不低于61克。 | 无 | （30.5+7.5）*58 | 38*58 | 立体袋（折边） | 10 |  | 4 | ≥7色彩印 | 10 |  |  |
| 3 | 双彩无纺布方底塑编袋 | BOPP亚光膜+无纺布+基布（PP透明全新料，≥75 g/㎡） | 内膜丝厚5.0丝包装袋：单条包装袋克重不低于100克。 | 质量要求：全新料高压内膜。扎口包装袋（底部不套打）的内膜长度必须比外袋长11cm。 | （35+10）*75 | 45*75 | 立体袋（折边+方底10cm），分体（扎口+底部不套打） | 20 | 经向：20kg:≥460； 纬向：20kg:≥440； 缝底向（双折）：20kg:≥440。 | 5 | ≥7色彩印 | 30 |  |  |
| 4 | 瓦楞纸箱（BC瓦） | 玖龙290（面纸）+160+120+160+180(4BC瓦) | 单个重量不低于895克 |  | 50*35*17 |  |  | 20kg（5kg*4) |  | 1 | ≥7色彩印 | 2.5 |  |  |
| 5 | 瓦楞纸箱（BC瓦） | 玖龙290（面纸）+160+120+160+180(4BC瓦) | 单个重量不低于895克 |  | 50*35*17 |  |  | 20kg（10kg*2) |  | 1 | ≥7色彩印 | 5 |  |  |
| 备注： 1.技术要求：GB/T 8946-2013、GB/T 4456-2008、GB/T 10004-2008、GB/T 6543-2025标准、结合包装袋版面、招标方企业实际要求《包装袋（包装件）的质量要求及验收方法》执行。 2.分体袋（扎口+底部不套打）：是指外袋和内膜完全分开，上封口不挽内袋、不打口，缝底外袋挽边，不挽内膜。 3.分体袋（扎口+底部套打）：是指外袋和内膜底部套打，上封口不挽内袋、不打口，缝底外袋挽边，不挽内膜 4.一体袋（打口）：是指外袋和内膜通过缝线或热熔等方式相连，上封口挽内袋、打口，外袋和内膜底部套打。 5.因目前无实物进行装包测试，包装袋（箱）尺寸为预估尺寸，后期可能会根据实际情况进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述报价包含投标单位完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于原材料费、制版费、加工费、运输费、装卸费、税费、管理费、利润等。

1-5项要全部报价，如有漏项则视为报价无效。

总金额：

付款方式：

交货期：

质保期：

1.尺寸调整价格变更条款：

1.1双彩PE复合袋长度每增减1cm差价：   元/条；宽度每增减1cm差价：   元/条。

1.2双彩铝膜复合袋长度每增减1cm差价：   元/条；宽度每增减1cm差价：   元/条。

1.3双彩无纺布方底塑编袋,长度每增减1cm差价：       元/条；内膜每增减1丝内膜差价： 元/条。

1.4瓦楞纸箱长、宽、高度每增减1cm差价：       元/条。

2.原料价格调整价格变更条款：

2.1本次招标塑编包装袋到厂单价以包装袋开标当日“生意社”PP(拉丝)基准价    元/吨为基准确定。

2.1.2本次招标塑编包装袋单价随PP（拉丝）价格的变化而调整。若生意社（https://www.100ppi.com/monitor/）PP（拉丝）的价格上涨、下跌幅度≥500元/吨时（连续15个自然日的均价≥500元/吨），包装袋到厂单价按下列公式进行调整：

2.1.2.1上涨：包装袋合同到厂单价+包装袋合同到厂单价×0.45×【(PP（拉丝）当期15日均价-包装袋开标当日的PP（拉丝）基价)÷包装袋开标当日的PP（拉丝）基价】。

2.1.2.2下跌：包装袋合同到厂单价-包装袋合同到厂单价×0.45×【(包装袋开标当日的PP（拉丝）基价-PP（拉丝）当期15日均价)÷包装袋开标当日的PP（拉丝）基价】。

2.1.2.3调整后的包装袋到厂单价保留两位小数，两位小数点后四舍五入。

2.2本次招标复合包装袋到厂单价以包装袋开标当日“生意社”PP(拉丝)基准价元/吨为基准确定。

2.2.1本次招标复合包装袋单价随LDPE (薄膜)价格的变化而调整。若生意社（https://www.100ppi.com/monitor/）LDPE (薄膜)的价格上涨、下跌幅度≥500元/吨时（连续15个自然日的均价≥500元/吨），包装袋到厂单价按下列公式进行调整：

2.2.2上涨：包装袋合同到厂单价+包装袋合同到厂单价×0.45×【(LDPE (薄膜)当期15日均价-包装袋开标当日的LDPE (薄膜)基价)÷包装袋开标当日的LDPE (薄膜)基价】。

2.2.2.2下跌：包装袋合同到厂单价-包装袋合同到厂单价×0.45×【(包装袋开标当日的LDPE (薄膜)基价-LDPE (薄膜)当期15日均价)÷包装袋开标当日的LDPE (薄膜)基价】。

2.2.2.3调整后的包装袋到厂单价保留两位小数，两位小数点后四舍五入。

2.3调整后的包装袋到厂单价，双方签订价格调整协议。

3、一旦我方中标，我方愿意按照招标文件和招标方的规定和要求签订包装袋购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

4、投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。

5、我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

地址：          邮编：            电话：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

（五）承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月