四川宏达股份有限公司

磷化工分公司钒触媒采购

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-HW86

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年7月23日

四川宏达股份有限公司

钒触媒采购比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2026-HW86

各单位：

四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司因生产需要需采购钒触媒，本着“公开、公平、公正”的原则，现对钒触媒进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

一、标的物：钒触媒S101梅花状高效催化剂 25吨。

钒触媒S108梅花状高效催化剂20吨。

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物工艺条件及技术要求：

①工艺条件

附件：（供货时，一并提供该批次产品的第三方（持有检测资质单位）出具的检测数据报告）。

钒触媒S101/S108除满足行业标准HG/T2086-2013基本技术要求外，还需满足下列特殊技术参数要求：

| 型号 |  | S101高效催化剂 | S108高效催化剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观形状 | 形状 | 梅花状 | 梅花状 |
|  | 颜色 | 淡黄、橘黄或黄色 | 淡黄、橘黄或黄色 |
| 活性（以耐热后二氧化硫转化率计）/% |  | 485℃：≥88% | 410℃：≥45% |
| 化 学成分 | V2O5% | ≥7.5 | ≥6.3 |
|  | K2SO4% | 18.5-25.0 | 17.0-21.0 |
|  | 硅藻土（SiO2%） | 58-65 | 55-62 |
|  | 烧失重（800℃，1.5h）% | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 物理性能 | 堆密度，Kg/L | ≤0.44 | ≤0.45 |

②技术要求：

钒触媒的化学成分、力学性能、尺寸偏差等产品质量应符合HG/T 2086—2013《硫酸生产用钒催化剂》 中相关要求，还需满足买方招标文件技术参数要求，买方按该标准进行验收。

2.交货地点：四川宏达股份有限公司洛水镇

3.交货期：合同生效后以招标人通知时间送货（约10月上旬）。

4.付款方式及发票：

①付款方式：以现汇或者银行电子承兑支付。合同签订后招标方向中标方预付合同总金额的30%，货到招标方验收合格，中标方出具全额增值税专用发票后，招标方支付合同总金额的60%，余10%质保金待质保期满且无质量异议后支付。（投标人不响应在报价单另说明，不影响响应评审）。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率 13 %)。

- 质保期：质保期12个月，自货物验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。

- 比选文件的获取

- 获取方式为：自 2026年7月24日 00 时 00 分至 2026年8月 5日 23 时 59 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2026年 8月6日12时 0 分。

比选申请人按本比选文件第二章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 8.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照。

9.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

10.验收方式：

比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、技术参数、配置清单等进行入库验收。

11.交送报价文件前，供应商可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：曾先生  13890211318

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇

四川宏达股份有限公司

2026年1月28日

第二章

报价文件格式

钒触媒采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

一、营业执照、相关资质及质量证明文件

需提供检测报告

二、报价表

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量（吨） | 投标报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 总价（元） |  |
| 1 | 钒触媒 | S101 | 吨 | 25 |  |  |  |
| 2 | 钒触媒 | S108 | 吨 | 20 |  |  |  |
| 发票：开具增值税专用发票，税率13% |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

交货期：

质保期：

联系人及电话：

报价包含但不限于材料费、试验检验费、包装费、装车费、运费、保险费、设计费、税金等。

三、承 诺

致：

我公司自愿参与 四川宏达股份有限公司的钒触媒 投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日